苍 南 县 国 企 采 购

招 标 文 件

项目名称：苍南县绿色停车基础设施配套项目（苍南县城新区智慧停车系统建设一期）

采购方式：公开招标（线上电子招投标）

采 购 人：苍南县数据管理发展有限公司

联 系 人：苏先生

代理机构：浙江华域高宇项目管理有限公司

联 系 人：何先生

联系电话：15057385810

备案机构：苍南县公共事业投资集团有限公司

二○二三年一月

目  录

第一部分  招标公告	2

第二部分  编制和提交投标文件须知	5

第三部分  项目技术规范和服务要求	26

第四部分  合同主要条款	67

第五部分  应提交的有关格式范例	72

资格文件 	73

商务技术文件	82

- 第一部分  招标公告

项目概况： 苍南县绿色停车基础设施配套项目（苍南县城新区智慧停车系统建设一期） 招标项目的潜在投标人应在乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）获取（下载）招标文件，并于2023年02月17日09点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

采购组织类型：国企采购（非政府采购）

资金来源：自筹资金

项目编号：CNDL2023016

项目名称：苍南县绿色停车基础设施配套项目（苍南县城新区智慧停车系统建设一期）

预算金额（元）：8576764

最高限价（元）：8062158

采购需求：

标项一

标项名称:苍南县绿色停车基础设施配套项目（苍南县城新区智慧停车系统建设一期）

数量:1

预算金额（元）: 8576764

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三部分采购内容及要求

备注：

合同履约期限：标项 1，设备安装及软件研发时间为监理下达开工令之日起90天内完成，试运行45天后组织竣工验收。所有项目施工、设备安装、调试、验收需服从采购人的安排。

二、申请人的资格要求：

（一）投标人参加国有企业采购活动应当具备下列条件:

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内（时间截止到开标之日，新成立不满三年的组织机构自成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动；

（三）本项目（是）接受联合体投标，联合体组成成员≤2名。联合体各成员单位不得再以单独名义或组成其他联合体参与投标。

三、获取招标文件

时间：/至2023年02月17日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）

方式：线上获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间：2023年02月17日09点30分（北京时间）

2、投标地点(网址）：“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应

3、开标时间：2023年02月17日09点30分

4、开评标地点（网址）：苍南县灵溪镇春晖路公投大厦--苍南县公共资源交易中心/“乐采云平台（www.zcygov.cn）”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向人民法院提起诉讼。

2.其他事项：①投标保证金：投标供应商无需缴纳投标保证金。 ②本项目为苍南县国企采购，参照相关规定执行，如与相关规定不一致以本采购文件为准。

七、对本次采购提出询问、质疑，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称： 苍南县数据管理发展有限公司

地    址： 苍南县灵溪镇春晖路433-505号公投大厦裙楼4楼

传    真：/

项目联系人（询问）：苏先生

项目联系方式（询问）：0577-59867708

2.采购代理机构信息

名   称： 浙江华域高宇项目管理有限公司

地   址： 苍南县灵溪镇矿业科技大厦1-1403室

传    真：/

项目联系人（询问）：  何先生

项目联系方式（询问）：15057385810

质疑联系人：  苍南分公司

质疑联系方式：0577-68875252

3、备案机构信息名称：苍南县公共事业投资集团有限公司

地  址：苍南县灵溪镇春晖路433-505号公投大厦裙楼3楼

传  真：/

联系人：陈先生

联系电话：0577-59867708

注：若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云平台（http://www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分  编制和提交投标文件须知

- 前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明 一、项目名称：苍南县绿色停车基础设施配套项目（苍南县城新区智慧停车系统建设一期）。 二、项目实施地点：苍南县数据管理发展有限公司指定地点。 三、主要功能和性能要求：详见第三部分——项目技术规范和服务要求。 四、完工期： ▲合同签订生效后，设备安装及软件研发时间为监理下达开工令之日起90天内完成，试运行45天后组织竣工验收。所有项目施工、设备安装、调试、验收需服从采购人的安排。 五、采购预算金额：人民币：8576764元，最高限价：人民币：8062158元。 如供应商的投标报价超过最高限价的，其投标文件作无效标处理。 |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |
| 3 | 投标保证金数额：投标供应商无需缴纳投标保证金。 |
| 4 | 招标服务费：1、采购代理服务费向中标供应商收取，（招标代理服务收费以国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格〔2015〕299号文件计算 标项1：90000元包干）。供应商在报价时须将采购代理服务费综合考虑在内。 中标供应商向政采云公司支付中标价万分之五（下限500元，上限8000元）的电子信息交易费。 |
| 5 | 投标文件的组成：完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 6 | 投标文件的编制：供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 7 | 在线投标响应（电子投标）说明： 1、本项目通过“乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。 “乐采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“乐采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 - 为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅； - ◆注意：投标供应商在编制电子投标文件和上传文件时需确保“乐采云电子交易客户端”和“CA驱动端”为最新版本，请各投标供应商及时查看更新。 |
| 8 | 投标文件的签章：电子签章。 |
| 9 | 采购类型：货物类 服务类 工程类 |
| 10 | 投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 11 | 投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（EMS或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：苍南县灵溪镇矿业科技大厦1-1403室，何先生收，15057385810）。 |
| 12 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交：（不作强制要求） a.投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
| 13 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
| 14 | 投标截止时间：2023年02月17日09点30分。 |
| 15 | 投标地点：“乐采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应 |
| 16 | 开标时间和地点（网址）：2023年02月17日09点30分。 苍南县灵溪镇春晖路公投大厦--苍南县公共资源交易中心/“乐采云平台（www.zcygov.cn）” |
| 17 | 带“▲”条款系指实质性要求条款。 |
| 18 | 潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |
| 19 | 不符合以下情况的，其投标将被拒绝。 （一）投标人参加国有企业采购活动应当具备下列条件: 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加采购活动前三年内（时间截止到开标之日，新成立不满三年的组织机构自成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。 6.法律、行政法规规定的其他条件。 （二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动； （三）本项目（是）接受联合体投标，联合体组成成员≤2名。联合体各成员单位不得再以单独名义或组成其他联合体参与投标。 |
| 20 | ▲中标供应商须在中标通知书发出之日起7日历天内与采购人签订合同。 |

- 一、总 则

（一）项目说明

1、项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

2、采购单位苍南县数据管理发展有限公司为本项目的采购人（合同中的甲方），浙江华域高宇项目管理有限公司为采购代理机构，苍南县公共事业投资集团有限公司为国企采购备案机构，自愿参加本次项目投标的法人、其他组织为投标供应商，经评审产生并经批准的投标供应商为中标供应商，签订合同后的中标供应商为供应商(合同中的乙方)。

3、投标供应商一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

4、投标供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

（二）采购方式

公开招标。

（三）定义

1、合格的投标供应商应具备的资格要求，见招标文件第一部分“招标公告”。

2、内容

详见第三部分——项目技术规范和服务要求。

（四）投标费用

投标供应商需自行承担涉及投标的一切税、费用。

（五）特别说明：

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%及以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成

1、招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分  招标公告

- 第二部分  编制和提交投标文件须知

- 第三部分  项目技术规范和服务要求

- 第四部分  合同主要条款

- 第五部分  应提交的有关格式范例

2、投标供应商应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交投标文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同主要条款、应提交的有关格式范例等。如果投标供应商编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

（二）招标文件的澄清

1、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

2、投标供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

（三）招标文件的修改

1、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

2、若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

（四）投标报价

1、报价

有关本项目所需的一切费用均计入报价。投标供应商应根据《开标一览表》填写相关内容。《开标一览表》是报价的唯一载体。

2、其它费用处理

招标文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

3、投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

4、投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、其他注意事项：

投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并上报监管部门。

- 三、投标文件

（一）投标文件的语言

投标文件及投标供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

（二）投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。

1、投标供应商的资格文件至少应包括以下内容：

（一）基本资格条件审查材料：

包括：

（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与国企采购，提供身份证)复印件；

注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加国企采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

（5）参加国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动承诺函；

（7）投标供应商没有失信记录承诺函；

（8）如为联合体投标的，须提供联合体协议书。

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。注：如为联合体投标的，联合体各成员均需提供以上内容，否则视为无效响应。

2、投标供应商的报价文件至少应包括以下内容：

（1）投标响应函；

（2）开标一览表；

（3）报价明细清单；

（4）质保期满后的主要硬件设备及技术服务收费标准（格式自拟）。

3、投标供应商的商务技术文件至少应包括以下内容：

- 法定代表人授权委托书；

- 法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)；

- 资质文件（如有）；

- 投标产品配置表；

- 商务技术偏离表；

- 项目总负责人介绍，项目组成人员情况表（复印件加盖有效公章） ；

- 投标供应商项目业绩一览表 ；

- 投标供应商针对本项目的方案

- 投标方案、优惠和承诺、维护方案、售后服务方案（格式自拟）；

- 服务承诺；

- 其他必要提供的资料。

- 投标供应商认为需要的其他文件资料

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。

投标供应商的投标文件必须按照招标文件要求制作。

（三）投标有效期

1、投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列的日期内有效。

2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标供应商延长投标有效期。

（四）投标保证金

无。

（五）投标文件编制

5.1本项目通过“乐采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求编制并加密投标文件。

5.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“乐采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，是投标供应商的责任。

5.3本文件《第五部分 应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

5.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

5.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

5.6投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

### （六）投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：见《前附表》；

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

### （七）投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见《前附表》；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

### （八）投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见《前附表》。

- 四、投标

### （一）投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

### （二）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

### （三）投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

### （四）投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 五、开 标

### （一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

### （三）开标流程（两阶段：通过“乐采云平台”按以下流程实施）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；注：提交的备份文件上传解密失败的将做无效标处理。

（2）投标文件解密结束，通过在线询标形式发送各投标供应商组织签署《采购活动现场确认声明书》，未在规定时间内提交视为默认；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过乐采云平台公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容，制作开标记录表，由供应商代表及相关人员进行确认（通过“乐采云平台在线确认”），供应商不予确认的应说明理由，否则视为无异议；

（3）公布报价文件无效供应商名称及理由，公布有效投标供应商的报价得分；

（4）公布评审结果、中标候选供应商名单及采购人最终确定中标或成交供应商 名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## （四）投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的国企采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

- 六、评 标

### （一）评审工作的组织

1.1采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作。

### （二）评标委员会的组建

2.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2.2评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

### （三）评标委员会的职责

3.1评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

### （四）评审原则

4.1评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.2评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示等）。

### （五）评审意见的争议处理

5.1评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### （六）评委纪律

6.1评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

## （七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

### 7.1 评审前准备

7.1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

7.1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

### 7.2投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

7.2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

### 7.3 投标文件的澄清、说明或补正

7.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“乐采云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

7.3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“乐采云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 7.4 投标文件的错误修正

7.4.1《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

7.4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

（八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

8.1商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响采购公平竞争行为的；

（9）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

8.2报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（12）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

### （九）投标文件的评估、比较、评分

9.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标供应商的投标文件进行评价，并汇总每个投标供应商的得分。评审细则详见本章第七款。

9.2对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

### （十）修改评审结果

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

10.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

### （十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

11.1评标委员会根据各投标供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

11.2根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标供应商为中标（成交）候选供应商。

### （十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“乐采云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

（十三）评标办法

1、本项目采用综合评分法，总分为100分，其中商务、技术70分，价格分30分。

2、商务、技术评标细则（70分）

| 序号 | 评分标准 | 分值 | 评分标准说明（以下指标只要联合体中一家公司满足，就视为有效） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人实力 | 7 | 1、ISO27001信息安全管理体系认证证书1分；提供证书原件扫描件，加盖电子签章，否则不得分。 |
|  |  |  | 2、具有企业质量体系认证证书得1分；提供证书原件扫描件，加盖电子签章，否则不得分。 |
|  |  |  | 3、具有企业环境管理体系认证证书得1分；提供证书原件扫描件，加盖电子签章，否则不得分。 |
|  |  |  | 4、具有职业健康安全管理体系认证证书得1分；提供证书原件扫描件，加盖电子签章，否则不得分。 |
|  |  |  | 5、投标人具有自有链路得3分，租用链路得1分；提供租用协议原件扫描件，加盖电子签章，否则不得分。 |
| 2 | 业绩证明及评价 | 3 | 投标供应商提供2019年1月1日之后与县级以上（含县级）政府部门或所属国有公司签订的城市级道路停车合同，每提供一个得1分，最高得3分。该业绩（注：投标人提交的业绩证明中必须包括全城域含城市道路停车泊位建设及软件开发；单纯的封闭式停车场案例无效；同一项目分为多期或多标段（包项）的按一个业绩计取；投标人应提供与政府部门或政府所属国有企业签订的采购合同文本复印件，加盖电子签章。） |
|  |  | 3 | 投标供应商提供的上述成功案例（业绩）获采购人评价良好及以上或评分占评价总分80%及以上的，每提供一个得1分，最高得3分。 （注：需提供验收证明材料及履约评价材料原件扫描，加盖电子签章，否则不得分；证明材料须有采购人公章，否则不予认可。） |
| 3 | 关键技术服务力量保障 | 5 | 按本项目需求，评审委员会根据投标供应商拟派技术团队（包括项目负责人）力量进行综合评定（0-5分）。 注：提供人员证书复印件加盖电子签章；所有技术团队人员（包括项目负责人）均须提供所在投标供应商个人社保证明文件，如提供复印件的需加盖公章；社保证明须在投标截止时间前六个月内，连续缴费三个月及以上且已到账方有效，若投标供应商注册成立时间不足六个月的，则须提供该供应商注册成立至投标截止日期期间内的已到账有效社保证明，若拟派人员缴纳社保年限或年龄达到国家相关规定的，必须出具有效的公司聘用劳动合同，否则不得分。 |
|  |  | 11 | 投标人具有国家版权局登记的停车类软件相关著作权证书，每提供1项得0.5分，最高得10分。（提供投标人获得的上述证书复印件作为评审依据，加盖电子签章，否则不得分） |
|  |  |  | 投标人是省级及以上科技型企业的，得1分。（提供投标人获得的上述荣誉证明材料复印件作为评审依据，加盖电子签章，否则不得分）。 |
| 4 | 技术参数 | 17 | 所有参数指标均满足，符合招标参数要求的得满分17分，标★参数不满足或负偏离或缺漏项的每项扣1分，其余参数不满足或负偏离或缺漏项的每项扣0.5分，扣完为止。（招标参数中★指标需提供检测机构出具的产品检测检验报告或证书或截图予以证明的，未提供证明材料作不满足处理。） |
| 5 | 技术方案 | 16 | 依据投标人提供的系统平台建设及软件技术方案，主要包括系统架构（0-4分）、系统功能设计（0-4分）、系统平台性能设计（0-4分）、系统非正常情况应急预案（0-4分））等进行评审： |
|  |  |  | 1.方案十分详细全面，完全符合项目需求的得3-4分。 |
|  |  |  | 2.方案比较详细，基本符合项目实际需求的得2-3分。 |
|  |  |  | 3.方案简单，勉强符合项目实际需求的得1-2分。 |
|  |  |  | 4.未提供方案或方案完全不符合项目实际需求的得0分。 |
| 6 | 售后服务 | 8 | 1、根据投标人固定售后服务机构的分布情况，由专家进行综合打分0-3分。注：提供固定售后服务机构的介绍资料及营业执照。 |
|  |  |  | 2、根据投标人售后服务方案 (包括保修年限、服务标准、响应时间、服务承诺等) ，由专家进行综合打分0-3分。 |
|  |  |  | 3、投标人在招标文件规定的智慧停车平台管理软件3年免费升级维护的基础上，承诺每增加1年的，得1分，最高得2分。（提供承诺函，格式自拟，不提供不得分） |

注：上述资料若核实后有涉假的，将直接废标，并上报有关部门纳入诚信管理系统。联合体投标的双方提供的资料均予以认可。

3、商务、技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

4、价格分（30分）采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

- 5、投标供应商评标综合得分=价格分+商务、技术分

- 6、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

注：以上所涉及的证明材料，需提供扫描件加盖电子签章，未提供的不得分。

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

（十四）评标内容的保密

1、公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标供应商过程中，投标供应商对采购人、采购代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

（十五）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

### （十六）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 七、合同签订及其他

（一）中标通知书

1、确定中标供应商后，采购代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果。

2、如中标供应商拒绝承担中标的项目，或提出招标方不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为预中标供应商进行公示，或由招标方组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

3、在中标供应商签订合同并生效后，采购代理机构及时将未中标的结果通知其他投标供应商。

4、如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

（二）合同的签订

中标供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权代表人与采购人代表签订合同。

（三）履约保证金

1、签订合同后7个工作日内，中标供应商应向采购人提供中标合同金额的1%作为履约保证金（转账或保函）。履约保证金在项目验收合格后，无售后履约问题全部一次性无息退还。

2、中标供应商如未按时交纳履约保证金，采购人有权解除合同。

（四）付款结算方式

（1）合同总额组成为合同设备部分总额和平台软件部分总额。

（一）合同签订后十天内，招标人向中标人支付合同设备部分总额的30%作为预付款；

（二）中标人完成所有的安装调试工作并项目初步验收合格后，招标人向中标人支付至合同设备部分总额的70%；

（三）平台软件部分完成研发后申请试运行前支付至平台软件部分总额的50%。

（四）待安装调试完毕并试运行45天，通过有关部门验收合格后付至结算价的100%，发票应随付款进度及时提供。

（五）质保期满后10日后，甲方扣除相关违约金（如有）后向乙方退还履约保证金。注：如为联合体中标的，由联合体牵头方开具发票。

（五）完工期

▲合同签订生效后，设备安装及软件研发时间为监理下达开工令之日起90天内完成，试运行45天后组织竣工验收。所有项目施工、设备安装、调试、验收需服从采购人的安排。

（六）采购方式改变

在符合资格的投标供应商不足规定数量或投标供应商提供的服务及其报价、服务承诺等不能满足采购人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，采购代理机构将参重新选择合适的方式进行采购。

（七）售后服务考核

对供应商进行考核，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，采购人将视情况终止合同，并上报采购监督部门。

（八）质疑

投标供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人和采购代理机构提出询问，采购人和采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1、供应商认为招标文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

3、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向人民法院提起诉讼。

4、要求投标供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

（九）解释权

招标文件的解释权均属于苍南县数据管理发展有限公司和浙江华域高宇项目管理有限公司。

- 第三部分  项目技术规范和服务要求

- 项目基本情况

随着苍南县经济的发展，人民生活水平的提升，汽车保有量快速增长，城市停车供需矛盾日益突出。由于停车设施总量严重不足、配置不合理、利用效率低、停车管理不到位等原因，停车难、交通拥挤、乱停乱放等问题十分突出，影响了城市居民的生活质量，严重制约了城市的可持续发展。根据苍南县实际情况，苍南县数据管理发展有限公司拟对城区内路内临时停车位、公共停车场、住宅小区停车场、商业办公大楼停车场等停车泊位实行智能化改造，搭建智慧停车管理平台进行统一管理、收费和运营，提高车位周转率和使用率，缓解道路交通的拥堵。

项目建设目标：

建设形成苍南县路内路外停车一体化的综合停车运维管理体系，通过云计算、大数据、物联网等新科技手段，形成一套覆盖路内路外停车及诱导系统联网综合解决方案。通过智慧停车项目建设，整合全县停车资源，形成静态交通大数据的归集，向政府提供数据共享与决策支持服务，向公众提供停车信息服务，从而提高城市管理水平、改善局部交通内外双循环、缓解交通拥堵、提高市民满意度，进而更优更好的服务于苍南县智慧交通和智慧城市的建设。

项目建设范围：

苍南县主城区路内临时停车位，合计468个停车位。

1、车站大道313个；

2、苍南大道155个。

具体详见采购清单。

- 项目建设要求

- 系统平台设计规范

1）先进性、成熟性和实用性原则

系统设计既要采用先进技术和系统项目方法，又要注意技术的可行性和实用性，方法的正确性。实用性放在首位，先进性与成熟性并重，并符合未来的发展方向。

2）可扩展性及易升级性

为适应应用不断拓展的需要，应用平台的软硬件环境有良好的平滑可扩充性。提供简便、规范、畅通的基础数据服务，使数据交换平台具备与国内、外的相关应用系统或信息平台相互兼容和交流的条件和能力。

3）系统安全性

在系统设计与建设中，充分考虑系统及平台的安全性，包括数据安全、网络安全，传输安全，管理安全等。

4）标准化、规范性和开放性

信息化建设是一个庞大的系统项目，其体系的设计、系统的实施等必须遵循一系列的规范、标准，确保各个分系统的有效协调，整个系统能安全地互联互通、信息共享。

5）可靠性、稳定性和容错性

在考虑技术先进性和开放性的同时，还应从系统结构，技术措施，系统管理等方面着手，确保系统运行的可靠性和稳定性，达到最大的平均无故障时间。

- 停车检测前端设备：

整个项目可使用中高位视频摄像头、地磁系统、视频桩、手持一体pos机等多种设备对车辆驶入驶出泊位进行检测，上传相关信息到后台管理中心。使用中高位视频摄像头时，可根据实际情况的需要借路灯杆安装设备。

停车场智能化改造使用无人值守智能道闸设备方案，数据接入智慧停车统一管理平台。

- 停车缴费方式：

支持现金、微信、ETC自动扣费、巡检员巡检终端协助缴费等多种缴费方式，支持未来扩展添加新的支付方式，停车收费的标准以相关文件标准为准。

- 运营中心：

建立智慧停车运营中心，通过大屏展现系统覆盖区域内静态交通数据，实时显示所有停车资源的状态信息，实现对所有停车资源的统一监控和指挥调度。

- 项目验收

项目需达到招标文件、投标文件、采购人要求的验收标准及其它相关验收规范合格标准。

- 项目要求

（1）中标方负责苍南县绿色停车基础设施配套项目（苍南县城新区智慧停车系统建设一期）的建设、维护及平台软件的研发和维保。

（2）设备设施维护：项目公司负责路内、路外停车场设备设施和道路的维护。

（3）采购人可定期对中标人进行监督考核，促使其提高管理服务水平。

（4）▲中标单位须无条件配合后期运营管理单位。

（5）▲本项目指挥中心（机房建设）需通过二级等保评定。

（6）中标方需在中标后对项目前端、后台指挥中心等出具深化图纸。

（7）中标方需在项目竣工验收后派一名技术人员驻场一年。

三、采购清单及技术要求

（一）硬件设备部分

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 苍南大道 | 站前大道 | 小计 |
| 一 | 前端视频子系统设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高位视频摄像机（含护罩、电源、镜头、支架） | 1. 像素800万，最大分辨率3840×2160；传感器类型：1/1.2英寸CMOS。 2. 最低照度：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 3. 支持视频压缩标准：H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG； 4. 宽动态：120dB； 内置MIC、扬声器、暖光灯； 5. ★镜头靶面尺寸不低于1/1.2英寸（提供公安部权威检测机构出具的检测报告）； 6. 支持泊位状态检测、车辆驶入驶出停车动作检测和抓拍车辆及车牌功能，单台设备应支持同时对不低于6个泊位的车辆驶入驶出进行检测及抓拍；最大检测距离不小于60m； 7. ★支持景深扩展功能，在相同图像参数、光圈设置的情况下，开启景深扩展功能，可使样机景深变大，使前后边缘处看到的景象更清晰，开启景深扩展功能，可使样机景深纵深至最大化50m（提供公安部权威检测机构出具的检测报告）； 8. 支持定时巡检抓拍当前监视画面并上传功能，支持定时抓拍，识别分析当前泊位状态，并上传包括抓拍时间，泊位号，有无车辆，车牌号等记录信息，上报定时时间可设置为1s~10800s； 9. ★支持输出车牌识别置信度，置信度范围0~100，数值越高代表可信度越高。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告）； 10. ★支持输出车辆驶入驶出事件置信度，置信度范围0~100，数值越高代表可信度越高。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告）； 11. ★支持生成车位管理信息时报表、日报表、周报表、月报表、年报表，可将查询结果导出为excel文件。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告）； 12. 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）;CGI;GB/T28181（双国标）;GA/T1400;GB/35114A； 13. RS-485接口：1个（波特率范围:1200bps~115200bps）；音频：输入2路（RCA头），输出1路（RCA头）；模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 14. 报警：输入3路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流），输出2路（干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流）； 15. 供电方式：DC12V3A； 16. 防护等级：IP67； | 台 | 60 | 114 | 174 |
| 2 | 手持PDA | 处理器：8核 2.0GHz 操作系统：Android 8.1 RAM：2GB ROM：16G 摄像头：后置1300万自动对焦摄像头；高亮度LED闪光灯，前置500万定焦摄像头 显示器尺寸/类型：6.0寸 IPS高亮屏 分辨率：2160*1080 触摸屏：5点电容触摸屏 电池容量：4000mAh 充电方式：PE快充，充满不超过4小时 支持Wi-Fi、数据通信 GPS定位模块：GPS+BD+GLONASS 音频：前置双立体声扬声器，音量90db±3db(测试距离10cm) 传感器：地磁，加速，光感距离 扩展卡插槽：可扩展最大128G 存储卡 外部接口：USB-TypeC，支持快充，支持OTG 底部充电触点，支持座充 按键：2个音量键，2个功能键左右各一个，1个电源键 通知方式：声音、震动、LED提示 工作温度：-20℃ 至 55℃ 存储温度：-30℃ 至 +70℃ 工作湿度：湿度5%至95% 跌落：6面均可承受1.2米高度跌落到水泥地面的冲击 静电防护：±15kV 空气放电，±8kV 接触放电 支持不干胶和热敏打印 | 台 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | 信号避雷装置安装 | 二合一电源网络防雷接地模块 | 个 | 60 | 114 | 174 |
| 4 | LED智能补光灯 | LED数量;6颗，LED光源，光通量≥660LM，色温;6000~7000K;AC100～240V；工作温度：-25°~ 70°,最佳照射距离;3~ 10米; | 台 | 60 | 114 | 174 |
| 5 | 收发器 | DIN轨式百兆光纤收发器，一光四电 | 套 | 25 | 46 | 71 |
| 6 | 交换机 | 汇聚交换机；交换容量:336Gbps/3.36Tbps,包转发率51Mpps/126Mpps,24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口 | 台 | 4 | 9 | 13 |
| 7 | 接线箱 | 内部隔层、尺寸高*长*宽650mm×350mm×250mm、外部喷塑防风、防水、防尘。内含1个浪涌保护器、1个智能漏电保护器、2个空气开关、1个插排 | 个 | 25 | 46 | 71 |
| 8 | 配线 | RVV3*1.5 | m | 1275 | 2400 | 3675 |
| 9 | 配线 | RVV3*4 | m | 1520 | 3365 | 4885 |
| 10 | 双绞线缆 | 超五类网线HSYV-5E4*2*0.5(灰） | m | 900 | 1710 | 2610 |
| 11 | 光缆 | GYTS-12B | m | 2015 | 3065 | 5080 |
| 12 | 光纤连接 | 单模光纤熔接 | 芯 | 182 | 334 | 516 |
| 13 | 光纤测试 | 现场测试 | 链路 | 50 | 92 | 142 |
| 14 | 双绞线缆测试 | 现场测试 | 链路 | 60 | 114 | 174 |
| 15 | 跳线 | 1.5米SC-FC | 条 | 50 | 92 | 142 |
| 16 | 光缆终端盒 | 24芯ODF框 | 个 | 4 | 9 | 13 |
| 17 | 光缆终端盒 | 4芯光缆终端盒 | 个 | 25 | 46 | 71 |
| 18 | 跳线 | 1.5米超五类成品网线 | 条 | 60 | 92 | 152 |
| 19 | 标志板 | 收费指示牌；长度1200*宽度800*厚度1.5 | 块 | 7 | 16 | 23 |
| 20 | 接线箱 | 机箱采用钢材厚度1.2mm，通风孔、内部隔层、尺寸高*长*宽1200mm×600mm×600mm、外部喷塑防风、防水、防尘。含基础开挖，固定安装 | 个 | 4 | 9 | 13 |
| 21 | 人(手)孔井 | 手工井 400mm*400mm*600mm | 座 | 60 | 114 | 174 |
| 22 | 标杆 | 3-6米横臂 | 根 | 25 | 46 | 71 |
| 23 | 标线 | 反光热熔型标线漆。含泊位标线，泊位编号，泊位方向 | 个 | 155 | 313 | 468 |
| 24 | 清除标线 | 清除原有泊位标线。清除油漆、清扫现场等 | 个 | 155 | 313 | 468 |
| 25 | 人工敷设塑料子管 | 塑料管埋地敷设 PE40，需综合考虑加固路段处理措施； | m | 120 | 228 | 348 |
| 26 | 辅材 | 插排、水晶头、胶布、铁丝、波纹管、扎带、标签、跳线、接地桩、接地线等辅材（由投标单位自行综合考虑报价） | 批 |  |  | 1 |
| 27 | PDA流量卡 | 20G流量/月 3年 | 张 | 3 | 3 | 6 |
| 28 | 光纤链路 | vpn电路 50M /3年 | 链路 | 12 | 46 | 58 |
| 29 | 汇聚设备 | 汇聚交换机及室外落地网络箱 | 套 | 12 | 46 | 58 |
| 30 | 摄像机安装 | 高位摄像机安装调试 | 系统 |  |  | 1 |
| 二 | 停车诱导子系统设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 诱导屏 | 品名 P10双基色诱导屏 像素管直径：Ф10 mm 点 间 距：10mm 像素管组成：1R1G二合一 基色：双基色 波长 R625±2.5nm +G525±2.5nm 芯片亮度 R：800mcd 、G：2800mcd 密度：10000点/m2 单元板尺寸：320mm×160mm 模组行列数：16行32列 分辨率： 512点/PCS 灰度等级≥10380 刷新频率1920赫尔 扫描频率：≥120帧/秒 RG亮度R:3900cd/㎡ G:10000cd/㎡ 整屏亮度≥12000cd/㎡ XY视角水平110°、半功率30° 最佳视距：3～500m 最佳视角：±45度 可显示内容：红、绿、黄等其他彩色和图片 工作环境温度：-20℃ ～ +60℃ 相对湿度：≤85% 使用寿命 ≥10000小时 工作驱动电压：5V 输入功率 R(1.35A)6.8瓦、G(1.12A)5.62瓦、Y(2.36A)11.8瓦 操作系统：WINDOWS 98以上控制平台 接口定义 12接口 | m² | 6.14 | 12.28 | 18.42 |
| 2 | 户外防水箱体 | 户外防水箱体 | m² | 6.14 | 12.28 | 18.42 |
| 3 | 交通控制卡 | 带载65万；输出：1xAudio、2x网口（1主1备）、1xUSB；针对二次开发标准协议配套的设备；双WiFi、支持 4G模块、支持1主1备的网口备份、支持标准协议 | 个 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 其他电源设备安装 | 显示屏标配：户外厚款电源 | 台 | 30 | 60 | 90 |
| 5 | 标杆 | 1、屏体钢结构，定制F杆结构，含维修站台；适用于3.2*1.92的屏，按防13级台风设计；立杆351*12*9920mm、横梁200*100*12*3900mm、竖梁200*100*12*1290mm；热镀锌喷塑。 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C30钢筋混凝土基础（含地笼、模板、土方挖填运等）； | 根 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）35`10mm2以下三芯及以上电力电缆敷设 YJV5*4；含电缆头制安。 | m | 180 | 630 | 810 |
| 7 | 控制电箱 | 三相配电系统，功率:10KW ；具有过载、过流、过压保护；PLC远程控制开关机； | 台 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | 人(手)孔井 | 手工井400mm*400mm*600mm，铸铁盖板400*400*60 | 座 | 1 | 7 | 8 |
| 9 | 配管 | 塑料管埋地敷设 PE40，需综合考虑加固路段处理措施； | m | 50 | 165 | 215 |
| 10 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别 ：由投标单位勘察现场后自行确定 2、挖土深度：2m以内 | m3 | 1.5 | 4.95 | 6.45 |
| 11 | 回填方 | 根据符合设计要求回填、夯实 | m3 | 1.5 | 4.95 | 6.45 |
| 12 | 链路 | vpn宽带100m 3年 | 链路 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | 辅材 | 浪涌保护器、空气开关、公牛插排、水晶头、胶布、铁丝、波纹管、扎带、标签、跳线、接地桩、接地线等（由投标单位自行综合考虑报价） | 批 | 1 | 2 | 3 |
| 三 | 指挥中心管理子系统设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平台服务器（用户认证、数据录入、诱导系统、基础安全等） | 2U双路标准机架式服务器 CPU：配置1颗intel至强4208处理器，核数≥8核，主频≥2.1GHz （可扩展至2颗） 内存：配置16G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘； 最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘 阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽 网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个RJ45管理接口，2个USB 3.0接口，2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) | 项 |  |  | 2 |
| 2 | 平台服务器（运维监管、巡检管理、路内及停车场管理） | 2U双路标准机架式服务器 CPU：配置2颗Xeon® Silver 4208（8核，2.1GHz） 内存：配置32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口，2个万兆光口 其他接口：1个RJ45管理接口，2个USB 3.0接口，2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深). | 项 |  |  | 2 |
| 3 | 平台服务器（计费支付、大数据处理、静态交通管控、智能图像分析） | 2U双路标准机架式服务器 CPU：配置2颗Xeon® Silver 4208（8核，2.1GHz） 内存：配置32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口，2个万兆光口 其他接口：1个RJ45管理接口，2个USB 3.0接口，2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深). | 项 |  |  | 3 |
| 4 | 存储服务器 | 1. 设备规格：≤4U，≥36盘位；采用LINUX操作系统，具有1个控制单元，1个64位六核处理器，8GB内存，可扩展至64GB。具有128GB SSD固态硬盘，可扩展至2个512GB SSD固态硬盘。可扩展1个2.5英寸SATA硬盘。1个千兆管理电口，4个千兆数据电口，支持36个2.5、3.5英寸企业级硬盘。 2.支持RAID0、1、5、6、10、50、60、JBOD、Hot-Spare（热备）多种RAID模式；电源、风扇、接口、数据通道冗余。 3.支持视频流直存功能，支持图片直存，支持标准iSCSI协议存储，支持IPSAN，支持NAS服务，支持N+M集群；支持不少于512路私有、onvif、国标等前端1:1:1接入、存储和转发。 4.支持内存、网口、光口、标准PCI-E外设、SAS扩展柜等扩展。 5.设备前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网； 6.可在设备前面板自带的液晶屏上，显示时间、设备信息、网卡状态、远程设备状态、录像状态、Raid状态、硬盘状态、环控信息； 7.前端IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器。 8.持同时接入不少于512路的人脸、人体检测、车辆检测等摄像机，支持当侦测到人脸、人体、车辆等时，可进行抠图和抓拍，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录；支持按照人脸、人体、车辆的各属性进行查询检索。 9.★具有液晶屏提示、报警指示灯提示、SNMP Trap、声音提示、Email报警等报警方式，可对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、无硬盘、存储错误、存储空间满、RAID异常、录像丢帧、Mac冲突、登陆锁定、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘等情况进行报警。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告）； 10.支持当使用账户登录时连续输入身份鉴别信息错误次数超过设定的阀值时自动锁定账户一段时间，并产生报警信息；可限制仅允许用户在特定IP主机上登录设备；可限制仅允许用户在特定时间段登录设备；应具备账户密码重置功能；可设置当用户账户登录成功后30分钟内无操作，则强制注销该账户登录状态。 11.★可对用户操作设备过程中涉及到的敏感数据采用数字信封技术加密后在网络中传输；支持采用AES加密算法加密视频码流并在网络中传输；支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输。 12.支持配置文件和数据导出功能，且支持配置文件和数据加密导出；支持后台配置数据、账户数据和密钥数据均采用AES加密算法进行存储。 13.支持前端设备优先直接连接存储设备进行录像，当直接访问存储设备不通时，系统将通过媒体转发服务器进行录像存储；支持用户访问存储设备的录像时，系统优先选择用户直接连接存储设备，当用户和存储设备之间链路不通时，系统将通过媒体转发服务器进行自动路由，存储录像。 14.支持系统存储资源自动统一配置，当分配的空间不足时，系统可自动分配更多的空间给用户。 15.支持可将数据随机分散存储至各个硬盘;可全盘参与某一种业务（读写盘、只读盘、冗余盘、抽帧盘、AI回放盘）。 16.支持同时损坏8块硬盘时所属RAID存储数据不应丢失，应能正常读写。 | 项 |  |  | 3 |
| 5 | 指挥中心LED显示屏（含施工费） | 1. 显示屏 像素间距≤1.56mm。 2. LED类型：SMD1010，金线。 3. 投标产品应具备较好的灰度表现，灰度等级应可调，100%亮度时， 灰度等级可设置为16bit，20%亮度时，灰度等级可设置为15bit。 4. 投标产品应具备较好的对比度，最高对比度应≥18000:1（环境照度≤0.05lux)（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件）。 5. 投标产品在正常运行时不应有较大噪声，整屏噪音平均声压级≤8dB（半径 1m处）（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件）。 6. 投标产品应恒流驱动，采用共阴原理设计（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件）。 7. 投标产品应箱体内置机电电源单元，输入电压AC100-240V（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件）。 8. 投标产品应左右采用伸缩式定位插销，平整度0.1mm以内。 9. ★投标产品应采用压铸铝箱体，采用一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇无孔设计（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 10. 投标人所投LED显示屏产品生产厂家具备国家版权局颁布的LED显示屏播控管理软件证书（提供证明文件）。 11. 投标人所投LED显示屏产品生产厂家具备国家版权局颁布的LED显示屏智能检测及修复校正软件证书（提供证明文件）。 12. 为了保证产品软件成熟稳定可靠，显示屏生产厂家已达到CMMI成熟度5级，提供证书证明。 13. 显示屏生产厂家服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，且能力达到五星级；（提供相关证书）。 14. 显示屏生产厂家是推动行业绿色发展先进单位。 15. 投标人所投LED显示屏产品生产厂家具备中国标准化协会颁发的《5A级标准化良好行为证书》。 16. 投标人所投LED显示屏需通过权威检测机构出具的蓝光测试认证证书（提供封面带有CAL、CMA、CNAS标识的检测报告复印件并加盖原厂公章）。 17. 投标人所投LED显示屏需通过视网膜蓝光危害检验（提供封面带有CAL、CMA、CNAS标识的检测报告复印件并加盖原厂公章）。 18. ★投标人所投LED显示屏符合CESI-PC-0D74中HDR3.0显示的要求（提供认证证书复印件）。 | m² |  |  | 20 |
| 6 | 显示屏独立主控 | 1、一路DVI视频输入，一路HDMI视频输入 2、一路音频输入 3、一路DVI输出，一路HDMI输出，支持环路备份；4、 六个网口输出 5、采用通用网口级联，实现多台统一控制；6、最大带载分辨率1920×1200 | 个 |  |  | 6 |
| 7 | 大屏控制器 | 1. 产品要求为19"机架尺寸，≤5U高度机箱，提供12个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计，整机最大支持60路HDMI视频输出接口。 2. 支持双电源冗余。具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)。 3. 支持多网口绑定，整机通过一个IP地址即可完成IP设备、模拟设备、SDI设备视音频数据的接入、转发和存储；具有容错网络模式、多址网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式 4. 通过主控板VGA接口外接显示屏幕，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况；支持通过本地界面进行业务配置； 5. ★支持ISCSI、IPSAN等存储方式；（公安部检测报告证明） 6. ★支持标清/高清/模拟/数字等多种视频混合显示。（公安部检测报告证明） 7. 投标产品支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频。 8. 支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64个窗口的开窗性能；单通道支持64个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。 9. ★支持通过网络将计算机桌面、应用窗口或自定义矩形区域投射到电视墙上，最大支持投射3840×2160分辨率的桌面；单台计算机最多可投射8个任务窗口。（公安部检测报告证明） 10. 支持预监回显功能，在选取视频通道时，能自动弹出预览视频，视频在上墙后可在操作界面回显展示。 11. 设备支持通过PC软件客户端、WEB浏览器客户端、本地界面、平台客户端、IPAD移动终端、可视化触控平台进行配置管理。 12. 要求设备支持字符叠加功能，最大支持20条，并可在任意位置叠加；支持多种自定义OSD样式，并且能够修改保存。 13. ★支持8640×3840、4000×3000、3840×2160、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576等解码分辨率；支持对输出分辨率进行自定义，分辨率不超过4096×2160。（公安部检测报告证明） 14. 投标产品应支持分辨率为1920*1080，帧率25帧，15Mbps的SVAC视频码流图像解码。 15. 为确保产品显示效果，投标产品须具备视频图像处理相关专利（提供相关专利不少于2个） 16. 投标产品应具备业务线卡与PCIE背板总线设计相关的技术（提供封面带有CAL、CMA、CNAS标识的检测报告复印件） 17. 投标产品具备图像同步控制相关的技术（提供封面带有CAL、CMA、CNAS标识的检测报告复印件） 18. 支持镜像功能，一台设备进行电视墙操作时，另一台设备可同时进行同样的操作; 19. 支持信号切换功能，信号切换时无延时、无蓝屏、无黑屏等中间过渡状态。可通过客户端软件控制单路视频图像无缝切换显示或多路视频图像群组无缝切换显示; 20. 信号切换时间应<20ms;信号源经过采集卡采集后到输出显示所用时间应≤35ms; 21. 支持解码资源借用功能，每个输出口可同时实现16路1920×1080、30帧/秒的视频画面分割显示; 22. 支持通过手动或自动操作，对前端设备的各种动作进行遥控;支持设定控制的优先级，对级别高的用户请求保证优先响应。可提供对前端设备进行独占性控制的锁定及解锁功能，锁定和解锁方式可设定。 23. 支持通过多个视频输出端口组合显示视频输入图像，支持任意输出口之间的拼接或集群内任意设备输出口拼接功能，支持1、2、4、6、8、9、12、16、25、32、36、48、64画面分割显示。 24. 支持基于网络信号实现集群功能，可对16 台设备进行集群统一管理控制;支持多台设备信号源不经过编解码实现相互调用功能，图像可以跨设备进行拼接、漫游等操作;集群节点支持热备功能，故障后支持自动切换。 | 套 |  |  | 1 |
| 8 | 控制板卡4路 | 4路HDMI输入： 视频输入接口：HDMI接口，自带音频，编码格式：H.264/MPEG4；编码能力：单板4路1080P，支持1080P/720P/UXGA/SXGA+ /SXGA/XGA/SVGA/VGA分辨率。 | 个 |  |  | 1 |
| 9 | 控制板卡6路 | 6路HDMI输出板卡：支持8路4096*2160@25fps，8路3840*2160@30fps ，32路1080p@30fps（H.264、H.265），72路720p@30fps，150路D1解码； | 个 |  |  | 2 |
| 10 | 机架及配电柜 | 40KW，定制，钢结构支架根据现场实际测绘，以中标方深化图纸为准。 | 套 |  |  | 3 |
| 三 | 指挥中心管理子系统设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | - 1、标准2U设备, ≥6个千兆电口，≥2个千兆光口,冗余电源, ≥1个扩展槽位,防火墙吞吐≥16G，并发连接≥400万，每秒新建连接≥16万；包含应用识别功能，可扩展IPSEC VPN、SSL VPN、三权分立模块。 - 2、★提供策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查、策略包含分析，可在WEB界面显示检测结果；（提供截图证明）。3、★支持SIP DDOS防护；（提供截图证明）。 - 4、★支持独立的入侵防护规则特征库，特征总数在5500条以上（提供截图），能对常见漏洞进行安全防护，兼容国家信息安全漏洞库（提供权威资质证明）； - 5、产品为成熟可靠产品并经历长时间市场考验，要求所投防火墙近五年内至少有一年在国内防火墙市场（非独立UTM类）前三名，提供国际知名权威数据IDC证明。 - 6、内置内容过滤功能，支持基于http、ftp、telnet、smtp、pop3协议的内容过滤策略，可对FTP上传/下载的文件名进行过滤，同时支持过滤FTP信令：上传文件、下载文件、删除文件、重命名文件、创建目录、删除目录、列出目录等，邮件过滤支持对发件人、收件人、主题、内容、附件等进行过滤； 内置邮件安全防护功能，支持邮件过滤、邮箱防暴力破解、邮件泛洪攻击防护、邮件黑、白名单检测；（提供截图证明） 7、★内置动态黑名单功能，可与URL过滤、病毒过滤、防代理、WAF功能实现联动封锁；支持静态和动态黑名单命中统计和监控；（提供截图证明） | 套 |  |  | 1 |
| 2 | 上网行为管理 | 1、1U,6个千兆电口，支持1对Bypass，2个SFP插槽（不含接口模块）,单电源,建议适配带宽：300M推荐用户数：1800人 2、默认含3年系统版本升级、网站知识库及应用知识库升级许可。 3、支持即插即用功能。不管电脑的IP如何配置，开启即插即用功能后，只要插上网线，即可上网。4、为保障产品运行的安全及稳定性，要求产品设计、开发、生产及售后服务符合TL9000-H-S-V相关标准要求；提供第三方权威证明材料。 5、支持将多个以太网物理端口捆绑成一条逻辑端口（即将多个端口捆绑成一个逻辑的端口以增加带宽，同时增加链路备份）支持基于轮循、主备、哈希、广播、802.3ad、发送自适应、双向自适应等多种负载方式。 6、支持管理员通过Radius认证后才能登录设备。（要求提供功能截图） 7、支持基于应用层服务和SAAS的策略路由，可基于IP、国家列表、ISP自动地址表和域名来控制目的地址；支持基于链路的上行、下行、总流量自动均衡的多链路负载均衡算法，基于固定指派链路的自动均衡算法，基于最佳路径的多链路负载均衡算法； 8、支持l2tp、gre vpn、pptp、ipsec。 能够提供一小时内cpu使用率、内存使用率、活跃会话数、在线认证用户数以及最新的磁盘占用情况。 9、支持对TCP、UDP、ICMP、TCP SYN超时时间，无回应UDP超时时间设置，并能支持按照新建会话与总会话比例设置老化开始或者结束。 10、★基于个人的所有行为监控报表，包括：网页标题记录、发贴记录、网页评论记录、在搜索引擎上的搜索记录、网页文件上传记录、URL访问记录、即时通讯的登录信息/聊天内容/文件传输记录、邮件记录（详细内容、附件）、FTP登录信息/上传记录/下载记录；（要求提供功能截图） 11、从内网整体网络的宏观角度展现网络使用概况、上网目的地分布、热门应用流量分布、网站类型分析、终端类型分析、在线人群趋势、高风险任人群排名、违规行为统计等多维度全方位展现网络的使用综合态势，给网络管理提供依据 支持基于策略方向、源地址、目的地址、服务、生效时间的安全策略。 12、支持内网代理、一对一地址转换、端口映射、服务器池、Nat66、Nat64。 13、支持于钉钉对接，实现认证；支持于企业微信对接，实现认证；支持通过磁卡识别用户身份，并对用户做控制。（要求提供功能截图） 14、支持移动终端发现后拒绝移动终端接入并支持启用事件告警。支持移动终端列表添加信任列表。 15、对于未创建的用户，可根据其IP 地址、MAC地址、主机名或者VLAN ID等作为新用户名自动创建帐户，并可同时绑定 IP、绑定 MAC、绑定 IP+MAC、绑定VLAN，并自动分配到指定用户组，享有指定网络权限。支持用户认证时强制绑定手机/邮箱。 16、支持IPv4和IPv6在一个系统版本内，同时支持V4和V6网络；支持接口配置ipv6地址、支持ipv6地址簿、支持ipv6策略路由、NAT64、NAT66、DNS64等相关配置。 17、投标产品具备全球IPv6测试中心《“IPv6 Ready Phase-2”认证》 18、能够提供流量适用排名，提供前50名用户流量适用情况，并支持趋势图、黑名单、显示活跃服务等操作。通过黑名单可以直接强制某个流量异常用户下线或者快速修改带宽。 19、★支持行为管理设备接入集中管控平台，并通过APP集中管理。（要求提供功能截图） 20、必须支持URL分类库、应用识别库基于域名方式自动在线升级。 21、系统能够支持简体中文、繁体中文/英文操作界面； 22、提供图形化排障及抓包工具，便于管理员排查策略错误等故障； 23、支持url白名单，添加到白名单的url不受策略控制和审计。白名单策略可实现基于时间段的控制。（要求提供功能截图） 24、系统能够支持多个Syslog等第三方日志服务器系统。（要求提供功能截图） | 套 |  |  | 1 |
| 3 | 日志审计 | 1、2U,6个千兆电口+4个千兆光口,冗余电源,2个扩展槽位,最大支持50日志源授权，综合采集处理均值5000EPS；16G内存，128G SSD 系统盘；存储容量4T；包含2个扩展槽，自带液晶屏；三年硬件维保服务和3年软件升级维护服务。产品设计、开发、生产及售后服务符合TL9000-H-S-V相关标准要求；投标时提供第三方权威证明材料。支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等不少于26类300种日志对象的日志数据采集；支持Syslog、SNMP Trap、Netflow、JDBC、WMI、FTP、SFTP、SCP、文件等方式进行数据采集；支持通过Agent采集日志数据。系统内置已支持设备种类清单，提供设备日志外发配置建议指导；支持日志归一化处理，将不同设备所产生的不同格式的难以理解的日志数据进行统一格式化处理，提炼出有用信息清晰、明确的展示给管理者； 2、★支持对日志流量非常大但是日志重要程度低的syslog类型日志源进行限制接收速率，降低对系统资源的占用，保障重要日志的收集；为保障产品运行的安全及稳定性，要求具备中国电子信息行业联合会颁发的信息系统建设及服务能力评估资质CS4（提供相关证明材料） 3、支持对每个日志源设置过滤条件规则，自动过滤无用日志；支持IPv6/IPv4双栈环境部署，对IPv6/IPv4日志源的日志进行高速采集；支持对所管理设备的日志原始数据完整存储，支持数据本地集中存储、网络存储；支持根据设备重要程度设置独立设置每个被采集源的日志、报表数据存储时间为1个月、3个月、6个月和永久保存等参数；（提供截图证明） 4、支持自定义存储位置，支持多盘并行存储，当磁盘满后自动切换存储位置，支持磁盘阵列、SAN、DAS等外部高性能存储；支持存储空间图像化、动态监控，超过阀值进行告警。支持从存储空间、存储时间多维度进行动态监控； 5、★基于时间轴展示数据分布，能够通过时间轴进行查询分析；（提供截图证明） 6、支持首页以全国地图、全球地图展示最近24小时日志访问源和访问目的的分布，能根据颜色区分访问来源和访问目的数据量大小，能够通过首页地图快速下钻查询指定区域的日志详细信息；支持展示日志查询情况，包括查询条件命中数、日志总量、查询耗时等信息；查询结果支持分页显示；支持查询结果格式化日志、原始日志导出；支持在日志查询结果上针对源IP、目的IP、操作、源端口、目的端口等字段一键快速统计，以饼图方式展示，对于源IP和目的IP（公网地址）还支持以中国地图、世界地图方式展示，在统计图上能够进行点击下钻查询对应条件的日志结果；支持首页展示当日告警情况统计；支持展示当日最新告警TOP10、TOP30和TOP50；内置系统运行相关告警规则，包括检测到新日志源、节点掉线、主动日志源长期不外发日志、存储上限告警、主机认证失败等，可启用/禁用规则；支持邮件、Snmp Trap、声音、声光、短信、一信通响应、数据库响应等多种告警方式，支持报警内容引用字段变量参数。系统内置上百种报表模版，支持自动实现智能报表创建，每添加一个日志源，系统自动分析日志源类型进行相应报表创建，无需人工干预，报表和资产一一对应；支持手动添加日志源，管理员可以对日志源进行查看、批量修改、添加、编辑、删除以及启\禁用的操作。 7、★支持对重点日志源的关注设置，并可通过关注列表快速查看重点日志源的状态、当日日志量、采集日志总量、最近接收时间、业务组等基础信息；（提供截图证明） 8、支持以业务角度将日志源进行分组，支持在日志查询时以业务组进行查询，支持在首页拓扑展示时以业务组进行展示； 9、支持基于拓扑图的日志源相关数据信息快速查看；支持通过拓扑下钻查看对应日志源的日志、报表、告警数据。 10、支持用户按角色管理，支持三权分立； 系统具有防恶意暴力破解账号与口令功能，口令错误次数可设置，超过错误次数锁定，锁定时间可设置。（提供截图证明） 11、★支持将常用IP地址或IP地址网段标记为自定义名称，在日志查询界面可以在IP列中对应悬浮显示自定义名称；（提供截图证明） 产品检验报告须符合《信息安全技术 日志分析产品安全技术要求 GA/T 911-2019》检验规范，并提供完整的检测报告复印件（增强级） | 套 |  |  | 1 |
| 4 | 数据库审计 | 1、标准1U设备, ≥6个千兆电口，≥4个千兆光口,设备自带电源,审计处理能力：≥600Mbps,峰值SQL处理能力：≥6000条/秒，日志存储能力：≥15亿条；包含一个Agent授权，最高可扩展支持5个Agent授权； 2、支持细粒度解析30+种数据库协议，包括关系型数据库、NoSQL、国产化数据库等。支持Oracle、SQLServer、MySQL、DB2、Sybase、Informix、PostgreSQL、Teradata等数据库系统；支持Cache、Hive、Hana、clickhouse、Tibero、Solr、MongoDB、HBase、ElasticSearch、Redis等国际主流数据库系统 3、HTTP协议支持按HTTP访问域名、URL、请求类型、请求文件、Cookie、响应码等分项作为查询和统计的条件，Telnet协议支持按telnet命令、返回信息等分项作为查询和统计的条件 FTP协议支持按FTP用户名、操作命令、操作结果、传输文件名等分项作为查询和统计条件（提供截图证明） 4、支持按日志时间、源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口等20余个基本分项。应用协议、告警级别、数据库名、用户名、SQL语句、返回码、表影响的字段、数据库表名、SQL操作类型、表所在的库名称、数据库客户端程序等40余个数据库专用分项作为查询和统计条件 5、支持数据库请求和返回的双向审计，特别是SQL返回结果集、SQL语句响应时间、连接时长、表影响的字段、影响行数等内容 6、支持通过返回行数控制返回结果集审计大小，降低系统开销。可自行开启解析结果集，自定义配置结果集行数，且结果集行数不做限制（提供截图证明） 7、支持从数据库流量中自动识别数据库，从流量分析结果中自动判别包含的数据库类型、版本、地址、端口、发现时间、会话时长、总事件数等信息，并且自动添加到待监控审计列表，无需用户提供网段、数据库地址等信息。 8、支持数据库服务器弱口令扫描，扫描出的弱密码支持脱敏显示 9、支持以图形式展示各类SQL操作数量情况（提供截图证明） 10、支持首页直观展示数据库审计系统的运行情况，比如并发连接数、每秒新建连接速率、版本号、运行时间以及CPU、内存、硬盘等资源占用情况 11、支持对针对数据库的 XSS 攻击行为、SQL 注入攻击行为，利用漏洞攻击等行为进行审计，内置审计规则不需要额外配置，并进行实时报警； 多个维度展示错误占比及趋势，从源IP维度以柱状图展示SQL错误数（TOP10） 以列表形式给出出错原因、出错信息以及解决办法 以饼图展示正常SQL与慢SQL占比情况、TOP10慢SQL的详细分析：TOP排名信息、事件ID、数据库名、目的ip、协议类型、源ip、sql响应时间、操作类型、具体sql语句等要素 12、★支持会话回放功能,并至少支持0.5倍速、1倍速、1.5倍速、2倍速、4倍速五级播放速度调节（提供截图证明） 13、★支持对审计日志中敏感数据（身份证号、手机号、银行卡号等）进行掩码处理，进行隐私保护，敏感保护规则可自定义；（提供截图证明） 14、支持针对具体协议进行旁路阻断；阻断模式包括不限于二元组、三元组等； 支持与本项目防火墙联动阻断功能 15、支持白名单审计：系统使用审计白名单将非关注的内容进行过滤，降低了存储空间和无用信息的堆砌 对无法镜像流量的审计场景，支持多种类型操作系统的探针部署，适配的操作系统至少包括以下几种： WinSer2003/2008/2012/2016/2019、Centos、opensuse、redhat、Ubuntu、飞腾处理器麒麟系统、AIX5\6\7、凝思6、普华Linux7、统信20pro_arm_鲲鹏920等 16、支持历史版本回退功能，系统内建历史版本库不少于3个。（提供截图证明） 安全操作系统采用冗余设计，可在设备命令行启动过程中选择主备系统。产品设计、开发、生产及售后服务符合TL9000-H-S-V相关标准要求；投标时提供第三方权威证明材料。 17、★支持红莲花、密信等安全浏览器登录管理设备，该类浏览器支持国密算法SM2/SM3/SM4，安全性非常高（提供截图证明） 18、支持Syslog、SNMP、kafka等方式外发日志 19、支持手动、自动方式的磁盘清理，可根据剩余空间、保存时限等条件灵活设置，磁盘空间占用情况的检查频率可灵活设置：10min、30min、1h、3h、6h、24h等时长 产品具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证，必须为数据库安全审计类（增强级）。 | 套 |  |  | 1 |
| 5 | 堡垒机 | 1、采用专用硬件架构与安全操作系统，硬件设备可以机架安装。要求产品设计、开发、生产及售后服务符合TL9000-H-S-V相关标准要求；投标时提供第三方权威证明材料。 2、1U,6个千兆电口,2个USB接口，8G内存，单电源,50个主机/设备许可;含3年软件升级许可 支持快捷菜单，用户可自行设置快捷菜单项，快速定位至此功能，方便用户查找经常使用的功能。 3、组织结构层级化管理，最大支持24个层级级部门分权功能。 4、本部门的管理员仅可对本部门及下级部门的资产和用户进行管理，本部门的操作员仅可运维本部门的资产； 5、适用于不同的管理部门有独立的管理人员、运维人员、资源和审计管理要求的场景。 6、支持用户的增删改查、锁定、解锁、清空等操作，对用户进行全生命周期管理； 7、支持以部门方式对用户进行分组管理； 8、支持用户批量导入和导出； 9、支持用户有效期定义，针对临时用户或者短期用户可以建立有效期用户，过期后自动注销； 支持批量修改用户属性：所属部门、用户角色、密码、邮箱、手机号、有效期等信息。 10、支持本地认证和三方认证服务器接入认证，如AD、LDAP、Radius服务器； 11、支持通过AD域服务器和LDAP服务器进行用户同步； 12、支持自定义同步范围； 13、同步方式支持手动和自动（每日/每周/每月）。 14、支持双因子认证； 认证方式支持OTP动态口令认证、短信认证、数字证书认证、USB-KEY认证、人脸识别等双因素认证方式； 15、★内置人脸识别功能，无需与第三方人脸识别系统对接开发。（提供设备功能截图） 16、支持第三方证书用户自行上传用作校验的CA证书和CRL列表； 17、本地CA支持根证书的重新生成及替换； 18、支持根据根证书签发出客户端证书； 19、支持发布生成吊销列表； 20、支持国密证书认证。 21、支持资产网域化管理，按照不同局域网进行资产配置和管理。 22、★支持首页动态展现资源总量、活动用户、实时会话、待审批工单、当日运维记录、资产运行状态、今日运维总数、今日运维时长TOP10、今日告警总数、今日运维指令TOP10等信息，方便管理员实时查看系统运行情况掌握资产会话连接情况。（提供设备功能截图） 23、内置常见命令；支持自定义命令，命令级别分为：普通命令、敏感命令和高危命令。（提供设备功能截图） 24、★通过IP网段扫描，快速发现指定IP地址范围内的资产，并自动识别IP和端口，方便管理员快速添加资产。（提供设备功能截图） 25、支持资产账号的增删改查、抽取、推送等操作，对资产账号进行全生命周期管理； 26、支持资产账号连接性测试，添加后可一键测试是否能够成功连接该账号； 27、支持改密结果可通过邮箱、FTP方式外发； 密码采用密码信封加密保存，以保证安全性； 28、支持密钥加密和明文分段发送。 29、支持各种自定义客户端工具，支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，在不作二次开发的情况下，可灵活扩展且实现帐号口令的代填。 30、提供授权关系查看功能，图形化直观展示用户、资产、协议、账号的授权关系。 31、★支持操作记录视频回放时水印显示运维用户（提供设备功能截图） 32、支持Xshell、Xftp、SecureCRT客户端的session文件导出。 产品获得公安部销售许可证。（需提供证书复印件） | 套 |  |  | 1 |
| 6 | 杀毒软件 | 1、≥200个Windows PC客户端防病毒功能授权,含3年升级许可。防病毒的病毒查杀支持多引擎的协同工作对病毒、木马、恶意软件、引导区病毒、BIOS病毒等进行查杀，提供主动防御系统防护等功能。客户端系统默认支持Windows XP/VISTA/WIN7/WIN8/WIN10。包含3年病毒库升级服务。 2、管理端支持全中文界面，纯B/S架构，无需安装客户端软件。管理员只需通过浏览器登陆控制中心，即可对虚拟机进行管理。为保障系统运行的可靠性与稳定性，要求信息安全设备、系统软件的开发、生产符合TL9000-HSV R6.0/R5.5标准，提供认证证书复印件； 3、客户端安装后至多占用50M硬盘资源，日常内存占用不到20M，有效节省PC/Server资源。（提供设备功能截图） 4、至少支持WindowsXP、Windows 7、Windows 8、Windows 10等32位/64位操作系统，同时并支持Windows2003、Windows2008、Windows2012等32位/64位服务器操作系统。Linux环境至少支持CentOS 6.5 64位以上、Redhat 6.7 64位以上操作系统 5、客户端安装支持本地安装、WEB安装、离线安装 6、支持级联部署及管理，可实时查看下级终端威胁及在线情况，上级可对下级灵活分配授权，同时可实现分级管理中心能够通过上级管理中心升级病毒库和客户端版本。设备生产厂商具备能力成熟度模型集成CMMI5证书（需提供证书复印件） 7、支持定制安全防护策略：包括病毒防御（病毒查杀、文件实时监控、恶意行为监控、U盘保护、下载保护、邮件监控）；系统防御（浏览器保护、软件安装拦截、系统加固）；网络防御（黑客入侵拦截、IP协议控制、恶意网站拦截、IP黑名单）；文档安全（文档检测、文档跟踪、USB存储）；系统监控（设备监控、进程监控、软件监控、服务监控、账号监控、外联监控）；其他设置（心跳配置、管理员配置、升级配置、白名单、补丁配置、弹窗配置）。（提供设备功能截图） 8、支持远程控制，通过管理中心实现对客户端的远程运维。 9、支持终端策略标签化管理，按需求给终端配置标签，同一标签的终端可配置相同的动态策略，且策略优先级高于分组策略。 10、★支持对移动存储设备采用标签式注册管理，可以区分内外部介质使用，定义禁用、启用只读、启用（只读_运行）和启用读写、启用（读写_运行）五种操作，按照文件类型审计在移动存储介质上文件操作记录，并可设置例外USB设备。（提供设备功能截图） 11、可自定义病毒库未更新时间提示 12、支持定制磁盘管理规则，对审计日志、系统日志、终端日志、告警日志等即时或定期清理，实现磁盘瘦身。 13、支持对压缩文件内的恶意文件扫描，包括但不限于对Arj、bzip2、Lzh、Tar、Zip等压缩文件格式类型查杀防护；支持扫描压缩文件大小设定、不扫描指定扩展名文件，提高扫描效率，降低资源占用 14、支持对webshell后门进行扫描检测 , webshell后门库数量大于100000。（提供设备功能截图） 设置诱饵文件并实时监控，当勒索病毒对该文件进行加密操作时进行拦截。 15、支持基于SMTP/POP3协议的邮件监控，防止病毒通过邮件在终端传播。 16、★对系统关键位置进行防护，阻止无文本攻击、流氓、广告程序对系统的恶意篡改等行为。从系统文件保护、病毒免疫、进程保护、注册表保护、危险动作拦截、执行防护等多个维度对系统进行防护。（提供设备功能截图） 17、支持微隔离策略包括但不限于通过协议（TCP、UDP、ICMP、IGMP、GGP、PUP、IDP、ND、ESP、AH、RDP、GRE、SKIP、RAW），端口号，IP地址、流量方向等配置对终端/终端组之间的访问进行控制。 18、支持文档检测功能，针对终端存储的word、pdf、ppt、Excel、rtf、txt等文档的名称、内容进行包含关键字检查，对含有指定关键字的文档进行禁止发送、禁止拷贝等管控，消息提醒的同时将文档违规信息上报管理平台。 19、★要求对流行病毒的检测能力必须超过98%的检出率，小于0.1%的误报率，需提供第三方测试证明。 20、客户端上报的告警日志，可预置字段及自定义字段过滤详细日志，快速定位终端安全状况；定制符合企业敏感程度的告警规则，达到告警阈值，产生告警日志并通过邮件推送给管理员，保证告警及时性。 | 套 |  |  | 1 |
| 7 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥7.55Tbps，转发性能≥430Mpps； 提供官网清晰截图证明； 2、≥48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个万兆SFP+口； 3、模块化双电源；模块化双风扇，前/后通风，风道可调；同时在位两个风扇，拔掉任意一个，设备工作正常； 4、为保障未来园区链路升级，支持≥1个扩展插槽，可扩展1/2.5/5/10G BASE-T 以太网电接口、25G SFP28端口、40GE QSFP+接口，提供官网链接及选配信息截图证明； 5、支持ERPS功能，并且收敛时间小于50ms； 6、支持Netstream网络流信息统计技术，可实现流量的分析和统计，并建立流表实现单向/双向NetStream功能，提供官网清晰截图证明； 7、最大堆叠台数≥9台，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预； 8、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP； 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+； 9、内置软AC功能，交换平台实现有线无线一体化集成，配合MC-AC分层模式，消除无线带宽瓶颈，提供官网清晰截图证明； 10、支持集成包括FW，IPS、负载均衡等高性能OAP模块插卡。提供官网清晰截图； | 台 |  |  | 2 |
| 8 | 链路租用 | 链路租用，运营商vpn链路，3年，由投标单位根据相应运营商配置自行方案报价。 | 条 |  |  | 3 |

- 平台软件

| 序号 | 功能模块 | 一级功能 | 二级功能 | 功能描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 智慧停车运营管理平台端 |  |  |  |  |
| 1 | 数据大脑 | 数据概览 | 城市资源 | 统计城市的资源概览，包括路内车场数、路外车场数、路内泊位总数、路外泊位总数、电桩总数、诱导屏总数。 | 1 |
|  |  |  | 今日泊位概况 | 统计今日泊位总数，已用泊位数和空闲泊位数。统计出来泊位周转频次和泊位占用率。 |  |
|  |  |  | 用户概况 | 统计注册用户数、绑定车辆数、绑定车牌数用户数、注册用户较昨日增长 |  |
|  |  |  | 用户停车时长统计 | 统计用户停车时长（例如 0-15分钟、15-30分钟、0.5-1小时、1-24小时、24小时以上）的分布占比。 |  |
|  |  |  | 用户支付方式统计 | 各支付渠道（金额）支付所占比。 |  |
|  |  |  | 收入统计 | 实时统计7日内路内路外车场收入：应收金额（订单笔数）、实收金额（订单笔数）、欠费订单（订单笔数）、优惠（订单笔数）。 |  |
|  |  |  | 最新停车记录 | 展示项目实时最新的停车记录，滚动展示。 |  |
|  |  |  | 最新上报运维事件 | 展示城市实时最新上报的运维事件，滚动展示。 |  |
|  |  |  | 设备概览 | 实时监控当前前端设备的总量、在线数、故障数。 |  |
|  |  |  | 运维工单统计 | 实时监控运维工单未分配、未接受、处理中、已处理的工单数量。 |  |
|  |  |  | 资源分布图 | 在城市区域地图上展现各区的停车场的分布情况，以及车场泊位使用情况（泊位总数、泊位空余数），并以不同颜色展现泊位状态，红色表示空余泊位紧张，黄色表示空余泊位繁忙，绿色表示空余泊位充足。点击可查看相关的基础信息概览。 |  |
| 2 | 路内 | 车场配置 | 城市信息 | 可进行城市信息的数据管理。 | 1 |
|  |  |  | 片区管理 | 对路内车场所属的片区管理，可对片区进行编辑和删除。 |  |
|  |  |  | 车场管理 | 对路内车场进行管理和编辑、导入地磁泊位信息、设置电子围栏管理。 |  |
|  |  |  | 泊位管理 | 可路内车场泊位进行增删查改等管理。 |  |
|  |  |  | 二维码管理 | 给每个泊位生成一个二维码，并实现按车场或者单个泊位下载二维码 |  |
|  |  | 实时监控 | 车场泊位监控 | 查看停车场的泊位实时状态，可查看车场当前泊位总数、已停车泊位数和空闲泊位数、得出实时泊位使用率。并可查看车场2D平面图查看车场泊位情况。可查看车场的历史出入场记录。 |  |
|  |  |  | 车辆入场记录 | 可查看车辆入场记录、包含地磁地感类设备上报入场记录、视频设备类上报入场记录、以及PDA手动入场记录。 |  |
|  |  |  | 人员轨迹监控 | 记录监控人员时间上报记录，含越出电子围栏和未正常在岗的事件监控 |  |
|  |  |  | 设备状态监控 | 在网关管理模块对网关进行管理，并且可以查看网关的实时状态数据 |  |
|  |  |  | 车辆出场记录 | 可查看车辆出场记录、包含地磁地感类设备上报出场记录、视频设备类上报出场记录、以及PDA手动出场记录。 |  |
|  |  | 车场人员管理 | 岗位组管理 | 可创建岗位组管理，给岗位组分配关联的车场和泊位。 | 1 |
|  |  |  | 人员管理 | 新增车场管理人员，并对人员进行岗位组关联，对人员帐号信息、登录状态、帐户状态、登录密码进行管理。 |  |
|  |  |  | 班次管理 | 创建排班模板，以及对班次模板进行管理。 |  |
|  |  |  | 排班管理 | 对人员按车场和时间进行排班。 |  |
|  |  |  | 考勤记录 | 查看人员的考勤记录，包括考勤时间、人员名称及编号、班次、签到\签出时间、签到状态、签到车场。 |  |
|  |  |  | 考勤日报 | 根据日期、人员编号/姓名、停车场、班次、对人员的考勤进行日报统计，包括应出勤、实出勤、迟到、早退、旷工、考勤状态、支持统计报表导出。 |  |
|  |  |  | 考勤统计 |  |  |
|  |  |  | 录入率报表 | 统计每个车场录入率 已录入笔数/应录入笔数=录入率。 |  |
|  |  |  | 收费员考核统计 | 可以根据收费员的收费情况来对收费员进行考核。 |  |
|  |  |  | 代办任务 | 展示每日代办任务信息及任务处理情况。 |  |
|  |  | 路内订单管理 | 全部订单 | 停车订单管理，订单信息包括订单编号、车牌信息、车辆类型、泊位编号、停车时长、进场时间、离场时间、订单金额、已收金额、优惠金额、剩余应付金额、所属停车场、订单状态等。 | 1 |
|  |  |  | 异常订单 | 对上报的异常停车记录进行管理，可进行确认正常、结束订单、订单纠正和取消订单的处理。 |  |
|  |  |  | 欠费订单 | 查看每日的欠费订单数据：产生停车费用，且费用未缴清的订单（过了离场日期当日的24点还未缴费的订单）。 |  |
|  |  |  | 优惠订单 | 产生停车费用，且使用过优惠的订单（优惠券抵扣、优惠减免、打折）。 |  |
|  |  |  | 作废订单 | 异常订单处理作废的或者云坐席人员进行的作废订单。 |  |
|  |  |  | 免费订单 | 免费时长内0元订单、免费时段内停车的0元订单、 月卡期间内停车未产生费用的订单、 配置为白名单计费为0元的订单、 免费车辆类型的停车的0元订单、 异常配置免费：配置菜单下配置的异常不收费的订单。 |  |
|  |  |  | 代扣订单 | 汇总所有代扣订单进行查看（微信代扣订单、支付宝代扣订单）。 |  |
|  |  |  | 追缴订单 | 收费员/巡检员打印历史欠费小票后，车主扫欠费小票支付的订单。 |  |
|  |  |  | 补缴订单 | 欠费订单车主主动输车牌缴费的、车主扫欠费小票支付的订单、车主扫PDA上的收款码进行支付的订单。 |  |
|  |  |  | 已收费订单 | 对已收费的订单进行管理。 |  |
|  |  |  | 异常订单统计 | 对有异常的订单进行汇总统计。 |  |
|  |  | 月卡管理 | 月卡业务总览 | 显示月卡的整体数量，包括月卡开通渠道占比、月卡套餐TOP10、近一月月卡开通数量趋势 |  |
|  |  |  | 月卡业务办理 | 对月卡进行管理，包括月卡办理和对未过期的月卡进行延期和修改有效期。 |  |
|  |  |  | 月卡套餐管理 | 创建月卡套餐及对套餐进行修改、删除、禁用、启用操作管理 |  |
|  |  |  | 月卡订单查询 | 月卡支付订单管理、展示办理或续费月卡的支付记录 |  |
|  |  | 停车计费策略 | 当前生效计费规则 | 展示当前生效的计费规则，可对生效的计费规则进行查看详情，修改，删除，和模拟计费验证等操作。可点击进行新增。 | 1 |
|  |  |  | 计费规则申请 | 新增的计费规则需要进行审批、审批通过后为生效计费规则后，可被车场选用计费。 |  |
|  |  |  | 计费规则审批 | 申请的计费规则可进行审批管理。 |  |
|  |  |  | 特殊车辆 | 可进行特殊车辆规则管理，可进行新增，修改，删除和查看详情。 |  |
|  |  |  | 日历设置 | 收费日历设置管理，可进行工作日和非工作日的配置。 |  |
|  |  | 业务收入分析 | 业务收入总览 | 按车场维度统计每个车场的每日已离场订单的实收、未完成订单的预缴、历史欠费订单的补缴及临停顶订单的退款信息 |  |
|  |  |  | 临停收入汇总 | 统计路内车场每天已离场订单的应收、实收（含历史预缴）、欠费、优惠、退款数据总览 |  |
|  |  |  | 月卡收入汇总 | 按日期维度、查询月卡收入情况，含 实收、退款、优惠 等信息统计汇总 |  |
|  |  | 运营统计分析 | 片区收入统计 | 按片区维度统计每日的收入数据（实收、预缴、补缴、退款） |  |
|  |  |  | 路段收入统计(临停) | 统计某一日期段各个路段收费情况，包括应收、实收、欠费、退款、优惠等数据； |  |
|  |  |  | 收费员收费统计 | 展示收费员收费的各渠道收入情况并展示各渠道收费的金额及笔数信息 |  |
|  |  |  | 收费员追缴统计 | 按日期统计每个收费员的追缴笔数及追缴金额信息 |  |
|  |  |  | 商户收入统计 | 按商户维度统计每日的收入数据（实收、预缴、补缴、月卡收入、退款） |  |
|  |  |  | 支付渠道统计 | 按支付渠道统计每日的一个渠道收入情况（例如微信、支付宝渠道每日收入情况） |  |
| 3 | 路外 | 路外车场配置 | 停车场管理 | 对车场编号、名称、总车位数、面积、联系人、联系方式、经纬度、详情地址等基本信息进行维护；对车场区域编号、名称、属性、总车位数、面积等基础信息进行维护。除此之外，还可查看车场、车场区域、车道的组织结构。 | 1 |
|  |  |  | 车场设备管理 | 可查看每个车场的设备基础信息，包括设备名称、设备类型、MAC地址、IP等。 |  |
|  |  |  | 车场规则配置 | 对VIP车辆审批、月卡审批、免费卡审批、月卡临期提醒、月卡过期提醒、固定车限额、异常事件预警、车场固定收费标准审批、车辆组服务审批、车辆组车辆审批规则进行配置。 |  |
|  |  | 车位配置管理 | 车位总览 | 统计分析各个车场的车位概况，包括总车位数、已售车位数、已租车位数、未租售车位数、车位分配占比、车位类型占比、车位属性占比、车位使用率排名、近一个月车位租售趋势。 |  |
|  |  |  | 车位区域管理 | 可以为每个车场区域创建车位区域，方便物业对车位资源进行管理。车位区域可支撑分级管理。 |  |
|  |  |  | 车位资源管理 | 按照车位区域分区管理车位资源，可支撑批量创建车位资源。维护信息包括车位号、车位产权（共用车位、私家车位、不限）、车位类型（独立车位、子母车位、路内车位、特殊车位、其它）、车位属性（室外露天、室内地下）、车位状态（已租、已售、未租售）、所属人等。 |  |
|  |  | 场内车监控管理 | 场内车管理 | 可以查看所有项目当前的场内车，除了查看车辆入场详情外，还可以通过“置为出场”操作将一些历史遗留的场内车记录进行清除，支持批量置为出场。 |  |
|  |  |  | 停留过长车辆 | 可以查看所有项目场内车的停留时长分布，包括停留12h以内、停留12h至24h、停留1天至3天、停留3天至30天、停留30天至180天、停留180天以上，以及车辆入场详情。 |  |
|  |  | 车辆进出 | 车辆入场记录 | 对临时车、月卡车等车辆类型的入场记录进行报表，可查看入场时间、入场通道等详细信息，便于车场管理方实时掌握车辆入场情况。 | 1 |
|  |  |  | 车辆出场记录 | 对临时车、月卡车等车辆类型的出入场记录进行报表，可查看入场时间、入场通道、出场时间、出场通道等详细信息，便于车场管理方实时掌握车辆出场情况。 |  |
|  |  |  | 免费放行记录 | 统计展示临时车在免费时间内放行、人工免费放行、打折后免费放行而产生的出入场及收费信息。 |  |
|  |  |  | 置为出场记录 | 对将场内车手动置为出场的操作进行日志记录，便于车场管理方对车辆置为出场的业务操作进行盘查。 |  |
|  |  |  | 异常进出记录 | 针对黑名单出入场、取消开闸、车牌校正、手动开闸、锁定状态车辆入场、遗失卡出场、人工开闸、固定车忘带卡、无卡出场、非机动车放行、压地感不识别开闸入场的异常出入场事件进行统计报表。 |  |
|  |  |  | 频繁进出车辆 | 对车辆进出场次数进行分析，了解1天内频繁进出的车辆数据（出入场次数等于或大于3次），方便物业对这些频繁进出车辆进行盘查。 |  |
|  |  | 停车订单管理 | 路外停车订单 | 查看停车订单，包括订单编号、车牌号、停车时长、进场时间、离场时间、订单金额、已收金额、优惠金额、剩余金额、订单状态、所属车场等。 |  |
|  |  | 月卡管理 | 月卡总览分析 | 对各物业项目的月卡整体业务进行统计分析，主要包括不同维度的月卡数量统计、月卡状态占比分析、过期月卡数占比分析、月卡开通数量趋势分析。 |  |
|  |  |  | 月卡开通办理 | 平台线上办理月卡、免费卡业务 |  |
|  |  |  | 月卡变更管理 | 可以为车辆开通月卡，以及月卡延期、变更、退费和注销。所有月卡办理都在这里处理。 |  |
|  |  |  | 月卡审批管理 | 对App月卡申请、平台开卡申请进行统一的线上审批，审批通过后，月卡生效并下发至前端，车辆可按月卡车进行通行。 |  |
|  |  |  | 月卡审批查询 | 车主提交人事资料，车场财务人员在平台提交开卡申请，待审批通过后，完成月卡开通，可实现对车场月卡开通的安全管控。 |  |
|  |  | 月卡操作记录 | 月卡操作总览 | 对各物业项目的月卡业务办理情况进行统计分析，主要包括月卡开通、延期、变更、退费、注销数量统计，月卡办理业务量占比分析、操作员办理月卡业务量排名分析。 | 1 |
|  |  |  | 月卡操作报表 | 从组织维度、日期维度、操作员维度对各物业项目的月卡业务办理情况进行统计报表，主要包括月卡办理汇总、月卡开通汇总、月卡延期汇总、月卡退款汇总、月卡变更汇总、月卡注销汇总。 |  |
|  |  |  | 月卡缴费记录 | 可查询或批量导出月卡缴费、续费记录，基本信息包括车场名称、套餐名称、车主姓名、车牌号码、续费开始时间、有效结束时间等信息，方便财务人员进行收费数据核对。 |  |
|  |  |  | 月卡变更记录 | 统计平台的月卡变更操作记录，用于对月卡变更进行日志查询，包括变更车牌、通行车场及车位号。 |  |
|  |  |  | 月卡退款记录 | 主要展示车主月卡未到期，管理方向车主进行月卡退款的记录，可查询或批量导出月卡退款记录。 |  |
|  |  |  | 月卡注销记录 | 统计平台的月卡注销操作记录，用于对月卡注销进行日志查询，包括已注销月卡所对应的人员、车牌、套餐、服务有效期等信息。 |  |
|  |  | 免费卡管理 | 车场免费卡管理 | 对各车场免费卡进行统一授权，支持免费卡开通、免费卡延期、免费卡变更、免费卡注销。 |  |
|  |  |  | 车场免费卡申请 | 车主提交人事资料，车场财务人员在平台提交开卡申请，待审批通过后，完成免费卡开通，可实现对车场免费卡开通的安全管控。 |  |
|  |  |  | 免费卡开通审批 | 车主提交开通免费卡的申请，车场财务线上进行审批，且支持集团审批，车主可实时接收审批结果通知。 |  |
|  |  | VIP车辆管理 | VIP车辆管理 | 对VIP车辆进行管理，VIP车辆以贵宾车身份出入场，且支持文字、语音提示；可在线提交VIP车辆申请，待审批通过后，以贵宾车出入场。 |  |
|  |  |  | VIP车辆审批 | 线上对VIP车辆申请进行统一审批，支持集团审批。 |  |
|  |  | 固定临时车管理 | 固定临时车管理 | 统一维护管理各项目的固定临时车，固定临时车为车辆具有无期限服务有效期的临时卡类型，其按区别于固定套餐、普通临时套餐的临停收费标准进行收费。 |  |
|  |  |  | 固定临时车操作记录 | 统计平台的固定临时车开卡、变更、注销操作记录，用于对固定临时车开卡、变更、注销进行日志查询。 |  |
|  |  | 停车收费标准 | 固定套餐管理 | 可编辑修改每个车场的月卡收费标准。 | 1 |
|  |  |  | 临时套餐管理 | 可统一查看每个车场的临停收费套餐。 |  |
|  |  |  | 车场套餐审批 | 对编辑固定套餐的业务操作进行线上审批。 |  |
|  |  |  | 车场套餐操作记录 | 以报表的形式对编辑、审批固定套餐的操作进行日志记录。 |  |
|  |  | 业务收入总览 | 车场收入总览 | 统计车场的应收、实收、减免、异常、月卡实收、临停实收金额；以及收入来源占比、实收收费方式占比、 不同费用类型的月卡收入占比、 不同套餐名称的月卡收入、 实收趋势、物业项目实收排行 |  |
|  |  |  | 月卡收入汇总 | 每天每个项目月卡收费、月卡退费、收费笔数、退费笔数；各种支付方式的金额；并可查看明细和对账情况。 |  |
|  |  |  | 临停收入汇总 | 每天每个项目临停实收、收费笔数；各种支付方式的金额；并可查看明细和对账情况。 |  |
|  |  |  | 异常金额汇总 | 每天每个项目异常金额、异常笔数、应收金额、减免金额、实收金额；并可查看明细和对账情况。 |  |
|  |  | 车场经营分析 | 车场收入分析 | 采用图表方式对车场收入进行多维度分析，包括应收、实收、减免、异常金额趋势，收费类型占比分析，应收、实收、减免、异常金额前10，应收、实收、减免、异常金额后10等。 |  |
|  |  |  | 异常通行分析 | 采用图表方式对车场异常通行进行多维度分析，包括异常通行趋势，异常通行类型占比分析，异常通行前10，异常通行后10等。 |  |
|  |  |  | 异常通行汇总 | 对车场异常通行进行多维度统计，包括异常通行总量、手动开闸总量、人工开闸总量、车牌纠正总量等。 |  |
|  |  |  | 车场流量分析 | 采用图表方式对车场流量进行多维度分析，包括车场流量趋势，车辆类型占比分析，通行状态占比分析、通行时段占比分析、流量前10，流量后10等。 |  |
|  |  |  | 车流量汇总 | 对车场流量进行多维度统计，包括总流量、入场流量、出场流量、固定车流量、临停车流量、正常通行量、异常通行量等。 |  |
|  |  |  | 车位占用率分析 | 统计分析各个车场的实时车位占用率，以及历史车位占用率，包括车位占用率趋势、车位占用率前10、车位占用率后10。 |  |
|  |  |  | 车位占用率汇总 | 从组织维度、时间维度统计各个车场的车位占用率，并以报表的形式进行统计分析。 |  |
|  |  |  | 车位周转率分析 | 统计分析各个车场的车位周转率，包括车位周转率趋势、车位周转率前10、车位周转率后10。 |  |
|  |  |  | 车位周转率报表 | 从组织维度、时间维度统计各个车场的车位周转率，并以报表的形式进行统计分析。 |  |
| 4 | 充电 | 充电桩监控 | 充电桩监控 | 查看停车场的充电桩使用情况，包括充电桩总数、使用中数量、空闲数量、故障数量，并可查看每个充电桩当前状态。 | 1 |
|  |  | 充电桩管理 | 充电桩管理 | 对充电桩设备进行管理，包括创建、修改、删除、查看充电扫码二维码。 |  |
|  |  | 订单管理 | 订单管理 | 对充电订单进行查看和管理。 |  |
|  |  | 计费策略 | 计费策略 | 配置充电计费策略，可对已创建的计费策略进行修改和删除。 |  |
| 5 | 诱导 | 诱导设备管理 | 诱导设备管理 | 对诱导屏设备进行管理，包括增加、删除、修改。 | 1 |
|  |  | 节目模板 | 节目模板 | 对诱导节目模板进行管理，增删查改操作。 |  |
|  |  | 诱导节目内容配置 | 诱导节目内容配置 | 对诱导节目内容进行管理，增删查改操作。 |  |
|  |  | 节目投放策略 | 节目投放策略 | 可进行诱导策略设置，选择要投放的节目，投放到对应的屏幕，设置投放规则。 |  |
|  |  | 发布审核 | 策略发布审核 | 策略发布后，可进行审核操作。 |  |
|  |  |  | 节目修改审核 | 节目审核管理。 |  |
| 6 | 云坐席（云托管） | 坐席岗 | 登录/退出 | 登录后进入坐席初始化界面，默认状态为挂起状态。只有非在线状态时，才可退出，退出后不再接收任务。 | 1 |
|  |  |  | 坐席状态切换 | 本阶段只支持在线、挂起两种状态，人工切换状态。当用户状态切换为在线时，方开始接收任务；切换为挂起状态时，不接收任务。 |  |
|  |  |  | 任务池数量 | 支持查看事件池，按等待时长进行分级。 |  |
|  |  |  | 已处理任务数量 | 支持查看个人已处理的事件列表。 |  |
|  |  |  | 呼叫对讲 | 车辆无法出入场时，车主可以点击出入口设备上的呼叫按钮，呼叫坐席中心，与监控人员进行语音通话。 |  |
|  |  |  | 视频对讲 | 停车场出入口设备感知有车，且无法正常通行时，触发控制机设备或对讲立柱视频对讲上传。支持坐席端发现异常问题主动远程呼叫车主。 |  |
|  |  |  | 环境监控 | 环境摄像头集中监控，用于环境监控与视频集中监控。 |  |
|  |  |  | 图片抓拍 | 停车场出入口设备感知有车，且无法识别车牌号码或出现异常时，设备将抓拍的图片上传至坐席平台。 |  |
|  |  |  | 车牌纠正 | 坐席端根据出入口图片，对无法识别车牌的车辆和车牌识别错误的车辆，进行远程“车牌补录”或“车牌纠正”。 |  |
|  |  |  | 搜索场内车 | 车辆纠正后未匹配场内记录时，可以搜索场内车辆进行关联入场记录。 |  |
|  |  |  | 取消开闸 | 车辆误识别开闸后，长时间未落杆，坐席人员可以通过取消开闸关闭闸杆。 |  |
|  |  |  | 远程开闸 | 坐席根据出入口视频、图片，对缴费超时或成功无法出场的车辆、特权车、垃圾车等可以进行远程开闸。 |  |
|  |  |  | 运维监控 | 支持对离线的设备及24小时未上传事件的通道进行预警。 |  |
|  |  |  | 重启道闸 | 在视频监控位置可以主动重启道闸。 |  |
|  |  |  | 车场特殊要求 | 支持对车场收费标准录入后展示。 |  |
|  |  |  | 收费详情查看 | 支持查看车场收费收费详情。 |  |
|  |  |  | 设备交互状态 | 支持显示车主在支付过程中扫码，取纸票等交互动作的显示。 |  |
|  |  |  | 车辆详情 | 支持查看车辆在已接入车场停留的最近10次记录。 |  |
|  |  |  | 超时事件 | 支持对超时事件与实时事件进行区分。 |  |
|  |  |  | 处理完成 | 处理完成后自动进入下一事件。 |  |
|  |  | 管理岗 | 实时事件池 | 以卡片的方式展示集团下面的待处理事件，主要包含车牌图片，所属项目，事件类型，上报时间，等待时长等内容，可以做大屏展示。 |  |
|  |  |  | 坐席人员状态 | 展示坐席人员的当前状态：在线，挂起，离线展示坐席人员数量及处理事件数量等信息。 |  |
|  |  |  | 应急人员管理 | 可以按工号或姓名对巡逻岗查询，可以新增，修改，删除巡逻岗人员 |  |
|  |  |  | 坐席事件查询 | 可以根据事件类型，关键词，处理事件进行查询，主要展示产生的异常事件。 |  |
|  |  |  | 坐席在线记录 | 主要展示坐席客服上下班时间，在线时长等记录信息。 |  |
| 7 | 财务 | 财务概览 | 财务概览 | 显示今日总应收、今日总实收、今日总待收、今日总退款，以及今天、昨天、本月的资金流变化趋势、支付方式、业务类型、商户收入、地区收入。 | 1 |
|  |  | 商户管理 | 商户列表 | 实现商户的查看、新增、修改、变更、审核、找零，数据查询及查询结果的导出。 |  |
|  |  |  | 商户变更审核 | 实现商户的变更审核。 |  |
|  |  |  | 商户结算配置 | 实现商户的提现方式、结算类型、结算方式、结算周期、是否对账结算。 |  |
|  |  |  | 商户层级管理 | 商户层级管理，支持定义设置一级二级商户。 |  |
|  |  |  | 业务类型管理 | 管理商户的业务类型，用于结算时做业务类型的区分。 |  |
|  |  | 账户管理 | 账户管理 | 查询每个商户下的账户资金，包括待结算户和余额户的当前余额、昨日余额、冻结金额、可用金额。并可对账户进行账户冻结或者金额冻结。 |  |
|  |  |  | 交易明细 | 查看商户的账户资金的交易明细，包括存入和取出，以及涉及到得账户类型。 |  |
|  |  | 审批管理 | 商户信息变更审核 | 商户信息变更后，需进行审核操作。 |  |
|  |  |  | 商户结算变更审核 | 实现商户的提现方式、结算类型、结算方式、结算周期、是否对账结算。 |  |
|  |  |  | 商户银行卡审核 | 实现商户的银行卡的审核。以及查看银行卡信息和审核记录 |  |
|  |  |  | 支付退款审批 | 针对在支付记录的退款信息进行退款审批，审批之后才能退款。 |  |
|  |  | 支付记录管理 | 支付订单 | 查询、查看支付流水记录及详情，并可对有问题的支付订单人工发起退款，同时还能导出查询结果数据。 |  |
|  |  |  | 退款订单 | 查询、查看退款流水记录及详情，并可导出查询结果数据。 |  |
|  |  | 支付对账 | 对账明细汇总 | 按支付方式、对账结果、交易类型查看对账明细汇总。 |  |
|  |  |  | 对账差异明细 | 针对有差异的订单记录，可以进行退款或者补单的处理，并可以导出查询结果数据。 |  |
|  |  |  | 对账帐平明细 | 按支付方式、明细勾兑结果、交易类型、交易日期、对账日期、商户号、商户订单号查看对账帐平明细，了解每笔订单的信息。 |  |
|  |  |  | 对账差异明细审核 | 对对帐差异明细的对账单进行审核操作。 |  |
|  |  |  | 手工获取渠道对账单 | 可以对获取异常的对账单进行手动再次获取。 |  |
|  |  | 业务对账 | 对账明细汇总 | 按支付方式、对账结果、交易类型查看对账明细汇总，从支付通道、交易类型、支付笔数、支付金额、长短款等几个维度进行对账分析，给出对账结果，并对结果进行人工确认，还可以导出查询的结果。针对帐不平的，可以查询到具体的账单记录并进行处理。 |  |
|  |  |  | 对账差异明细 | 针对有差异的订单记录，可以进行退款或者补单的处理，并可以导出查询结果数据，可以按支付方式、明细勾兑结果、交易类型、交易日期、对账日期、商户号、商户订单号查看对账差异明细。 |  |
|  |  |  | 对账帐平明细 | 可以按支付方式、明细勾兑结果、交易类型、交易日期、对账日期、商户号、商户订单号查看对账帐平明细，了解具体订单的信息。 |  |
|  |  |  | 对账差异明细审核 | 针对有差异的订单记录处理的结果进行处理。 |  |
|  |  | 结算管理 | 结算汇总 | 根据业务类型、结算日期、入账商户等差异商户收入进行结算。 |  |
|  |  |  | 结算明细 | 每笔支付记录的交易金额、清分金额、结算金额、支付手续费、分润金额及入账商户。 |  |
| 8 | 客服 | 用户管理 | 用户管理 | 客服人员根据车主提供手机号或车牌能够查看和用户相关的各类信息，包括用户信息、车辆信息、可对用户管理车辆进行解绑操作。 | 1 |
|  |  | 用户反馈和申诉 | 用户反馈 | 客服人员可以登记电话投诉，记录投诉内容、被投诉车场、投诉人电话等；并且可以对投诉问题进行处理等功能。 |  |
|  |  |  | 订单申诉 | 查看历史申诉信息。 |  |
|  |  | 车场评价管理 | 车场评价管理 | 运营人员可以按停车场、地区、星级查看停车场的服务总评分及明细记录，并可监管当前停车场运营服务水平。 |  |
|  |  | 车辆认证 | 车辆认证 | 车辆认证信息列表管理。 |  |
|  |  | PDA上报记录 | 上报问题记录 | 客服人员可以查看停车场管理人员通过PDA上报的现场问题，并进行处理。 |  |
|  |  |  | 上报违停记录 | 可查看上报违停记录，并进行管理。 |  |
|  |  |  | 上报类型管理 | 可进行上报类型的自定义设置。 |  |
|  |  | 人员上报事件记录 | 人员上报事件记录 | 记录监控人员时间上报记录，含越出电子围栏和未正常在岗的事件监控 |  |
|  |  | 知识库管理 | 知识库管理 | 客服人员可以查看工作中经常用到的相关帮助内容。 |  |
| 9 | 运营 | 运营概览 | 运营概览 | 统计概况整个运营相关维度的指标：订单统计、效率统计、用户统计、车场统计、车场类型统计、订单数量统计、停车订单类型报表、用户类型统计、出行时间报表、支付方式统计、停车时长统计等。 | 1 |
|  |  | 移动应用软件管理 | PDA软件版本管理 | 对收费和巡检端PDA的APP的版本进行管理。 |  |
|  |  | 用户运营管理 | 注册用户信息管理 | 客服人员根据车主提供手机号或车牌能够查看和用户相关的各类信息，包括用户信息、车辆信息、可对用户管理车辆进行解绑操作 |  |
|  |  |  | 用户车辆认证管理 | 展示人工车辆认证信息列表管理 |  |
|  |  |  | 注销用户查询统计 | 查看已注销用户的相关信息，及统计注销用户数量 |  |
|  |  |  | 车辆基本信息查询 | 记录在项目车场停车过，并产生停车记录车辆的基本信息，含路内和路外的车辆信息。车辆在车场停车过，并被采集到车牌信息的，则会登记记录。含pda录入车牌和视频设备识别采集车牌。 |  |
|  |  |  | 车辆停放行为查询 | 查看已在路内停车过的车辆信息 |  |
|  |  | 特殊车辆管理 | 路内白名单管理 | 可以按停车场、车牌号码查看路内车场的已开通的车辆白名单，并且可新增停车场的车辆白名单。车辆为白名单期间则不收费。 |  |
|  |  |  | 路内黑名单管理 | 可以按客户、车牌号码查看路内车场的已添加的车辆黑名单，可进行增删查改等操作管理。 |  |
|  |  |  | 路内白名单审核 | 可以对添加的白名单进行审核操作，审核后，白名单才会生效 |  |
|  |  |  | 路内黑名单审核 | 可以对添加的黑名单进行审核操作，审核后，黑名单才会生效 |  |
|  |  |  | 黑名单车辆记录 | 可监控实时上报黑名单的停车记录 |  |
|  |  |  | 套牌车辆信息推送 | 支持套牌车辆消息的推送配置，实现套牌信息的自动推送 |  |
|  |  |  | 套牌车辆记录 | 疑似套牌车辆对比记录 |  |
|  |  | 联动追缴 | 路内欠费车辆 | 查看平台内欠费车辆的信息，可查看到欠费车辆的用户信息，欠费金额和欠费笔数，以及相关的停车记录。可进行手机号码信息编辑、查看欠费记录、查看追缴记录、进行单条或批量手动欠费消息推送、加入黑名单的管理操作。 |  |
|  |  |  | 路内外联动追缴配置 | 可以配置指定路内车场的欠费车辆在指定的路外车场进行联动追缴，当欠费车辆进入路外车场时，车主支付路外停车费用时会提示存在路内欠费需要补缴。 |  |
|  |  | 场景消息管理 | 运营消息配置 | 管理车主个人端或车场管理人员端PDA的消息推送模板，可查看目前有配置的消息模板，并可进行消息开启和关闭 |  |
|  |  |  | 提醒消息配置 | 可对定时推送消息的规则，进行自定义配置。例如可配置月卡临期提醒、欠费提醒、月卡过期提醒 |  |
|  |  |  | 公告消息配置 | 向车主端、收费员或巡检员推送系统公告，并对已推送的系统公告进行管理 |  |
|  |  |  | 用户端推送明细 | 展示车主个人端的消息推送记录明细，可进行已推送信息的查询。 |  |
|  |  |  | PDA端推送明细 | 查看PDA端的消息推送记录明细，可进行已推送信息的查询。 |  |
|  |  | 电子发票管理 | 发票种类管理 | 对已开通发票种类进行修改管理，还可申请新增发票种类。 |  |
|  |  |  | 车场开通发票管理 | 对停车场开通电子发票服务，并可修改停车场的电子发票服务，以及停用或启用电子发票服务。 |  |
|  |  |  | 发票领取记录 | 可以按停车场、发票抬头类型、开票时间、手机号码查看电子发票领取记录。 |  |
|  |  | 广告及资讯管理 | 运营资讯管理 | 支持发布新闻资讯展示在APP端 |  |
|  |  |  | 场景广告管理 | 可以发布APP端的广告信息（含首页弹框广告、首页banner广告、车牌缴费页广告、支付成功页广告） |  |
|  |  |  | 广告聚合入口配置 | 支持配置App每个也没相应的广告入口信息 |  |
|  |  |  | 联合运营管理 | 对接停车广告系统，可以在APP上展示停车广告系统配置的广告内容 |  |
|  |  | 营销活动管理 | 营销活动管理 | 支持创建营销活动，并实现营销活动的增删改查。 |  |
|  |  |  | 营销代扣活动配置 | 支持创建营销代扣活动，并实现营销代扣活动的增删改查。 |  |
|  |  |  | 邀请活动配置 | 支持配置邀请活动内容信息。 |  |
|  |  | 运营数据分析 | 新增用户转化统计 | 按日期维度统计每日的新增用户、添加车牌用户、支付用户数 |  |
|  |  |  | 用户支付转化统计 | 统计用户注册到添加车牌的时间转化统计 |  |
|  |  |  | 用户支付方式统计 | 按照日期统计平台的不同日期不同支付方式的次数和占比 |  |
|  |  |  | 用户支付次数统计 | 按时间段统计每日路外停车支付次数、路内停车支付次数、充电支付次数 |  |
|  |  |  | 用户停车时长统计 | 按时间段统计用户停车时长区间范围的笔数及占比 |  |
|  |  |  | 用户停车金额统计 | 按时间段统计用户支付金额区间范围的笔数及占比 |  |
|  |  |  | 车场泊位周转频次 | 按时间段或停车场统计停车场泊位周转频次。 |  |
|  |  |  | 车场泊位利用率 | 按时间段或停车场统计停车场泊位利用率。 |  |
|  |  |  | 停车停放峰值率 | 按时间段或停车场统计停车场的累计停车次数。 |  |
| 10 | 优惠 | 商家管理 | 商家管理 | 物业商户在商户管理添加商户后，在本功能页面完善商家基本信息、分配商家可优惠车场，以及结算配置等信息 | 1 |
|  |  |  | 交易流水查询 | 查询自己及下级商家的线上充值、线下充值、提取、减免结算、结算退款等类型交易流水记录 |  |
|  |  |  | 基础信息管理 | 当前登录人员查看归属的物业或门店组织信息，以及可操作的车场信息 |  |
|  |  |  | 功能管理 | 操作人员配置门店打折时默认展示的车牌前缀、默认选中车场、门店自定义时间段减免的开始时间点和结束时间点 |  |
|  |  | 停车券 | 停车券方案管理 | 商户可以创建券方案活动对外赠送一定量的停车券，吸引车主前来消费，车主领取后在支付时可使用停车券减免支付金额 |  |
|  |  |  | 停车券领用明细 | 商户通过本功能查询已经送出的停车券使用情况 |  |
|  |  | 停车券减免 | 二维码减免 | 支持创建动态二维码实现费用的减免 |  |
|  |  |  | 固定二维码管理 | 支持创建固定二维码实现费用的减免。 |  |
|  |  | 统计报表 | 冻结流水记录 | 支持查看冻结流水信息 |  |
| 11 | 运维 | 运维概览 | 路外运维概览 | 以项目全局视图的形式，查看所有项目相关的运维数据，包括项目与设备实时状态、业务指标、工单分析、实时事件、项目预警数据； | 1 |
|  |  |  | 路内运维概览 | 显示路内运维的整体情况和数据，包括：路段数量和泊位数量、设备总数、在线设备数、离线设备数；设备离线率、任务工单、运维事件等。 |  |
|  |  | 远程巡检 | 路内设备巡检 | 支持通过平台视频方式巡检设备和现场停车情况 |  |
|  |  |  | 路内设备秒图 | 支持查看路内设备的秒图信息，主要是面向中高位视频类设备。 |  |
|  |  |  | 上报类型管理 | 可进行上报类型的自定义设置 |  |
|  |  |  | 上报问题记录 | 可以查看停车场管理人员通过PDA上报的现场问题，并进行处理。 |  |
|  |  |  | 上报违停记录 | 可查看上报违停记录，并进行管理 |  |
|  |  |  | 路外硬件监控 | 支持以设备维度，查看设备总体运行情况，包括设备状态实时监控、离线统计、设备基本信息、运行状态日志、设备维护日志、设备升级日志等 |  |
|  |  | 预警设置 | 路内设备维保设置 | 根据设备的特性和生命周期，通过配置维保策略来实现主动运维，及时预防问题的出现影响日常的停车运营。 |  |
|  |  |  | 路内设备预警设置 | 实现路内预警信息的流转，不同的消息类型可以流转到不同的人来处理 |  |
|  |  |  | 路外运维策略设置 | 查看路外的运维维保策略信息 |  |
|  |  |  | 路外项目预警设置 | 针对设备的维保策略以及具体事件，设置预警提醒规则，发送邮件、短信等到相关人 |  |
|  |  | 智能预警 | 路内智能消息查询 | 查询所有预警消息的发送记录，包括成功和失败的消息。 |  |
|  |  |  | 路外预警消息查询 | 消息列表，提供已触发的不同类型的预警消息查询 |  |
|  |  | 事件管理 | 路内事件规则查询 | 对运维事件的规则进行查询 |  |
|  |  |  | 路内事件管理 | 展示路内硬件上报的运维事件明细信息 |  |
|  |  |  | 路外事件管理 | 展示路外硬件上报的运维事件明细信息 |  |
|  |  |  | 异常订单设置 | 可对异常订单类型进行设置，设置某种异常场景是否上报异常订单，以及是否收费 |  |
|  |  | 工单管理 | 路内工单管理 | 1、工单生成：可以通过智能预警自动生成工单，也可以手工创建工单。 2、转派：工单处理人可以将名下的工单转派给其他的处理人员。 3、处理：设备维护人员在接收到工单后，可以处理并记录工单信息。 |  |
|  |  |  | 路外工单管理 | 展示路外的运维工单信息，也可以在平台上进行工单的创建 |  |
|  |  | 数据分析 | 路内设备离线明细表 | 记录每台设备每天的离线时长 |  |
|  |  |  | 路内设备离线统计 | 统计设备的综合离线情况，包括离线时长、离线时长率等 |  |
|  |  |  | 厂家识别率统计 | 统计各厂家路内高中低位视频设备的识别率信息 |  |
|  |  |  | 车场识别率统计 | 统计各车场路内高中低位视频设备的识别率信息 |  |
| 12 | 异常稽核 | 路外异常稽核 | 车牌纠正稽核 | 可以查看入场及出场的车牌纠正记录，包括临停纠正为月卡、多位号码纠正、一般车牌纠正，且支持线上稽核处理。 | 1 |
|  |  |  | 车牌校正稽核 | 可以查看入场车牌校正、出场车牌校正记录，支持线上稽核处理。 |  |
|  |  |  | 异常收费稽核 | 可以查看临停异常收费、月卡异常收费记录，支持线上稽核处理。 |  |
|  |  |  | 免费放行稽核 | 可以查看人工免费放行的操作记录，支持线上稽核处理。 |  |
|  |  |  | 其它异常稽核 | 可以查看黑名单出入场、取消开闸、锁定状态车辆入场、遗失卡出场、固定车忘带卡、无卡出场、非机动车放行、压地感不识别开闸入场的异常出入场记录，支持线上稽核处理。 |  |
|  |  | 路内异常稽核 | 人工停车稽核 | 手动停车稽核记录列表展示，稽核人员可对车场人员异常操作进行稽核，稽核数据会进行统计。 |  |
|  |  |  | 车牌纠正稽核 | 车牌纠正稽核记录列表展示，稽核人员可对车场人员车牌纠正类操作进行稽核，稽核确认有误或者无误，以及进行稽核备注。 |  |
|  |  |  | 免费放行稽核 | 免费放行稽核记录列表展示，稽核人员可对车场人员免费放行的操作进行稽核，稽核确认有误或者无误，以及进行稽核备注。 |  |
| 13 | 配置 | 路内异常订单设置 | 异常订单设置 | 可对异常订单类型进行设置，设置某种异常场景是否上报异常订单，以及是否收费。 | 1 |
|  |  | 消息推送设置 | 消息推送设置 | 可对定时推送消息的规则，进行自定义配置。例如可配置月卡临期提醒、欠费提醒、月卡过期提醒。 |  |
|  |  | 基础配置 | 车主端基础配置 | 车主端基础信息配置管理包含不限于客服电话、关于我们文案、附近地图默认位置、关于我们页面LOGO。 |  |
|  |  |  | 用户协议配置 | 可以修改车主端的《用户协议》及《隐私协议》内容。 |  |
|  |  |  | 大屏展示配置 | 可以对大屏展示的模块进行灵活配置。 |  |
|  |  |  | 大屏数据配置 | 可以对大屏数据概览模块展示的数据进行灵活配置。 |  |
|  |  | 微信支付宝配置 | 微信支付宝配置 | 配置微信及支付宝支付方式。 |  |
|  |  | PDA小票管理 | PDA小票管理 | 平台小票管理配置列表，可编辑配置小票。 |  |
| 14 | 系统中心 | 企业管理 | 企业基本信息 | 可以查看当前用户所属企业的基本信息，包含企业接入的项目列表，以及开通的服务列表。 | 1 |
|  |  |  | 企业组织管理 | 可以对组织进行统一管理，支持分层管理。可以对每个组织设置可管理的项目范围和服务范围。 |  |
|  |  |  | 企业个性设置 | 可以设置天启平台的LOGO、登录页面内容、网站ICON等。 |  |
|  |  | 系统管理 | 系统用户管理 | 可以在每个组织下开通系统用户，包括设定系统用户的基本信息和权限角色。 |  |
|  |  |  | 系统角色管理 | 可以查看企业购买服务的默认角色，以及可以自建角色来设定权限范围。 |  |
|  |  |  | 系统公告管理 | 用户可以对企业内使用指定服务的用户群体和全部人群发布公告。 |  |
|  |  | 日志管理 | 登录日志管理 | 可以查看组织下所有系统用户登录和登出的日志记录。 |  |
|  |  |  | 用户操作日志 | 监控客户下所有管理账号在平台进行的新增、编辑、删除、导出、设置等关键业务操作，生成系统应用级操作日志。 |  |
| 二 | 收费/巡检APP |  |  |  |  |
| 1 | 收费端 | 引导页 | 引导页 | 启动软件后进入引导页，引导页当前为默认画面，也可以修改为城市品牌形象页面。 | 1 |
|  |  | 设备注册 | 设备注册申请 | 为了管理的安全性，设备首次使用时需要提交到平台端申请注册，注册申请通过之后才可使用。 |  |
|  |  | 切换主账号 | 切换主账号 | 可以切换当前登录的主账号信息 |  |
|  |  | 帐户登录 | 帐户登录 | 设备审核通过后，输入在平台端分配的登录帐号和密码进行登录。 |  |
|  |  | 修改密码 | 修改初始密码 | 首次登录成功后需修改初始密码，输入原密码、新密码及确认新密码，密码位数不低于6位，成功修改密码后需重新进行登录。 |  |
|  |  | 升级提醒 | 升级提醒 | 登录软件后如有软件版本更新将提示是否需要立即升级。 |  |
|  |  | 签到签退 | 签到签退 | 车场管理人员上班时间在指定路段、指定范围内可以进行签到或签退。 |  |
|  |  | 查看考勤 | 查看考勤 | 查看班次的签到、签退情况，考勤信息统计 |  |
|  |  | 查看路段 | 路段列表 | 查看当前管理路段的车位使用情况，包括未录车牌、有历史欠费的泊位数等。 |  |
|  |  |  | 泊位列表 | 泊位列表查看管理 |  |
|  |  | 查看车位 | 查看车位信息 | 查看车位信息，包括车位编号、车牌号、车辆类型（大车或小车）、占用泊位数、缴费类型（代扣、月卡、免费、普通等）、停车时长、停车费用、进场时间、停车状态、停车照片。 |  |
|  |  | 车牌收费 | 车牌收费 | 输入车牌或拍摄车牌识别车牌快速查找停车订单进行收费。 |  |
|  |  | 收费员任务 | 录入车牌 | 录入当前车位上停放车辆的车牌号，车牌可以通过手动录入或拍摄车牌录入。 |  |
|  |  |  | 纠正车牌 | 收费员通过PDA可对录入（摄像机采集）有误的车牌的进行纠正，车牌可以通过手动录入或拍摄车牌录入。 |  |
|  |  |  | 无牌车录入 | 如果停放车辆为无车牌车辆则把车辆标记为无牌车，并对无牌车辆进行拍照取证。 |  |
|  |  |  | 上报问题 | 针对压线停车、禁停时段、禁停车型等违章停车问题进行拍照上报，也可针对设备损坏、设备离线、电量低等设备故障问题行拍照上报。 |  |
|  |  |  | 人工收费 | 在车位详情页面点击结算，选择收费方式进行人工收费，收费方式支持微信或支付宝收费。 |  |
|  |  |  | 欠费追缴 | 当路段停放欠费车辆时，收费员现场打印欠费小票，并向车主追缴停车欠费。 |  |
|  |  | 停车记录 | 停车记录 | 可以按车牌号或泊位号查看停车记录，可以按停车中、欠逃费、已完成、异常分类查看。停车中表示车辆正在停放中尚未离场的记录；已完成表示车辆已离场已缴费的记录；欠逃费表示车辆已离场并存在欠费的记录； 异常表示停车记录有未录入车牌或手动进场的记录。 |  |
|  |  | 免费订单 | / | 收费员录入车辆信息时，当录入的是免费车辆类型时，订单会展示给到当前车场已排班的巡检员进行审核操作 |  |
|  |  | 月卡办理 | 月卡办理 | 收费员可以通过手持机给车主办理路内停车月卡。 |  |
|  |  | 小票通知单 | 停车小票 | 车辆进场后，收费员打印停车小票给车主，小票内容包含：路段名称、车位号、车牌号、停车开始时间、免费离场时间、缴费类型、收费员姓名、收费员编号、订单号、订单二维码以及小票打印时间、收费单位名称、单位logo、客服电话、备注信息。 |  |
|  |  |  | 缴费小票 | 车主离场缴费后，收费员打印缴费小票给车主，小票内容包含：路段名称、车位号、车牌号、停车开始时间、缴费类型、预缴金额、缴费渠道、停车时长、收费员姓名、收费员编号、订单号、订单二维码以及小票打印时间、收费单位名称、单位logo、客服电话、备注信息。 |  |
|  |  |  | 欠费补缴单 | 欠费车辆再次进场后，收费员可以打印欠费补缴单进行追缴 |  |
|  |  |  | 追缴通知单 | 车主缴完欠费后，收费员可以打印已收费的通知单给到车主 |  |
|  |  |  | 月卡续费小票 | 车主再收费员端办理月卡续费后，收费员可以打印月卡办理成功小票给到车主 |  |
|  |  |  | 月卡办理小票 | 车主再收费员端办理月卡后，收费员可以打印月卡办理成功小票给到车主 |  |
|  |  | 消息提醒 | 入场消息 | 车辆入场时发送入场消息给收费员，提醒收费员前去录入车牌或预收车费，消息内容示意：人民路100101泊位有车辆进场。 |  |
|  |  |  | 离场消息 | 车辆离场时发送离场消息给收费员，提醒收费员前去收费，消息内容：人民路100101泊位上的车辆粤B12345已离场。 |  |
|  |  |  | 欠费消息 | 车辆入场时并且已录入车牌之后，当前车辆如有欠费则发送欠费消息给收费员，提醒收费员追缴欠费；消息内容示意：人民路100101泊位上的车辆粤B12345有历史欠费，请及时处理。 |  |
|  |  |  | 系统消息 | 发送政策、公告、泊位运营相关消息到收费员。 |  |
|  |  | 语音消息 | 入场消息 | 车辆进场时推送车辆进场语音消息给收费员 |  |
|  |  |  | 离场消息 | 车辆进场时推送车辆进场语音消息给收费员 |  |
|  |  |  | 欠费消息 | 车辆进场时如有欠费推送欠费语音消息给收费员 |  |
|  |  |  | 缴费消息 | 车主缴费成功时推送缴费成功语音消息给收费员 |  |
|  |  | 我的 | 用户资料 | 查看姓名、登录帐号、帐号编号、人员类型（收费员、巡检员） |  |
|  |  |  | 修改密码 | 可以修改登录密码，以保证帐户使用的安全性。 |  |
|  |  |  | 我的排班 | 可以按日历查看自己的排班情况。 |  |
|  |  |  | 月卡管理 | 查看已办理的月卡信息，并可以对即将过期的月卡进行续费操作。 |  |
|  |  |  | 月卡套餐 | 查看路段支持的月卡套餐 |  |
|  |  |  | 收费统计 | 收费员可以查看自己收费统计信息 |  |
|  |  |  | 收费明细 | 收费员可以通过车场、时间来筛选查看自己日常的收费明细信息 |  |
|  |  |  | 消息设置 | 设置提示铃声，是否振动提示，是否打开或关闭进场、离场消息。 |  |
|  |  |  | 检查新版本 | 查看当前版本号，并检查是否有新版本可提供升级。 |  |
|  |  |  | 退出登录 | 退出当前帐户的登录状态 |  |
| 2 | 巡检端 | 引导页 | 引导页 | 启动软件后进入引导页，引导页当前为默认画面，也可以修改为城市品牌形象页面。 | 1 |
|  |  | 设备注册 | 设备注册申请 | 为了管理的安全性，设备首次使用时需要提交到平台端申请注册，注册申请通过之后才可使用。 |  |
|  |  | 帐户登录 | 帐户登录 | 设备审核通过后，输入在平台端分配的登录帐号和密码进行登录。 |  |
|  |  | 修改密码 | 修改初始密码 | 首次登录成功后需修改初始密码，输入原密码、新密码及确认新密码，密码位数不低于6位，成功修改密码后需重新进行登录。 |  |
|  |  | 升级提醒 | 升级提醒 | 登录软件后如有软件版本更新将提示是否需要立即升级。 |  |
|  |  | 签到签退 | 签到签退 | 车场管理人员上班时间在指定路段、指定范围内可以进行签到或签退。 |  |
|  |  | 查看考勤 | 查看考勤 | 查看班次的签到、签退情况，包括应出勤次数和时长、实出勤次数和时长、迟到次数和时长、早退次数和时长、旷工次数和时长、出勤率； |  |
|  |  | 查看车位 | 查看车位信息 | 查看车位信息，包括车位编号、车牌号、车辆类型（大车或小车）、占用泊位数、缴费类型（代扣、月卡、免费、普通等）、停车时长、停车费用、预缴费用、进场时间、停车状态、停车照片。 |  |
|  |  | 停车记录 | 停车记录 | 可以按停车中、欠逃费、已完成、异常等分类查看停车记录，也可以按车牌号或泊位号查看停车记录。停车中表示车辆正在停放中尚未离场的记录；已完成表示车辆已离场已缴费的记录；欠逃费表示车辆已离场并存在欠费的记录； 异常表示停车记录有未录入车牌或手动进场的记录。 |  |
|  |  | 免费订单 | 免费订单列表 | 当收费员录入免费类型车辆后，巡检员可以查看收费员录入的免费车辆信息 |  |
|  |  |  | 免费订单审核 | 巡检员可以对其进行审核操作 |  |
|  |  | 巡检员任务 | 录入车牌 | 录入当前车位上停放车辆的车牌号，车牌可以通过手动录入或拍摄车牌录入。 |  |
|  |  |  | 纠正车牌 | 收费员通过PDA可对录入（摄像机采集）有误的车牌的进行纠正，车牌可以通过手动录入或拍摄车牌录入。 |  |
|  |  |  | 无牌车录入 | 如果停放车辆为无车牌车辆则把车辆标记为无牌车，并对无牌车辆进行拍照取证。 |  |
|  |  |  | 上报问题 | 针对压线停车、禁停时段、禁停车型等违章停车问题进行拍照上报，也可针对设备损坏、设备离线、电量低等设备故障问题行拍照上报。 |  |
|  |  |  | 停车车牌 | 查看收费员录入车牌的记录 |  |
|  |  |  | 查看上报问题 | 查看收费员针对压线停车、禁停时段、禁停车型、设备损坏、设备离线、电量低等设备故障的已上报的问题。 |  |
|  |  |  | 欠费追缴 | 对停放在管辖路段的有欠费的车辆进行欠费追缴。 |  |
|  |  | 消息提醒 | 入场消息 | 车辆入场时发送入场消息给巡检员，提醒巡检员前去录入车牌或预收车费，消息内容示意：人民路100101泊位有车辆进场。 |  |
|  |  |  | 离场消息 | 车辆离场时发送离场消息给巡检员，提醒巡检员前去收费，消息内容：人民路100101泊位上的车辆粤B12345已离场。 |  |
|  |  |  | 欠费消息 | 车辆入场时并且已录入车牌之后，当前车辆如有欠费则发送欠费消息给巡检员，提醒收费员追缴欠费；消息内容示意：人民路100101泊位上的车辆粤B12345有历史欠费，请及时处理。 |  |
|  |  |  | 工单消息 | 当某设备离线时，巡检员将会收到平台端派发的工单消息，消息内容示意：人民路100101泊位的设备100000已离线。 |  |
|  |  |  | 系统消息 | 发送政策、公告、泊位运营相关消息到收费员。 |  |
|  |  | 语音消息 | 入场消息 | 车辆进场时推送车辆进场语音消息给巡检员 |  |
|  |  |  | 离场消息 | 车辆进场时推送车辆进场语音消息给巡检员 |  |
|  |  |  | 欠费消息 | 车辆进场时如有欠费推送欠费语音消息给巡检员 |  |
|  |  |  | 缴费消息 | 车主缴费成功时推送缴费成功语音消息给巡检员 |  |
|  |  | 我的 | 用户资料 | 查看姓名、登录帐号、帐号编号、人员类型（收费员、巡检员） |  |
|  |  |  | 修改密码 | 可以修改登录密码，以保证帐户使用的安全性。 |  |
|  |  |  | 我的排班 | 可以按日历查看自己的排班情况。 |  |
|  |  |  | 我的工单 | 可以按工单处理状态查看工单。 |  |
|  |  |  | 消息设置 | 设置提示铃声，是否振动提示，是否打开或关闭进场、离场消息 |  |
|  |  |  | 检查新版本 | 查看当前版本号，并检查是否有新版本可提供升级。 |  |
| 三 | 车主APP |  |  |  |  |
| 1 | 注册/登录 | 登录、注册 | 登录 | 登录1、验证码登录：输入手机号及验证码进行登录. 其他说明：首次登录即注册 支持微信、QQ、支付宝快捷登录 | 1 |
|  |  |  | 第三方快捷登录 |  |  |
|  |  |  | 注册 |  |  |
| 2 | 首页 | 广告模块 | 广告信息 | APP展示平台投放的广告信息 |  |
|  |  | 新闻资讯 | 新闻资讯 | APP首页展示新闻资讯模块 |  |
|  |  | 车牌缴费 | 车牌缴费查询 | 输入车牌查询在停车辆停车信息 |  |
|  |  |  | 欠费查询 | 输入车牌查询车辆历史欠费信息 |  |
|  |  | 泊位缴费 | 输入泊位查询订单 | APP首页新增泊位缴费入口，点击可以进入输入泊位缴费页面 |  |
|  |  |  | 预缴停车费 | 输入泊位能沟进行停车费的预缴操作 |  |
|  |  | 支付停车费 | 车牌缴费查询在停订单并支付 | 支付在停费用 |  |
|  |  |  | 车牌缴费查询历史欠费订单并支付 | 支付历史停车费用 |  |
|  |  |  | 合并支付 | 用户可以对同一车牌同一车场的历史欠费订单进行合并支付 |  |
|  |  |  | 支付结果展示 | 展示支付结果 |  |
| 3 | 扫一扫 | 扫出口动态码 |  | 扫出口动态码（前端软件展示的订单二维码）能直接进入订单详情页面进行缴费操作。 | 1 |
|  |  | 扫出口静态码 |  | 扫出口静态码（车场出口贴的车牌缴费二维码）能直接进入车牌缴费页面。输入车牌进行订单查询及缴费 |  |
|  |  | 扫PDA打印停车小票 |  | 扫PDA打印停车小票能直接进入订单详情页面进行缴费操作 |  |
|  |  | 扫PDA打印欠费小票 |  | 扫PDA打印欠费小票能直接进入欠费订单列表页面进行缴费操作 |  |
|  |  | 扫PDA收款二维码 |  | 扫PDA收款二维码能直接进入订单详情页面进行缴费操作 |  |
| 4 | 地图 | 地图（附近车场） | 地图信息 | 展示当前位置地图信息，并在地图上标记附近车场 | 1 |
|  |  |  | 地图缩放效果变化 | 地图缩放效果变化 |  |
|  |  |  | 车场列表 | 展示附近车场列表 |  |
|  |  | 搜索 | 搜索 | 可以通过输入目的地进行搜索，并查询目的地附近的车场 |  |
|  |  | 车场详情（路内） | 车场详情 | 查看车场详细信息 |  |
|  |  | 导航 | 导航 | 可以打开地图应用进行导航到目的地车场 |  |
| 5 | 我的 | 个人信息 | 个人信息 | 个人信息的维护 | 1 |
|  |  | 消息 | 进出停车场信息 | 车主通过应用享受停车服务时，可以接受来自平台的进出场推送消息 |  |
|  |  |  | 支付信息 | 车主在支付停车费后，可以接受来自平台的支付推送消息，支付成功支付失败 |  |
|  |  |  | 月卡信息 | 车主在办理月卡后，月卡即将过期时会有消息提醒，月卡过期后也会收到过期消息 |  |
|  |  |  | 申诉消息 | 车主申诉过程中，会有消息提醒，通知车主申诉已在受理中或申诉已受理完成 |  |
|  |  |  | 公告信息 | 接收来自平台发布的通知公告类信息 |  |
|  |  | 我的车辆 | 新增 | 可以添加我的车辆 |  |
|  |  |  | 删除、编辑 | 添加车辆后可以对车辆进行编辑和删除操作 |  |
|  |  |  | 车辆认证 | 可以对自己添加的车辆进行认证 |  |
|  |  | 停车记录 | 停车记录 | 分列展示停车中、离场待缴、已完成的停车订单 |  |
|  |  |  | 停车详情-停车中 | 按具体条件展示各类停车中详情信息 |  |
|  |  |  | 停车详情-离场待缴 | 按具体条件展示各类离场待缴详情信息 |  |
|  |  |  | 停车详情-已完成 | 按具体条件展示已完成订单详情信息 |  |
|  |  | 我的月卡 | 我的月卡 | 管理我的月卡信息 |  |
|  |  |  | 路内月卡开通 | 支持线上开通路内月卡 |  |
|  |  |  | 路内月卡续费 | 支持线上进行路内月卡续费 支持选择月卡套餐进行开通 |  |
|  |  |  | 路外月卡续费 | 支持线上进行路外月卡续费 |  |
|  |  |  | 月卡详情 | 查看月卡详细信息 |  |
|  |  |  | 月卡缴费记录 | 查看月卡的缴费记录 |  |
|  |  | 客服中心 | 意见反馈 | 可以向客服进行问题反馈 |  |
|  |  |  | 反馈历史 | 查看历史反馈信息 |  |
|  |  |  | 知识库 | 展示平台配置的知识库内容信息，包含常见的停车类问题的解答 |  |
|  |  | 订单申诉 | 订单申诉 | 车主停车后发现停车订单信息与实际停车信息不符，想要对订单发起申诉，以便于通过客服来解决问题 |  |
|  |  |  | 申诉记录 | 用户可以在申诉记录列表查询历史申诉信息 |  |
|  |  | 订单评价 | 订单评价 | 用户停车后产生了订单，想要对该次停车服务进行评价 |  |
|  |  | 设置 | 设置 | 设置模块 |  |
|  |  |  | 更换手机号 | 更换用户绑定的手机号 |  |
|  |  |  | 注销账户 | 注销当前账号 |  |
|  |  |  | 关于我们 | 关于应用的简介 |  |
|  |  |  | 退出登录 | 退出当前登录账号 |  |
|  |  | 优惠券 | 优惠券领取 | 用户可以通过平台配置的活动主动领取优惠券 |  |
|  |  |  | 优惠券列表 | 查看用户优惠券列表 |  |
|  |  |  | 优惠券使用 | 用户在支付停车费用时可以使用优惠券进行抵扣 |  |
|  |  | 我的收藏 | 收藏停车场 | 用户进入停车场详情后可以对停车场进行收藏操作，收藏后可以在我的收藏里进行查看 |  |
|  |  |  | 取消停车场收藏 | 用户进入我的收藏可以对已收藏的停车场进行取消收藏操作 |  |
|  |  | 电子发票 | 电子发票 | 查看用户可以开取发票订单的车场 |  |
|  |  |  | 发票抬头管理 | 管理开票抬头 |  |
|  |  |  | 临停电子发票开取 | 支持开取路内、路外临停订单发票 |  |
|  |  |  | 月卡发票开取 | 支持开取路内、路外停月卡开通及续费的订单发票 |  |
|  |  |  | 开票历史 | 查看历史开票信息 |  |
| 6 | 其他 | 短信推送业务拉通 | 短信推送业务拉通 | 车主绑定手机号及车牌号后能根据业务收到不同的短信 | 1 |
|  |  | 无感支付 | 微信无感 | 当车主使用免密支付次数达3次时，微信主动推送无感签约，引导车主开通无感支付 |  |
|  |  |  | 支付宝无感 | 车主可以在APP上主动发起支付宝无感签约操作 |  |
|  |  | 微信/扫在停小票支付 | 微信/扫在停小票支付 | 微信/扫在停小票支付 |  |
|  |  | 支付宝扫在停小票支付 | 支付宝扫在停小票支付 | 支付宝扫在停小票支付 |  |
|  |  | 微信扫欠费小票 | 微信扫欠费小票 | 微信扫欠费小票 |  |
|  |  | 支付宝扫欠费小票 | 支付宝扫欠费小票 | 支付宝扫欠费小票 |  |
|  |  | 无牌车进出场 | 无牌车进出场 | 无牌车能正常进出路外车场并收费 |  |
| 四 | 微信公众号 |  |  |  |  |
| 1 | 注册/登录 | 登录、注册 | 登录 | 登录 1、验证码登录：输入手机号及验证码进行登录. 其他说明： 首次登录即注册 | 1 |
|  |  |  | 注册 |  |  |
| 2 | 停车缴费 | 车牌缴费（输入车牌查订单） | 车牌缴费查询 | 输入车牌查询在停车辆停车信息 |  |
|  |  |  | 欠费查询 | 输入车牌查询车辆历史欠费信息 |  |
|  |  | 泊位缴费 | 输入泊位查询订单 | 点击可以进入输入泊位缴费页面 |  |
|  |  |  | 预缴停车费 | 输入泊位能沟进行停车费的预缴操作 |  |
|  |  | 支付停车费 | 车牌缴费查询在停订单并支付 | 支付在停费用 |  |
|  |  |  | 车牌缴费查询历史欠费订单并支付 | 支付历史停车费用 |  |
|  |  |  | 合并支付 | 用户可以对同一车牌同一车场的历史欠费订单进行合并支付 |  |
|  |  |  | 支付结果展示 | 展示支付结果 |  |
| 3 | 地图 | 地图（附近车场） | 地图信息 | 展示当前位置地图信息，并在地图上标记附近车场 |  |
|  |  |  | 地图缩放效果变化 | 地图缩放效果变化 |  |
|  |  |  | 车场列表 | 展示附近车场列表 |  |
|  |  | 搜索 | 搜索 | 可以通过输入目的地进行搜索，并查询目的地附近的车场 |  |
|  |  | 车场详情（路内） | 车场详情 | 查看车场详细信息 |  |
|  |  | 导航 | 导航 | 可以打开地图应用进行导航到目的地车场 |  |
| 4 | 我的 | 个人信息 | 个人信息 | 个人信息的维护 | 1 |
|  |  | 公众号消息 | 进出停车场信息 | 车主通过应用享受停车服务时，可以接受来自平台的进出场推送消息 |  |
|  |  |  | 支付信息 | 车主在支付停车费后，可以接受来自平台的支付推送消息，支付成功支付失败 |  |
|  |  |  | 月卡信息 | 车主在办理月卡后，月卡即将过期时会有消息提醒，月卡过期后也会收到过期消息 |  |
|  |  |  | 公告信息 | 接收来自平台发布的通知公告类信息 |  |
|  |  | 我的车辆 | 新增 | 可以添加我的车辆 |  |
|  |  |  | 删除、编辑 | 添加车辆后可以对车辆进行编辑和删除操作 |  |
|  |  |  | 车辆认证 | 可以对自己添加的车辆进行认证 |  |
|  |  | 停车记录 | 停车记录 | 分列展示停车中、离场待缴、已完成的停车订单 |  |
|  |  |  | 停车详情-停车中 | 按具体条件展示各类停车中详情信息 |  |
|  |  |  | 停车详情-离场待缴 | 按具体条件展示各类离场待缴详情信息 |  |
|  |  |  | 停车详情-已完成 | 按具体条件展示已完成订单详情信息 |  |
|  |  | 我的月卡 | 我的月卡 | 管理我的月卡信息 |  |
|  |  |  | 路内月卡开通 | 支持线上开通路内月卡 |  |
|  |  |  | 路内月卡续费 | 支持线上进行路内月卡续费 支持选择月卡套餐进行开通 |  |
|  |  |  | 路外月卡续费 | 支持线上进行路外月卡续费 |  |
|  |  |  | 月卡详情 | 查看月卡详细信息 |  |
|  |  |  | 月卡缴费记录 | 查看月卡的缴费记录 |  |
|  |  | 客服中心 | 意见反馈 | 可以向客服进行问题反馈 |  |
|  |  |  | 反馈历史 | 查看历史反馈信息 |  |
|  |  |  | 知识库 | 展示平台配置的知识库内容信息，包含常见的停车类问题的解答 |  |
|  |  | 订单申诉 | 订单申诉 | 车主停车后发现停车订单信息与实际停车信息不符，想要对订单发起申诉，以便于通过客服来解决问题 |  |
|  |  |  | 申诉记录 | 用户可以在申诉记录列表查询历史申诉信息 |  |
|  |  | 订单评价 | 订单评价 | 用户停车后产生了订单，想要对该次停车服务进行评价 |  |
|  |  | 优惠券 | 优惠券领取 | 用户可以通过平台配置的活动主动领取优惠券 |  |
|  |  |  | 优惠券列表 | 查看用户优惠券列表 |  |
|  |  |  | 优惠券锁定及释放 | 优惠券锁定及释放 |  |
|  |  |  | 优惠券使用 | 用户在支付停车费用时可以使用优惠券进行抵扣 |  |
|  |  | 我的收藏 | 收藏停车场 | 用户进入停车场详情后可以对停车场进行收藏操作，收藏后可以在我的收藏里进行查看 |  |
|  |  |  | 取消停车场收藏 | 用户进入我的收藏可以对已收藏的停车场进行取消收藏操作 |  |
|  |  | 电子发票 | 电子发票 | 查看用户可以开取发票订单的车场 |  |
|  |  |  | 发票抬头管理 | 管理开票抬头 |  |
|  |  |  | 电子发票开取 | 支持开取路内、路外停车订单及月卡开通及续费的订单发票 |  |
|  |  |  | 开票历史 | 查看历史开票信息 |  |
| 五 | 小程序 |  |  |  |  |
| 1 | 注册/登录 | 登录、注册 | 登录 | 登录 1、验证码登录：输入手机号及验证码进行登录. 其他说明： 首次登录即注册 | 1 |
|  |  |  | 注册 |  |  |
| 2 | 停车缴费 | 车牌缴费（输入车牌查订单） | 车牌缴费查询 | 输入车牌查询在停车辆停车信息 |  |
|  |  |  | 欠费查询 | 输入车牌查询车辆历史欠费信息 |  |
|  |  | 泊位缴费 | 输入泊位查询订单 | 点击可以进入输入泊位缴费页面 |  |
|  |  |  | 预缴停车费 | 输入泊位能沟进行停车费的预缴操作 |  |
|  |  | 支付停车费 | 车牌缴费查询在停订单并支付 | 支付在停费用 |  |
|  |  |  | 车牌缴费查询历史欠费订单并支付 | 支付历史停车费用 |  |
|  |  |  | 合并支付 | 用户可以对同一车牌同一车场的历史欠费订单进行合并支付 |  |
|  |  |  | 支付结果展示 | 展示支付结果 |  |
| 3 | 地图 | 地图（附近车场） | 地图信息 | 展示当前位置地图信息，并在地图上标记附近车场 |  |
|  |  |  | 地图缩放效果变化 | 地图缩放效果变化 |  |
|  |  |  | 车场列表 | 展示附近车场列表 |  |
|  |  | 搜索 | 搜索 | 可以通过输入目的地进行搜索，并查询目的地附近的车场 |  |
|  |  | 车场详情（路内） | 车场详情 | 查看车场详细信息 |  |
|  |  | 导航 | 导航 | 可以打开地图应用进行导航到目的地车场 |  |
| 4 | 我的 | 个人信息 | 个人信息 | 个人信息的维护 | 1 |
|  |  | 我的车辆 | 新增 | 可以添加我的车辆 |  |
|  |  |  | 删除、编辑 | 添加车辆后可以对车辆进行编辑和删除操作 |  |
|  |  |  | 车辆认证 | 可以对自己添加的车辆进行认证 |  |
|  |  | 停车记录 | 停车记录 | 分列展示停车中、离场待缴、已完成的停车订单 |  |
|  |  |  | 停车详情-停车中 | 按具体条件展示各类停车中详情信息 |  |
|  |  |  | 停车详情-离场待缴 | 按具体条件展示各类离场待缴详情信息 |  |
|  |  |  | 停车详情-已完成 | 按具体条件展示已完成订单详情信息 |  |
|  |  | 我的月卡 | 我的月卡 | 管理我的月卡信息 |  |
|  |  |  | 路内月卡开通 | 支持线上开通路内月卡 |  |
|  |  |  | 路内月卡续费 | 支持线上进行路内月卡续费 支持选择月卡套餐进行开通 |  |
|  |  |  | 路外月卡续费 | 支持线上进行路外月卡续费 |  |
|  |  |  | 月卡详情 | 查看月卡详细信息 |  |
|  |  |  | 月卡缴费记录 | 查看月卡的缴费记录 |  |
|  |  | 客服中心 | 意见反馈 | 可以向客服进行问题反馈 |  |
|  |  |  | 反馈历史 | 查看历史反馈信息 |  |
|  |  |  | 知识库 | 展示平台配置的知识库内容信息，包含常见的停车类问题的解答 |  |
|  |  | 订单申诉 | 订单申诉 | 车主停车后发现停车订单信息与实际停车信息不符，想要对订单发起申诉，以便于通过客服来解决问题 |  |
|  |  |  | 申诉记录 | 用户可以在申诉记录列表查询历史申诉信息 |  |
|  |  | 订单评价 | 订单评价 | 用户停车后产生了订单，想要对该次停车服务进行评价 |  |
|  |  | 优惠券 | 优惠券领取 | 用户可以通过平台配置的活动主动领取优惠券 |  |
|  |  |  | 优惠券列表 | 查看用户优惠券列表 |  |
|  |  |  | 优惠券锁定及释放 | 优惠券锁定及释放 |  |
|  |  |  | 优惠券使用 | 用户在支付停车费用时可以使用优惠券进行抵扣 |  |
|  |  | 我的收藏 | 收藏停车场 | 用户进入停车场详情后可以对停车场进行收藏操作，收藏后可以在我的收藏里进行查看 |  |
|  |  |  | 取消停车场收藏 | 用户进入我的收藏可以对已收藏的停车场进行取消收藏操作 |  |
|  |  | 电子发票 | 电子发票 | 查看用户可以开取发票订单的车场 |  |
|  |  |  | 发票抬头管理 | 管理开票抬头 |  |
|  |  |  | 电子发票开取 | 支持开取路内、路外停车订单及月卡开通及续费的订单发票 |  |
|  |  |  | 开票历史 | 查看历史开票信息 |  |

- 其他

| 1 | 运行调试 | 各系统运行、联调调试（满足建设单位验收要求） | 项 |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 运行维护 | 3年运行维护费用，含各类辅材维修更换、技术人员工资等费用，以保证项目正常运行（由投标单位自行综合考虑报价） | 项 |  |  | 1 |
| 3 | 机房租用 | 项目设备机房托管，以保证机房安全、稳定、高效运行（3年） | 项 |  |  | 1 |
| 4 | 拆除与修复 | 现状拆除与修复（涉及原有路面、人行道、绿化带等现状需拆除后恢复原状，由投标单位自行综合考虑报价） | 项 |  |  | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 各类大型机械进出场费（由投标单位自行综合考虑报价） | 项 |  |  | 1 |

▲所建系统需与苍南县内各停车系统及交警部门相关业务平台相兼容。（提供相关承诺）

▲本项目属交钥匙工程。以上采购清单数量与技术参数为最低要求，供应商根据项目实施要求发现有缺项或漏项的均不另外增加费用，已含投价总费用中。

四、商务条款

1、付款方式：合同总额组成为合同设备部分总额和平台软件部分总额。

（一）合同签订后十天内，招标人向中标人支付合同设备部分总额的30%作为预付款；

（二）中标人完成所有的安装调试工作并项目初步验收合格后，招标人向中标人支付至合同设备部分总额的70%；

- 平台软件部分完成研发后申请试运行前支付至平台软件部分总额的50%。

- （四）待安装调试完毕并试运行45天，通过有关部门验收合格后付至结算价的100%，发票应随付款进度及时提供。

- （五）质保期满后10日后，甲方扣除相关违约金（如有）后向乙方退还履约保证金。

- 注：如为联合体中标的，由联合体牵头方开具发票。

2、完工期：签订合同后，设备安装及软件研发时间为监理下达开工令之日起90天内完成，试运行45天后组织竣工验收。所有项目施工、设备安装、调试、验收需服从采购人的安排。

3、 安装调试

1)安装地点：按采购单位要求。

2)安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3)安装过程中发生的费用由卖方负责。

供应商应在投标文件中提供其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4、供货要求

- 本次招标属“交钥匙”工程，中标人应在合同签订后7天内提交交货进度和施工进度计划给采购人确认及深化图纸（方案）。

- 投标人须提供满足标书要求且符合国家或行业标准的全新原厂产品。投标人必须逐条响应招标文件要求，提供详细的系统架构及网络设计拓扑图，提供详细杆件、基础设计图、现场安装示意及效果图。除必须提供采购人列出的重要设备外，投标人应在满足标书所有要求前提下根据所投系统补充全部组成设备，确保系统的完整性、可靠性和先进性。

- 投标人应保障采购人在使用系统软件或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控，任何第三方提出侵权指控与采购人无关，造成的损失由投标人负责。采购人对本项目涉及到的所有软件享有永久使用权、研发成果的拥有权及3年免费升级。

- 未经采购人事先书面同意，中标人不得部分转让、全部转让或委托其应履行的合同义务，否则取消其资格并要求赔偿相关损失。

- 标书中提到的所有的参数指标均为在实际工程条件下的实测指标，非系统检测认证时中的测试指标。

- 中标人在提出初步验收申请时应提供项目性能及指标参数的自检报告。

- 工作界面如下

- 硬件方面：包括所有设备的设计、安装、调试等，含政府部门的相关审批手续、基础开挖、立杆、旧杆拆迁、破路、顶管、路面恢复、取电、防雷接地、路口各点之间的网络连接建设等，施工需相关手续由中标单位办理、采购单位配合。

- 系统兼容：

▲所建系统需与苍南县内各停车系统及交警部门相关业务平台相兼容，投标时提供相关承诺函。

5、售后服务

（一）质保期：自验收合格之日起不少于三年。质保期满，更换设备价格应不高于投标单价，平台管理软件维护升级费用应不高于该软件研发费用的6%，并在本次投标时提供质保期满后的主要硬件设备及技术服务收费标准。投标文件中写明过质保期后的服务承诺。

（二）质保期满后，若原有配件已不销售，中标人应承诺为采购人提供升级配件（价格不得高于原设备价格），使系统正常稳定工作。

（三）在质保期内提供售后服务电话7×24小时响应；供应商在接到采购人维修要求电话后，8小时内到达现场并故障排除后出具书面故障诊断报告备案，如在24小时内不能修复的，无偿提供同样备机供采购人使用，直至设备修复。报修的设备需中标供应商自行上门取回进行维修。

（四）中标人免费为采购人相关操作人员进行培训。

- 五、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项安装、调试、检验、测试、培训等工作，并在买方的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

4.质保期内维保及维修；

5.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

- 第四部分  合同主要条款

（以最终合同为准）

甲方（采购人）：苍南县公共事业投资集团有限公司

乙方（中标供应商）：

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规精神，甲方经过  公开招标 采购方式确定乙方为苍南县城新区智慧停车系统的提供单位，双方经协商达成以下条款：

一、采购产品名称、型号、规格和单价、数量、金额

| 序号 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件设备合价：小计 |  |  |  |  |  |  |
| 平台软件合价：小计 |  |  |  |  |  |  |

合同总计（人民币）:                大写:

注：本合同价格已包含了购买货物的价格及安装、调试、保修、售后服务及发运到指定地点等货物伴随服务的费用和所需缴纳的所有税费。

二、交货及完成所有安装调试要求：

1、乙方于合同签订生效后，设备安装及软件研发时间为监理下达开工令之日起90天内完成，试运行45天后组织竣工验收。所有设备的安装、调试、验收服从采购人的安排。

2、乙方应在交货前向甲方提供交货计划；

3、运输、保险和装卸的费用由乙方承担。

三、验收标准及提出异议时间：

1、开箱检验时双方皆应派员参加，验收合格后即时签署货物验收单。

2、验收标准：

（1）乙方交货同时应提交的材料包括但不限于装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其它随箱的技术资料；

（2）乙方保证交货时每一次开箱合格率均大于98%（百分之九十八）。

3、若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。补足或更换的货物应在签署货损证明之日起七日内运达甲方指定地点，相关费用由乙方承担。

4、乙方保证向甲方提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。甲方在清点时如发现缺失，乙方应在接到甲方通知后七日内予以补足。

5、在双方签署验收证书后三十日内，如果甲方发现货物内在的、非显而易见的损坏，或者货物的质量与合同规定不符，或者在货物质量保证期内证实货物是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），甲方有权要求乙方免费更换有缺陷的货物或部件。甲方应在发现该情况之日起七日内以书面形式通知乙方，乙方应在收到甲方通知后七日内免费更换有缺陷的货物或部件，相关费用由乙方承担。

6、甲方应将货物验收单同发票一起入账，作为甲方执行了政府采购的凭证。

四、质量标准及保修：

1、乙方保证提供的货物皆为符合国家标准的合格产品，且承诺为甲方提供符合或高于国家标准的服务。

2、乙方保证提供给甲方的货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合甲方在采购时提出的工作需要。

3、▲本项目质量保证期3年（设备技术参数中另有明确的除外）。

4、如因设备在使用中因人为因素而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负保修责任，乙方可以提供更换或修理服务，由此引起的费用由甲方负担。

5、如因乙方提供的货物有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责修理或更换有缺陷和损坏的货物，使货物运行指标和技术性能达到合同规定，由此引起的全部费用由乙方承担。

6、在合同货物保修期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物，而造成货物不得不停止使用，货物保修期应依照停止使用的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

五、履约保证金

1、签订合同后7个工作日内，中标供应商应向采购人提供中标合同金额的1%作为履约保证金（转账或保函）。履约保证金在项目验收合格后，无售后履约问题全部一次性无息退还。

2、中标供应商如未按时交纳履约保证金，采购人有权解除合同。

六、付款方式

（一）合同签订后十天内，招标人向中标人支付合同设备部分总额的30%作为预付款；

（二）中标人完成所有的安装调试工作并项目初步验收合格后，招标人向中标人支付至合同设备部分总额的70%；

- （三）平台软件部分完成研发后申请试运行前支付至平台软件部分总额的50%。

- （四）待安装调试完毕并试运行45天，通过有关部门验收合格后付至结算价的100%，发票应随付款进度及时提供。

- （五）质保期满后10日后，甲方扣除相关违约金（如有）后向乙方退还履约保证金。

注：如为联合体中标的，由联合体牵头方开具发票。

七、保密条款

1、在招标活动进行过程中和招标活动完成后，甲乙双方均有责任对委托方和投标方的商业秘密和技术秘密予以保密。

2、乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料,应负保密义务,非经甲方书面同意,不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的,乙方应向甲方支付违约金10万元;违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应负责赔偿；违反法律、法规的，乙方承担全部责任。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

八、违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之

一向乙方支付违约金。

3、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 4、乙方擅自更换项目负责人的违约责任：中标后未经采购人同意，不得擅自更换项目方负责人，否则按每次/每人80000元罚扣；经采购人同意，更换项目负责人的，按每次/每人40000元罚扣。

- 5、乙方擅自更换主要施工管理人员的违约责任：中标后未经采购人同意，不得擅自更换技术团队成员，否则按每次/每人40000元罚扣；经采购人同意，更换技术团队成员，按每次/每人20000元罚扣。

九、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件,但不包括双方的违约或 疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灭、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化,以及双方商定的其他事件。

3、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

4、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、诉讼法律适用及争议解决

1、本合同订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十一、合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购招标文件与采购补充文件；

2、成交供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、成交通知书。

甲    方：（印章）                     乙    方：（印章）

法定代表人或委托代理人：（签字）       法定代表人或委托代理人：（签字）

地    址：                             地    址：

邮政编码：                             邮政编码：

电    话：                             电    话：

传    真：                             传    真：

开户银行：                             开户银行：

账    号：                             账    号：

日    期：                             日    期：

注：本合同仅供参考，具体以中标供应商与采购人所签订正式合同为准。

- 第五部分  应提交的有关格式范例

一、投标供应商提交投标文件须知：

1、投标供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标供应商提交的资料作出自己的判断。

5、投标供应商提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标供应商须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

# 资格文件

目录

（1）营业执照…………………………………………………………………………（页码）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函………………………（页码）

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函………………（页码）

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函…………………………………………（页码）

（5）参加国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函………（页码）

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动承诺函…………………………………………………………（页码）

（7）投标供应商没有失信记录承诺函………………………………………………（页码）（8）联合体协议书（如是）

注：如为联合体投标的，联合体各成员均需提供以上内容，否则视为无效响应。

# 营业执照（复印件）

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

苍南县数据管理发展有限公司、浙江华域高宇项目管理有限公司：

我方参加           采购项目（项目编 号：       ）的国企采购活动，依据采购文件相关规定，郑重 承诺：我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合本项目采购 文件规定的投标供应商资格要求，如中标，我方将按我方投标文件承诺， 保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标 /谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一 切后果和责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

# 三、具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

苍南县数据管理发展有限公司、浙江华域高宇项目管理有限公司：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

苍南县数据管理发展有限公司、浙江华域高宇项目管理有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

# 五、参加国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

苍南县数据管理发展有限公司、浙江华域高宇项目管理有限公司：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

六、与参加本次项目同一合同项下国企采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的

承诺函

苍南县数据管理发展有限公司、浙江华域高宇项目管理有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加苍南县绿色停车基础设施配套项目（苍南县城新区智慧停车系统建设一期）的投标，与参加本次项目同一合同项下国企采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

七、投标供应商没有失信记录承诺函

苍南县数据管理发展有限公司、浙江华域高宇项目管理有限公司：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

- 报价文件

目录

（1）投标响应函…………………………………………………………………（页码）

（2）开标一览表…………………………………………………………………（页码）

（3）报价明细清单………………………………………………………………（页码）

（4）质保期满后的主要硬件设备及技术服务收费标准………………………（页码）

- 一、投标响应函

苍南县数据管理发展有限公司

浙江华域高宇项目管理有限公司：

(投标供应商全称)授权          (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的苍南县绿色停车基础设施配套项目（苍南县城新区智慧停车系统建设一期）(招标编号：CNDL2023016 )招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标供应商编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备参加国企采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6)没有违反采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

(1)资格文件

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求投标供应商提交的全部文件；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按本项目预算金额的2%赔偿对采购代理机构造成的损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按招标文件规定与采购人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按招标文件规定的招标代理服务费标准，承诺在签订合同前向采购代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标、成交无效。

法定（授权）代表人（签字）：

投标供应商盖 章：

联系电话：           传真：             电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

- 二、开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 标项 | 项目名称 | 投标总价（人民币元） | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苍南县绿色停车基础设施配套项目（苍南县城新区智慧停车系统建设一期） |  |  |  |

▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的投标总价包干模式包括但不仅限于：产品制造、运输、装卸、保险、保管、安装、调试、验收、设备及材料费、第三方检测机构检测所产生的一切费用、成本、利润、税金、人员培训费、风险费、售后服务费、代理费等、采购文件规定的其他应计入投标总价（或由中标供应商承担的其他费用）等全部工作所需的一切费用，和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商名称（公章）:

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：

日期：

- 三、报价明细清单

| 序号 | 名称 |  |  | 规格型号 |  | 数量 |  | 单价（元） |  | 总计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  | 大写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：可根据具体情况调整报价明细清单格式，但应包括项目涉及的一切相关税、费等费用。

投标供应商名称(公章)：

日期：    年  月   日

# 商务技术文件

目录

- 法定代表人授权委托书；…………………………………………………（页码）

- 法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)…………………（页码）

- 资质文件（如有）…………………………………………………………（页码）

- 投标产品配置表……………………………………………………………（页码）

- 商务技术偏离表……………………………………………………………（页码）

- 项目总负责人介绍，项目组成人员情况表………………………………（页码）

- 投标供应商项目业绩一览表………………………………………………（页码）

- 投标供应商针对本项目的方案……………………………………………（页码）

- 投标方案、优惠和承诺、维护方案、售后服务方案……………………（页码）

- 服务承诺……………………………………………………………………（页码）

- 其他必要提供的资料………………………………………………………（页码）

- 投标供应商认为需要的其他文件资料……………………………………（页码）

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标供应商可根据自身情况及商务、技术评标细则进一步细化。

- 一、法定代表人授权委托书

苍南县数据管理发展有限公司

浙江华域高宇项目管理有限公司：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理 苍南县绿色停车基础设施配套项目（苍南县城新区智慧停车系统建设一期）(编号：CNDL2023016     )政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此告知。

投标供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：日期：   年  月   日

- 二、法定代表人及授权代表人的身份证 (复印件加盖公章)

- 三、资质文件（如有）

- 四、投标产品配置表

采购单位：                 项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌及产地 | 主要型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注：此表可按原有格式进行复制。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标人全称：

日    期：

- 五、（一）商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

日期：

- 五、（二）技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标响应（逐 对应） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

日期：

六、拟派项目负责人情况表

| 姓名 |  | 近3年业绩及承担的主要工作情况（曾担任项目负责人的项目应列明细） |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 从业年限 |  |  |
| 证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件

投标供应商名称(公章)：：

日期：

项目小组人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 安排上岗起止时间 | 从事专业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目机构人员。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。

投标供应商名称(公章)：

日期：   年  月   日

七、供应商项目业绩一览表

项目编号：

| 用户名称 | 地址、联系电话 | 合同起止时间 | 合同金额 （万元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1.. 供应商可按此表格式复制。2、后附证明材料，证明材料详见评审办法及评分标准。

供应商全称（公章）：

# 日期

八、项目方案说明（自行编制）

投标供应商名称（公章）：

日期： 年  月   日

九、投标方案、优惠和承诺、维护方案、售后服务方案（自行编制）

投标供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

十、                 服务承诺（自行编制）

投标供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

- 十一、其他必要提供的资料

投标供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

十二、投标供应商认为需要的其他文件资料

投标供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

- 投标文件封面

苍南县绿色停车基础设施配套项目（苍南县城新区智慧停车系统建设一期）

（资格文件/报价文件/商务技术文件）

项目编号：CNDL2023016

投

标

文

件

投标供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

采购活动现场确认声明书

浙江华域高宇项目管理有限公司：

本人        （授权代表姓名），经由                         （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加苍南县绿色停车基础设施配套项目（苍南县城新区智慧停车系统建设一期）（编号： CNDL2023016 ）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表（签名）：

年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在30分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：249119727@qq.com 。

附件

## 联合体协议书格式（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体。共同参加（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 为联合体牵头人。

二、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

三、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

四、联合体各成员单位内部的职责分工、义务如下：

五、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

六、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：（盖章）

法定代表人其委托代理人：（签字或签章）

成员一名称：（盖章）

法定代表人其委托代理人：（签字或签章）

年 月 日