苍南县国企采购竞争性磋商文件

项目名称: 苍南县绿色停车基础设施配套项目-停车场改造一期

采购方式：竞争性磋商（线上电子招投标）

采 购 人：苍南县山海数字科技有限公司

联 系 人：苏先生

代理机构：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

联 系 人：戴先生

联系电话：0577-68882000

联系传真：0577-68882001

监督机构：苍南县公共事业投资集团有限公司

二○二四年五月

目 录

第一部分 竞争性磋商公告	- 3 -

第二部分 编制和提交磋商响应文件须知	- 6 -

一、总 则	- 10 -

二、磋商文件	- 10 -

三、磋商响应文件的编制	- 11 -

四、磋商响应文件的递交	- 14 -

五、开 标	- 15 -

六、磋 商	- 17 -

七、合同签订及其他	- 22 -

第三部分 项目技术规范和服务要求	- 24 -

第四部分 合同主要条款 （以最终合同为准）	- 60 -

第五部分 应提交的有关格式范例	- 60 -

资格文件	- 68 -

报价文件	- 72 -

商务技术文件	- 77 -

第六部分  评审办法	- 88 -

- 第一部分 竞争性磋商公告

项目概况： 苍南县绿色停车基础设施配套项目-停车场改造一期 采购项目的潜在供应商应在乐采云平台（http://www.lecaiyun.com），获取（下载）采购文件，并于2024年06月05日09点30分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：CNDL2024093

项目名称：苍南县绿色停车基础设施配套项目-停车场改造一期

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：689817

最高限价（元）：620835

采购需求：

数量：1

预算金额（元）：689817

单位：项

简要规格描述：详见磋商文件需求。

备注：

合同履约期限：标项 1，详见磋商文件。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）投标人参加国有企业采购活动应当具备下列条件规定；

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力;

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

- 参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动；

（三）本项目（否）接受联合体投标。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2024年06月05日  ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）

方式：线上获取

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2024年06月05日09:30分（北京时间）

地点（网址）：“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应

五、响应文件开启

开启时间：2024年06月05日09:30分（北京时间）

地点（网址）：苍南县灵溪镇春晖路公投大厦--苍南县公共资源交易中心/“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向人民法院提起诉讼。

2.其他事项：①投标保证金：投标供应商无需缴纳投标保证金。 ②本项目为苍南县国企采购，如与相关规定不一致以本采购文件为准。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：苍南县山海数字科技有限公司

地    址：苍南县灵溪镇春晖路433-505号公投大厦裙楼3楼

传    真：/

项目联系人（询问）：苏先生

项目联系方式（询问）：0577-59867708

2.采购代理机构信息

名   称： 温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

地   址： 苍南县灵溪镇鑫鑫财富中心1幢601室

传    真：0577-68882001

项目联系人（询问）：  戴先生

项目联系方式（询问）：0577-68882000/15990799335

3.同级国企采购监督管理部门

名    称：苍南县公共事业投资集团有限公司

地    址：苍南县灵溪镇春晖路433-505号公投大厦裙楼3楼

传    真： 0577-59867708

联  系  人 ：苏先生

监督投诉电话：0577-59867708

注：若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云平台（http://www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 编制和提交磋商响应文件须知

前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明 一、项目名称：苍南县绿色停车基础设施配套项目-停车场改造一期。 二、项目实施地点：苍南县山海数字科技有限公司及其指定地点。 三、主要功能和性能要求：详见第三部分——项目技术规范和服务要求。 四、供货期： ▲合同签订生效后 30 天内完成所有项目施工、设备安装、调试、验收需服从采购人的安排。 五、采购预算：人民币￥689817元 。 如供应商的投标报价超过最高限价的（￥620835元），其投标文件作无效标处理。 |
| 2 | 磋商有效期：自投标截止日起90天。 |
| 3 | 磋商保证金数额：投标人无需缴纳投标保证金。 |
| 4 | 招标服务费：采购代理服务费向中标供应商收取，（招标代理服务收费以国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格〔2015〕299号文件计算10000元包干）。供应商在报价时须将采购代理服务费综合考虑在内。 招标代理服务费汇入以下帐号： 开户银行：中国农业银行苍南华融支行 开户名称：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）龙港分所 开户帐号：1925 5201 0400 07037 |
| 5 | 磋商响应文件的组成：完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 6 | 磋商响应文件的编制：供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“国企采购云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 7 | 磋商响应文件的签章：电子签章。 |
| 8 | 磋商响应文件的形式：☑电子磋商响应文件（包括“电子加密磋商响应文件”和“备份磋商响应文件”，在磋商响应文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密磋商响应文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的磋商响应文件。 （2）“备份磋商响应文件”是指与“电子加密磋商响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份磋商响应文件视为无效备份磋商响应文件。 |
| 9 | 投标文件份数：（1）“电子加密磋商响应文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份磋商响应文件”：密封包装后（EMS或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：苍南县灵溪镇鑫鑫财富中心1幢601室，收件人：金扬滚， 联系电话：15990799335）。 |
| 10 | （1）“电子加密磋商响应文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密磋商响应文件”成功上传递交至“国企采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密磋商响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印磋商响应文件接收回执。 （2）“备份磋商响应文件”的密封包装、递交： （不作强制要求） a.投标供应商在“国企采购云平台”完成“电子加密磋商响应文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前递交以介质（U 盘）存储的未加密的“备份磋商响应文件”（一份）； b.“备份磋商响应文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 c.通过“国企采购云平台”成功上传递交的“电子加密磋商响应文件”已按时解密的，“备份磋商响应文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份磋商响应文件”而未将“电子加密磋商响应文件”成功上传至“国企采购云平台”的，投标无效。 （3）供应商递交以介质存储的数据电文形式（U 盘）的备份磋商响应文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： 1）未按规定密封或标记的响应文件； 2）由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； 3）未按规定获取采购文件的； 4）超过投标截止时间送达的； 5）仅提供备份响应文件的，投标无效 |
| 11 | 电子加密磋商响应 文件的解密和异常情况处理； （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密磋商 响应文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后 30 分钟内自行完成“电子加密磋商响应文件”的在线解密。 （2）通过“国企采购云平台”成功上传递交的“电子加密磋商响应 文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份磋商响应文 件”的，以“备份磋商响应文件”为依据（由采购组织机构按“政府 采购云平台”操作规范将“备份磋商响应文件”上传至“政府采购云 平台”，上传成功后，“电子加密磋商响应文件”自动失效），否则 视为磋商响应文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份磋商响应文件” 而未将电子加密磋商响应文件上传至“国企采购云平台”的，投标无效 |
| 12 | 磋商截止时间：2024年06月05日 09:30分。 |
| 13 | 投标地点：“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应 |
| 14 | 磋商时间和地点：2024年06月05日09:30分。 苍南县灵溪镇春晖路公投大厦--苍南县公共资源交易中心/“乐采云平台（www.lecaiyun.com）” |
| 15 | 带“▲”条款系指实质性要求条款。 |
| 16 | 1、投标截止后，在投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。投标人强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。 2、中标后，投标人拒绝签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。投标人中标后拒绝签订合同的，应按预算金额的2%对招标人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，投标人应继续承担超过部分的损失。 3、存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 |
| 17 | 潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |
| 18 | 不符合以下情况的，其投标将被拒绝。 （一）投标人参加国有企业采购活动应当具备下列条件规定； 1．具有独立承担民事责任的能力； 2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3．具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力; 4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 5．参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录； 6．法律、行政法规规定的其他条件。 （二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动； （三）本项目（否）接受联合体投标。 |
| 19 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 |

- 一、总 则

1、项目说明

1.1 项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)所述。

1.2 采购单位苍南县山海数字科技有限公司为本项目的采购人 (合同中的甲方)，温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙） 为采购代理机构，苍南县政府采购监管处为监督管理部门； 自愿参加本次项目采购的公司为供应商，经磋商产生并经批准供应商成交人(合同中的乙方)。

2、采购方式

竞争性磋商。

3、定义

3.1

合格的供应商应具备的资格要求，见磋商文件第一部分“竞争性磋商公告”。

3.2

服务

详见第三部分——项目技术规范和服务要求。

4、投标费用

供应商需自行承担涉及投标的一切税、费用。

- 二、磋商文件

5、磋商文件的组成

5.1 磋商文件包括下列文件及附件：

第一部分 竞争性磋商公告；

第二部分 编制和提交磋商响应文件须知；

第三部分 项目技术规范和服务要求；

第四部分 采购合同的一般和特殊条款；

第五部分 应提交的有关格式范例；

第六部分 评审办法。

5.2 供应商应认真审阅磋商文件中所有的内容，包括编制和提交磋商响应文件须知、

项目技术规范和服务要求、采购合同的主要条款、应提交的有关格式范例等。如果供应商编制的磋商响应文件没有从实质上响应磋商文件的要求，其磋商响应文件将被采购代

理机构拒绝。

6、磋商文件的澄清

6.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已

发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在

提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获得磋商文件的供应商。

6.2 供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本采购文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

7、磋商文件的修改

7.1 磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.2 若有必要，采购代理机构将酌情延长递交磋商响应文件的截止日期。

8、磋商响应报价

8.1 报价

有关本项目所需的一切税、费用均计入报价。投标人应根据《开标一览表》填写相

关内容。《开标一览表》是报价的唯一载体。

8.2 其它费用处理

采购文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。投标人在磋商响应文件 报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

8.3 投标货币

磋商响应文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

8.4 其他注意事项：

磋商响应人在磋商响应活动中提供任何虚假材料，其磋商响应无效，并监管部门查处。

- 三、磋商响应文件的编制

9、磋商响应文件的语言

供应商提交的磋商响应文件，以及供应商与采购有关投标的所有来往电函应使用中文，供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，如有差异和矛盾以中文为准。

10、磋商响应文件的组成

磋商响应文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。（其中电子磋商响应文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章）

10.1 资格文件至少应包括以下内容：

10.1.1 基本资格条件审查材料：

【即证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件的有关资格

证明文件。】

包括：

- 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)扫描件；

注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

- 具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

- 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

- 参加国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动承诺函；

- 投标供应商没有失信记录承诺函；

注：上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

10.2 报价文件至少应包括以下内容：

- 投标响应函；

- 开标一览表；

- 报价明细清单；

10.3 商务技术文件至少应包括以下内容：

- 法定代表人授权委托书；

- 法定代表人及授权委托人的身份证(扫描件加盖公章)；

- 资质文件（如有）；

- 投标产品配置表；

- 商务技术偏离表；

- 项目总负责人介绍，项目组成人员情况表（扫描件加盖有效公章） ；

- 投标供应商项目业绩一览表 ；

- 投标供应商针对本项目的方案

- 投标方案、优惠和承诺、维护方案、售后服务方案（格式自拟）；

- 服务承诺；

- 其他必要提供的资料。

- 投标供应商认为需要的其他文件资料

磋商响应文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。

供应商的磋商响应文件必须按照磋商文件要求制作。

供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

11、磋商保证金 ：无

12、磋商响应文件的编制和签章

12.1 本项目通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“乐采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“国企采购云平台”的要求编制并加密磋商响应文件。

12.2 磋商响应供应商应当按照“10、磋商响应文件的组成”规定的内容及顺序在 “乐采云电子交易客户端”编制磋商响应文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》 中不得出现本项目磋商响应文件报价，如因磋商响应人原因提前泄露磋商响应文件报价，后果自负。

12.3 本文件《第五部分应提交的有关格式范例》中有提供格式的，磋商响应供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行关联定位并签章，否则视为未提供；本文件《第五部分应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各磋商响应单位自行拟定格式，并加盖单位公章。电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

12.4 本章节“10、磋商响应文件的组成”内容中约定可以提供复制件的相关证明材料必须加盖磋商响应供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、许可材料、荣誉证书等）。

12.5 本章节“10、磋商响应文件的组成”内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的磋商响应无效。

12.6《磋商响应文件》内容不完整、编排混乱导致《磋商响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是磋商响应供应商的责任。

12.7《磋商响应文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商响应供应商负责。

12.8 磋商响应供应商没有按照“10、磋商响应文件的组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是磋商响应供应商的风险，由此造成的一切后果由磋商响应供应商自行承担。

- 四、磋商响应文件的递交

13、磋商响应文件的上传和递交

13.1 本项目实行网上投标。

供应商应准备电子响应文件、以介质存储的数据电文形式（U 盘）的备份响应文件二类：

（1）电子响应文件，按乐采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本采购文件要求

递交。

（2）以介质存储的数据电文形式（U 盘）的备份响应文件，按乐采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子响应文件格式，以 U 盘形式提供。数量为 1 份。

13.2 磋商响应文件均由资格文件、商务技术文件、报价文件组成。采购文件如有要求提供的原件等资格审查资料单独密封包装，包装封面标明资格审查等原件材料。

13.3 仅提供备份响应文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，磋商响应无效，相关风险由供应商自行承担。

13.4“备份磋商响应文件”递交至前附表所述的单位和地址。

13.5“电子加密磋商响应文件”解密和异常情况处理

13.5.1“电子加密磋商响应文件”解密：见《前附表》。

13.6 磋商响应文件的补充、修改或撤回

13.6.1 供应商应当在磋商响应截止时间前完成磋商响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回磋商响应文件。补充或者修改磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。磋商响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回磋商响应文件。磋商响应截止时间后递交的磋商响应文件，“国企采购云平台”将予以拒收。

13.6.2 磋商响应人应按前附表规定的时间、地点完成磋商响应文件的上传、解密；

13.6.3 磋商响应人应按前附表规定的时间、地点完成“备份磋商响应文件”的递交，

招标代理机构将拒绝接受逾期送达的“备份磋商响应文件”。

13.6.4 招标代理机构可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交磋商响应文件的截止日期。在上述情况下，招标代理机构与磋商响应人以前在磋商响应截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的磋商响应截止期。

13.6.5 磋商上传截止时间后，磋商响应供应商不得撤回、修改《磋商响应文件》。

13.7 磋商响应文件的备选方案

13.7.1 磋商响应供应商不得递交任何的磋商响应备选（替代）方案，否则其磋商响应文件将作无效标处理。与“电子加密磋商响应文件”同时生成的“备份磋商响应文件”

不是磋商响应备选（替代）方案。

- 五、开 标

14、开标形式

14.1 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“国企采购云平台”组织开标、开启磋商响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

15、开标准备

15.1 开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

15.2 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“国企采购云平台”组织开标、开启磋商响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。磋商响应供应商如不在线参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时磋商响应供应商因未在线参加开标而导致磋商响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

15.3 开标流程

15.3.1

（1）向各磋商响应供应商发出电子加密磋商响应文件【开始解密】通知，由供应商

按采购文件规定的时间内自行进行电子加密磋商响应文件解密。投标供应商在规定的时

间内无法完成已递交的“电子加密磋商响应文件”解密的，如已按规定递交了备份磋商

响应文件的，将由采购组织机构按“国企采购云平台”操作规范将备份磋商响应文件上

传至“国企采购云平台”，上传成功后，“电子加密磋商响应文件”自动失效； 注：提交的备份文件上传解密失败的将做无效标处理。

（2）电子加密磋商响应文件解密结束，通过在线询标形式组织各投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》，未在规定时间内提供的视为默认；

（3）开启磋商响应文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的磋商响应供应商的商务技术文件进入符合性审查

（5）符合性审查通过后，磋商小组发起磋商

（6）磋商结束后，经磋商小组评审及磋商，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内（30分钟）提交最后报价（注：未在规定时间内提交报价的视为退出磋商），招标代理机构向各磋商响应供应商发出最终报价文件通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行填写最终报价加盖签章并上传。 最后报价是磋商响应文件的有效组成部分。

15.3.2已提交磋商响应文件的供应商，在提交最后报价之前，若因磋商文件实质性变动导致供应商无法满足采购需求的，允许供应商退出磋商。

15.3.3 商务技术评审结束，公布其商务技术部分得分情况。公布开标一览表有关内容，制作开标记录表，供应商予以确认。（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。

15.3.4 评审结束后，公布成交候选供应商名单，及采购人最终确定成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“国企采购云平台”电子化开标或磋商程序调整的，按调整后程序执行。

15.4 磋商响应供应商资格审查

15.4.1 磋商小组首先依法对各磋商响应供应商的资格进行审查，审查各磋商响应供应商的资格是否满足采购文件的要求。磋商小组对磋商响应供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现磋商响应供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其成交资格并追究磋商响应供应商的法律责任。

15.4.2 磋商响应供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“磋商响应供应商资格要求”的，磋商小组将对其作资格审查不通过处理（无效磋商响应），不再后续磋商。

15.4.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关磋商响应供应商均作资格无效处理。

- 六、磋 商

16、磋商小组

16.1 采购代理机构依法组成由 3 人(含)以上奇数的人员组成的磋商小组，负责对磋商响应文件进行审查、质询、评审和比较等。磋商小组由采购人代表和政府采购咨询专家或经批准推荐的行业临时专家组成，其中政府采购咨询专家或经批准推荐的行业临时专家人数不少于成员总数的三分之二。

16.2 磋商小组的职责

16.2.1 磋商小组负责具体磋商事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价磋商响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求磋商响应人对磋商响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对磋商响应文件进行比较和评价；

（4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告磋商中发现的违法行为。

16.3 磋商原则

16.3.1 磋商原则：磋商小组按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件规定的磋商程序、磋商方法和磋商标准进行独立评审。

16.3.2 磋商工作将依据采购文件、磋商响应文件及采购文件中事先已列明的内容进（如现场方案讲解、演示等）。

16.4 磋商意见的争议处理

16.4.1 磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

16.5 磋商小组纪律

16.5.1 磋商小组成员必须严格遵守保密规定，不得泄露磋商的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，磋商小组成员不得私下与磋商响应供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

16.6 磋商流程及内容

本项目具体的磋商事务由磋商小组负责，磋商流程及内容如下：

16.6.1 磋商前准备

16.6.1.1 由磋商小组成员推选磋商小组组长，采购人代表不得担任磋商小组组长。

16.6.1.2 由磋商小组组长召集所有磋商小组成员阅读采购文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、磋商响应文件无效情形、磋商办法、磋商标准，以及其他与磋商有关的内容。

16.6.2 响应文件的符合性审查

对所有通过资格审查的磋商响应供应商的响应文件进行审查、评价响应文件是否符合采购文件的商务、技术、服务等实质性要求。

16.6.2.1 磋商小组首先对所有通过资格审查的响应文件进行符合性审查，审查每份响应文件是否实质上响应了采购文件的要求（实质性响应的文件是指响应文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定）。

16.6.3 响应文件的澄清、说明或补正

16.6.3.1 对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，将以书面形式（或通过“国企采购云平台”在线询标）的形式要求磋商响应供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，磋商响应供应商澄清、说明或补正时间为 30 分钟。

16.6.3.2 磋商响应供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“国企采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章。磋商响应供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

16.6.4 磋商响应文件的错误修正

16.6.4.1《磋商响应文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）磋商响应文件中开标一览表（报价表）内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《磋商响应文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

16.6.4.2 对不同文字文本《磋商响应文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.7 磋商响应文件有下列情况之一者将视为无效：

16.7.1 商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经磋商小组认定后作

无效标处理：

（1）磋商响应文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）磋商响应文件没有对本采购文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本采购文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在采购文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）磋商响应文件存在一个或一个以上备选（替代）磋商响应方案的；

（4）仅提交“备份磋商响应文件”的；

（5）磋商响应文件组成内容不齐全，本采购文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）磋商响应文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本采购文件要求或磋商响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响国企采购公平竞争行为的；

（9）采购人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，磋商响应人未能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

（10）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

16.7.2 报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经磋商小组认定后作无效标处理：

（1）磋商响应文件存在一个或一个以上备选（替代）磋商响应方案的；

（2）未按照采购文件标明的币种报价的，或者磋商响应文件中报价涵盖的内容不符合采购文件要求的；

（3）《开标一览表》内容与《磋商响应文件报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（4）磋商响应文件具有选择性，唱标价格与《磋商响应文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（5）磋商响应文件中报价超过采购预算（或最高限价）的；

（6）磋商响应文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本采购文件要求或磋商响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）磋商小组认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；磋商响应人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（9）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

17、磋商响应文件的评估、比较、评分

17.1 磋商小组应当按照采购文件中规定的磋商方法和标准，对符合性审查合格的磋商响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，磋商小组各成员将独立对每个磋商响应人的磋商响应文件进行评价，并汇总每个磋商响应人的得分。

17.2 对采购组织机构工作人员汇总的磋商结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分 30%以上的）情形的，磋商小组组长（磋商小组主任委员）应提醒相关磋商人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

18、修改磋商结果

18.1 磋商结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）磋商小组成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经磋商小组认定评分畸高、畸低的。

18.2 评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，磋商小组将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

19、供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商磋商小组根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

19.1 磋商小组根据各磋商响应供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按磋商响应报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和磋商响应报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、磋商响应报价和技术资信得分均相同的由磋商小组全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

19.2 根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的磋商响应供应商为中标（成交）候选供应商。

20、起草、签署评审报告

评审结束后，磋商小组将通过“国企采购云平台”起草评审报告，磋商小组成员应当在评审报告上签字，对自己的磋商意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

21、磋商响应文件磋商内容的保密

21.1 开标后，直到宣布成交单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较磋商响应供应商的所有资料，都不应向磋商响应人或与磋商无关的其他人泄露。

21.2 在磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及确定成交人过程中，磋商响应人对采购人、采购代理机构和磋商小组施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

22、废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

23、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

24、磋商小组将根据磋商文件和有关规定，履行评标工作职责，以磋商办法为标准，全面衡量各供应商对磋商文件的响应情况。对实质上响应磋商文件的供应商，以打分的方法，排出推荐成交的供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。磋商结果报经采购人同意，最终确定成交人。

25、采购人应当根据磋商小组推荐的顺序确定成交人，不得在磋商小组推荐的成交候选人以外确定成交人。

26、采购法规、文件中另有规定的，按照相关规定执行。

- 七、合同签订及其他

27、成交通知书

（1）确定成交人后，采购代理机构将在网站上公布竞争性磋商结果。

（2）成交候选供应商全部接受合同条件并签订合同后，成交通知书成为合同的组成部分。

（3）如成交人拒绝承担成交的项目，或提出采购人不能接受的条件，致使合同无法签订，采购人将取消其成交资格，并根据磋商小组推荐的成交候选人先后顺序，将下一顺序的成交候选供应商作为预成交人进行公示，或由采购人组织磋商小组复议后提出重新组织采购等建议。

（4）如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

28、合同的签订

成交人按规定的时间、地点，由法定代表人或授权代表与采购人签订合同。

29、履约保证金：

1、在合同签订前5个工作日内，中标供应商应向采购人提供中标合同金额的5%作为履约保证金（转账或保函）。履约保证金在项目质保期满后，无售后履约问题全部一次性无息退还。

2、中标供应商如未按时交纳履约保证金，采购人有权解除合同。

30、合同款结算方式 ：

合同签订后7个工作日内，采购人向中标供应商支付合同金额30%的预付款，项目安装完成后经采购人初步验收合格的7个工作日内支付合同金额40%，项目试运行一个月后最终验收合格的，满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内支付至结算款100%。

31、服务期

▲合同签订生效后  30  天内完成所有项目施工、设备安装、调试、验收需服从采购人的安排。

32、售后服务考核

对供应商进行合同的履约等方面的考核，发现弄虚作假，偷工减料，以次 充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，将视情况终止合同，并提请有关监督管理部门给予相应处罚。

33、采购方式改变

在符合资格的供应商不足规定数量或供应商提供的货物及其报价、售后服务承诺等不能满足采购人要求，以及采购过程中出现其他不正常情况时，经批准，采购代理机构将根据相关规定，重新选择合适的方式进行采购。

34、质疑与投诉

（1）供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

（2） 采购人或者采购代理机构应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购磋商小组应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

（3） 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向人民法院提起诉讼。

（4）要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35、解释权

磋商文件的解释权均属于苍南县山海数字科技有限公司和温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）。

- 第三部分 项目技术规范和服务要求

一、总述

1、本章节是采购人对采购需求的基本描述，并未对所有技术细节作出规定，投标供应商应提供符合本需求以及国家标准、行业标准的优质产品前来投标。

2、投标供应商的投标产品与采购需求不一致时，应在投标文件中如实说明，供评标委员会进行评审。供应商如未在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全响应采购要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

- 采购内容及要求

1、采购内容清单

①实验三小停车场

| 序号 | 产品名称 | 规格参数要求 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 道闸系统 |  |  |  |
| 1 | 停车场管理设备 | 道闸闸机 4米（右向） 接口参数： 1、手柄控制接口：1组手柄控制 2、开/关到位输出接口：1组输出接口 3、开/关/停控制信号接口：1组信号接口 4、LED指示灯模块控制接口：1组LED指示灯模块控制接口 5、红外/地感防砸信号接口：1组红外/地感防砸信号接口 6、保护接口（外接压力电波等保护设备）：1组保护接口（外接压力电波等保护设备） 道闸参数 1、遥控距离：30米以内 2、功率：60W 3、电机类型：交流电机 4、机箱材质：冷轧钢 5、道闸类型：直杆、伸缩杆 6、长度：4米 7、★运行噪音：整机运行平稳，无异响，噪音≤65dB(A)（提供报告公安部检测报告） | 台 | 1 |
| 2 | 停车场管理设备 | 道闸闸机 4米（左向） 接口参数： 1、手柄控制接口：1组手柄控制 2、开/关到位输出接口：1组输出接口 3、开/关/停控制信号接口：1组信号接口 4、LED指示灯模块控制接口：1组LED指示灯模块控制接口 5、红外/地感防砸信号接口：1组红外/地感防砸信号接口 6、保护接口（外接压力电波等保护设备）：1组保护接口（外接压力电波等保护设备） 道闸参数 1、遥控距离：30米以内 2、功率：60W 3、电机类型：交流电机 4、机箱材质：冷轧钢 5、道闸类型：直杆、伸缩杆 6、长度：4米 7、★自动落杆功能：道闸同时满足开到位状态、无其他控制开信号、计时到设定时间、防砸线圈上无车条件时，道闸会自动落杆。（提供报告公安部检测报告） | 台 | 1 |
| 3 | 停车场管理设备 | 车牌抓拍摄像机 1、集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体； 2、400万像素高清摄像机，最大分辨率可达688*1520，帧率高达25fps； 3、显示屏：支持两列行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置； 4、内置高亮LED灯，智能补光技术； 5、数字水印功能：支持在编码时加入特殊字段，可提示录像文件或图片被篡改； 6、无牌车辆抓拍功能检查：当视频监控区域内有无号牌车辆进入时，可对该车辆进行抓拍； 7、机动车捕获率：在天气晴朗无雾条件下进行测试，日间环境光照度不低于2001x，夜间辅助光照度不高于301x。日间机动车捕获率≥99.9%；夜间机动车捕获率≥99.9%； 8、机动车车牌识别准确率试验：在天气晴朗无雾，机动车结构化属性信息清晰可辨的条件下进行测试，日间环境光照度不低于2001x，夜间辅助光照度不高于301x。日间机动车车牌号识别准确率≥99.9%；夜间机动车车牌号识别准确率≥99.9%。（公安部检测报告证明） 9、★语音播报功能检查：支持在设备里保存语音片段，通过音频输出口控制外部音频设备输出语音；支持播放后台下发的语音信息。（公安部检测报告证明） 10、显示屏功能检查：支持滚动或静止显示过车时间、车牌号、停车时长、收费金额、自定义内容等信息；11、外接道闸控制功能:布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关； 12、补光灯控制功能检查：内置补光灯，可通过IE浏览器或客户端开启/关闭。支持在低照度环境下，自动开启补光灯，并调节补光灯亮度。支持按预先设置时间段开启补光灯，控制补光灯亮度。支持手动调节补光灯亮度，补光灯亮度1~100可调； 13、★报警功能检查：发生以下情况之一时应产生报警提醒：（1）当识读到未授权的车辆时；（2）当识读到已设定须提示的车辆时；(3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时(4)当通讯发生故障时。（公安部检测报告证明） 14、★黑白名单同步和比对功能检查：联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控；断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控。（公安部检测报告证明） 15、★车牌识别功能检查：支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车（小车的绿色和大车的黄绿色的车牌号；支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号。（公安部检测报告证明） 16、过滤抓拍功能检查：支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍、背向和全部抓拍； 17、★虚假车牌过滤：支持对打印车牌，单独车牌照片等虚假车牌进行过滤。（公安部检测报告证明） 18、★连续过车功能检查：支持于连续过车模式，连续过车时道闸不落杆。（公安部检测报告证明） 19、★强光抑制设置检查：强光抑制设置选项。（公安部检测报告证明） 20、★机动车行进方向识别功能检查：支持识别机动车行进方向；行进方向包括来向、去向。（公安部检测报告证明） | 台 | 2 |
| 4 | 停车场管理设备 | 防撞雷达 技术参数： 1、发射频率（ GHz ） 79 2、发射功率（ mW） ≤10 3、波束宽度 俯仰±10°,水平±38° 4、响应时间（ ms ） 50ms 5、防砸宽度（ m ） 横向宽度 0~2m 可调 6、车道宽度（ m ） 0.3~6m（可调 ） 7、检测目标 人或车 8、在线调试 串口/WIFI 调试 9、在线升级 串口/WIFI 升级 10、工作电压（ VDC ） 9~12 11、工作电流（A） ＜0.25 12、功耗（W） ＜3 13、环境温度(°C ） -40~+85 14、外形尺寸（ mm³) 112.4*136.9*29 | 台 | 2 |
| 5 | 控制箱 | 监控箱 落地 室外机柜，尺寸600mm（宽）× 800mm（高）× 430mm（深）（不含帽檐和基座），单开门设计，内置强电模块，能够容纳交换机、光纤收发器及终端存储服务器，为设备提供保护与电力供给。 设备安装基于 19 英寸标准结构设计，有17U 安装空间，具有良好的安装通用性 机柜含有强电模块，包含220V电源防雷，2P25A空气1个，三芯插座一个，1P10A空开8个 机柜为单层机构，外侧钣金厚度为 1.2mm，有效的保证了机柜的强度需求 风扇安装在柜体的顶部居中位置，可有效的降低主设备散发出来的温度 机柜内含照明模块，方便设备夜间维护 防护等级IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰 机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证了防护性 机柜单开门设计，门锁采用户外机柜防水锁，为机柜提供可靠的安全保护 使用三复合的三元乙丙优质密封条，有效保证了机柜门活动连接部分的密封性 接地系统安全可靠 机柜安装螺钉放在机柜内部，防盗可靠 机柜底部设有进出线缆仓，方便理线 机柜采用落地安装方式 外部环境温度：-20℃~45℃ 贮存温度：-40℃~70℃ 机柜内部相对湿度：≤85%（+30℃） 贮存湿度：0~100% 大气压强：70~106KPa | 台 | 1 |
| 6 | 停车场管理设备 | 安全岛1.2*0.5*0.2 | 套 | 2 |
| 7 | 配线 | 电源线 防水RVV3*4 | 项 | 1 |
| 8 | 双绞线缆 | 网线 cat6 | 项 | 1 |
| 9 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 4 |
| 10 | 配线 | 电源线 防水RVV2*2.5 | 项 | 1 |
| 11 | 配线 | 电源线 RVV6*0.5 | 项 | 1 |
| 12 | 配管 | 明配刚性阻燃管 PVC DN20 | 项 | 1 |
| 13 | 配管 | 明配刚性阻燃管 PVC DN25 | 项 | 1 |
| 14 | 砌筑井 | 0# 手井 | 座 | 5 |
| 15 | 配管 | 硅芯管 40/33 | m | 228.00 |
| 16 | 停车场管理设备 | 余位牌 1. 双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色，像素组成1红1绿 2. 分辨率128*64，支持最小16点阵显示 3. 安装方式：立柱安装 4. 冷轧钢板机箱，防风雨型，正面符合IP65防护等级 5. 最大功率：400W 6. 用于路边、场库等的停车信息发布，配套停车场管理系统，发布停车场位置信息、余位信息等，也可发布一些自定义动态信息 7. 显示屏参数 8. 显示分辨率：128*64 9. 显示亮度：8000cd/m2 10. 屏幕类型：LED 11. 显示：4行8字 12. 显示屏尺寸：1350mm*710mm*120mm | 台 | 1 |
| 17 | 停车场管理设备 | 停车场指示牌 800*1000 铝板蓝底白字户外立式立式反光铝板，含立杆件和地笼 | 台 | 1 |
| 18 | 标志板 | 收费价格公示牌 800*1000 铝板蓝底白字户外立式立式反光铝板，含立杆件和地笼 | 块 | 1 |
| 19 | 标志板 | 二维码收费牌 600*800 铝板蓝底白字户外立式立式反光铝板，含立杆件和地笼 | 块 | 1 |
| 20 | 其他 | 石墩 | 座 | 9 |
| 21 | 标记 | 停车位划线 1.材料品种：反光热熔型标线漆 2.规格尺寸：宽度15㎝，车位尺寸2250㎜*6000㎜ 3.包含泊位标线，泊位方向 | 个 | 73 |
| 22 | 标记 | 道路划线 | 个 | 16 |
| 23 | 减速垄 | 减速带 1000*350*50 铸钢梯形承重≥80顿 | 项 | 1 |
| 24 | 光缆 | 光缆 12芯 | 项 | 1 |
| 25 | 光纤测试 | 测试 光纤 | 链路 | 1 |
| 26 | 分配网络 | ONU 室内型 | 个 | 1 |
| 27 | 交换机 | 千兆 8口交换机 1、8个10/100/1000M，2个千兆SFP光口； 2、支持web网管（中英文）、端口管理 、POE状态查询启用关闭、光口支持千百兆光模块、电源端口告警、数据统计、vlan配置、MAC地址查询、端口镜像、QOS、风暴抑制、生成树、SNMPV1/V2、远程重启、恢复出厂、文件管理升级下载等； 3、背板带宽：20G，包转发率：15Mpps； 4、MAC地址表大小：8K； 5、★支持WT搜索工具、支持WTNMS网管软件（提供原厂截图并加盖公章）； 6、宽温支持-40℃～85℃ 工作环境； 7、★支持WT-RING 环网协议（提供原厂截图并加盖公章）； 8、无风扇设计，IP40防护等级，抗冲击铝壳； 9、支持DC48-57V双电源冗余备份输入，提高设备可靠性； 10、支持9K巨帧； 11、支持一键恢复出厂设置； 12、提供二挡拨码开关功能（vlan端口隔离、环网、强制10M）； 13、支持长距250米传输； 14、EMC：15kv空气放电、8kv接触放电； 15、浪涌冲击抗干扰度4KV； 16、4kv端口防雷、4kv电源防雷； 17、★入网许可证、公安部检测报告（提供检测报告）； 18、★产品认证CE、FCC、RoHS （提供认证证书或检测报告）； | 台 | 1 |
| 28 | 分配网络 | 插板 | 个 | 2 |
| 29 | 布放尾纤 | 束状尾纤 2M | 根 | 1 |
|  | 监控系统 |  |  |  |
| 30 | 监控摄像设备 | 摄像机 枪机 1.采用不低于400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器 2.内置高效暖光和红外补光灯，红外监控距离不低于60米，暖光监控距离不低于30米 3.★设备角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%(公安部检测报告证明) 4.★设备支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹(公安部检测报告证明) 5.支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 6.支持区域入侵，绊线入侵，快速移动（可人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图 7.★设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端(公安部检测报告证明) 8.★支持在web界面中设置车牌指定位号匹配规则,当检测到的号牌匹配该规则时,联动报警事件(公安部检测报告证明) 9.支持报警2进2出，音频1进1出，485，最大支持512G Micro SD卡，内置麦克和扬声器 10.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 11.★设备支持一键诊断网络工况、运行工况;支持网络抓包、运行日志导出(公安部检测报告证明) 12.支持DC12V/POE供电方式 13.支持IP67防护等级 | 台 | 12 |
| 31 | 监控摄像设备 | 摄像机 球机 1.双COMS传感器，细节抓拍镜头像素≥400万，CMOS传感器靶面尺寸≥1/1.8"，支持4倍光学变倍；全景镜头像素≥400万，CMOS传感器靶面尺寸≥1/2.8"。 2.全景内置不少于2个白光补光灯，细节内置不少于4个柔光双色补光灯。 3.最低照度彩色：0.00021x，黑白：0.00011x。 4.红外灯开启后可识刷距设备不小于120米处的人体轮廓；白光灯开启可识别距设备不小于100米处的人体轮廓。 5.★水平旋转范围：细节通道支持0-350°，可实现水平360°全景监控。(公安部检测报告证明) 6.★垂直旋转范围：细节通道支持-10°-30°；全景通道支持-5°-15°。(公安部检测报告证明) 7.★底座安装角度调节范围：水平方向支持-5°-5°。(公安部检测报告证明) 8.★支持全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控。(公安部检测报告证明) 9.★在全景通道画面保持不动情况下，细节通道可独立旋转；支持为两个镜头配置单独的抓拍参数。(公安部检测报告证明) 10.★全景摄像机光圈优于F1.0, 细节摄像机光圈优于F1.2。(公安部检测报告证明) 11.★内置加热玻璃，支持智能除冰/防雾(公安部检测报告证明) 12.可对经过监控的行人、非机动车、机动车、人脸进行监视、跟踪、抓拍。 13.支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级 14.支持IP66;TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护 | 台 | 6 |
| 32 | 控制箱 | 室外机柜，尺寸600mm（宽）× 800mm（高）× 430mm（深）（不含帽檐和基座），单开门设计，内置强电模块，能够容纳交换机、光纤收发器及终端存储服务器，为设备提供保护与电力供给。 设备安装基于 19 英寸标准结构设计，有17U 安装空间，具有良好的安装通用性 机柜含有强电模块，包含220V电源防雷，2P25A空气1个，三芯插座一个，1P10A空开8个 机柜为单层机构，外侧钣金厚度为 1.2mm，有效的保证了机柜的强度需求 风扇安装在柜体的顶部居中位置，可有效的降低主设备散发出来的温度 机柜内含照明模块，方便设备夜间维护 防护等级IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰 机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证了防护性 机柜单开门设计，门锁采用户外机柜防水锁，为机柜提供可靠的安全保护 使用三复合的三元乙丙优质密封条，有效保证了机柜门活动连接部分的密封性 接地系统安全可靠 机柜安装螺钉放在机柜内部，防盗可靠 机柜底部设有进出线缆仓，方便理线 机柜采用落地安装方式 外部环境温度：-20℃~45℃ 贮存温度：-40℃~70℃ 机柜内部相对湿度：≤85%（+30℃） 贮存湿度：0~100% # 大气压强：70~106KPa | 台 | 2 |
| 33 | 配线 | 电源线 防水RVV3*4 | 项 | 1 |
| 34 | 双绞线缆 | 网线 cat5e | 项 | 1 |
| 35 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 18 |
| 36 | 光缆终端盒 | 终端盒 12芯 | 个 | 1 |
| 37 | 光缆 | 光缆 4芯 | 项 | 1 |
| 38 | 光纤测试 | 测试 光纤 | 链路 | 2 |
| 39 | 分配网络 | ONU 室内型 | 个 | 1 |
| 40 | 跳线 | SC/UPC-SC/UPC 5m | 条 | 8 |
| 41 | 监控摄像设备 | 枪机支架 | 台 | 12 |
| 42 | 监控摄像设备 | 球机支架 | 台 | 6 |
| 43 | 接线盒 | 弱电防水盒 | 个 | 12 |
| 44 | 辅材 | 水晶头 RJ45 | 只 | 36 |
| 45 | 交换机 | 8口POE交换机 1、8个10/100/1000自适应POE端口，2个千兆SFP光口； 2、支持二层网管功能： 支持web网管（中英文）、端口管理 、POE状态查询启用关闭、光口支持千百兆光模块、电源端口告警、数据统计、vlan配置、MAC地址查询、端口镜像、QOS、风暴抑制、生成树、SNMPV1/V2、远程重启、恢复出厂、文件管理升级下载等； 3、背板带宽：20G，包转发率：15Mpps； 4、★支持WT搜索工具、支持WTNMS网管软件（提供原厂截图并加盖公章）； 5、宽温支持-40℃～85℃ 工作环境； 6、★支持WT-RING 环网协议（提供原厂截图并加盖公章）； 7、无风扇设计，IP40防护等级，抗冲击铝壳； 8、支持DC48-57V双电源冗余备份输入，提高设备可靠性； 9、无风扇设计，IP40防护等级，抗冲击铝壳，导轨式安装； 10、提供二挡拨码开关功能（vlan端口隔离、环网、强制10M）； 11、支持长距250米传输； 12、EMC：15kv空气放电、8kv接触放电； 13、浪涌冲击抗干扰度4KV； 14、4kv端口防雷、4kv电源防雷； 15、★入网许可证、公安部检测报告（提供检测报告）； 16、★产品认证CE、FCC、RoHS （提供认证证书或检测报告）； | 台 | 3 |
| 46 | 收发器 | 光纤收发器 支持1个千兆SC接口，支持4个10/100/1000Mbps自适应RJ45 端口 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab等网络标准 即插即用，快速转发：光纤收发器只需要插入即可，无需任何配置 高速无损传输数据最远可达3km 4kV防雷设计，品质保证 波分复用，单纤数据转发，节约一半布线成本 准工业级全金属设计外壳，坚固耐用，散热能力强 | 套 | 1 |
| 47 | 辅材 | 钢带抱箍 | 套 | 36 |
| 48 | 配管 | 明配刚性阻燃管 PVC DN20 | 项 | 1 |
| 49 | 配管 | 明配刚性阻燃管 PVC DN15 | 项 | 1 |
| 50 | 砌筑井 | 0# 手井 | 座 | 9 |
| 51 | 配管 | 硅芯管 40/33 | 项 | 1 |
|  | 路灯系统 |  |  |  |
| 52 | 一般路灯 | 路灯 4米 150W 一、结构、散热和光学特点 1、灯具结构：LED灯具应为控制装置可互换灯具，为一体化灯具，非模组式。 2、流线型设计，表面光洁，自清洁无积灰，内置鳍片式散热设计 3、★优质高压压铸铝壳体，表面静电喷涂，抗腐蚀能力强，可提供国家级灯具检测中心出具500小时盐雾测试报告 4、灯具自带呼吸器（防水透气膜），平衡腔体内外的气体压力，防止光学腔结露，避免光衰 5、不采用胶水密封，减少挥发性有机化合物对LED芯片表面硅胶损害，减缓光衰 6、平板式超白钢化玻璃防护罩，避免塑料透镜静电吸附汽车尾气、灰尘等造成难以清洗的油污表面，很容易通过高压水枪冲洗，减少光衰；同时钢化玻璃的化学稳定性远大于塑料透镜，隔离了紫外线和汽车尾气含有的挥发性有机化合物对塑料透镜的损害，避免透镜黄化，减少光衰；同时钢化玻璃的硬度远大于塑料透镜，避免飞扬的风沙和人工擦洗对塑料表面的划伤，减少光衰 7、专利路灯配光透镜，无黄斑 二、安装特点 1、免工具开启设计，不用工具开盖，不用工具拆装电器底板 2、顶装和侧装两种安装方式 3、仰角可调，方便现场调节配光 4、开盖断电功能，降低触电风险 5、内置水平仪，方便现场安装调节灯具水平度 三、电气和防护特点 1、★独立可编程恒流电源，编程设置电气参数，电源内置10KV浪涌保护，线-线之间和线-地之间都是10KV，同品牌电源可提供省级防雷中心出具的10KV（线-线之间和线-地之间）浪涌测试报告 2、双重10KV浪涌保护，独立10KV浪涌保护器和电源内置10KV浪涌保护 3、抗冲击性：IK08 4、密封等级：IP66 四、性能特点 1、灯具功率：150W、200W，在额定工况下运行，功率等电气参数波动不得大于±5％。 2、★4000K±100色温，显色指数≥75，功率因数≥0.98，色容差≤3条件下，光效大于200lm/W，同系列产品可提供国家级灯具检测中心出具检测报告 3、★3000小时无光衰，同系列产品可提供国家级灯具检测中心出具节能检测报告，3000小时光通维持率大于100% 4、★灯具LED芯片工作结温小于80°C，同系列产品可提供国家级灯具检测中心出具的结温报告 5、★灯具允许工作环境温度-40°C ~+55°C，能适应极端恶劣的温度环境（特别是高温环境），同系列产品可提供国家级灯具检测中心出具的CQC标志认证试验报告，指明最高额定工作环境温度可达55° 含路灯基础及接地 | 套 | 16 |
| 53 | 配管 | 硅芯管 40/33 | 项 | 1 |
| 54 | 配线 | 电源线 防水RVV3*6 | 项 | 1 |
| 55 | 砌筑井 | 0# 手井 | 座 | 4 |
| 56 | 落地式控制箱 | 1.名称：室外电箱 落地 2.内容：含漏电保护开关、光控时控开关 3.基础：基础制作安装及接地 | 台 | 2 |
|  | 其他 |  |  |  |
| 57 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方 | 项 | 1 |
| 58 | 回填方 | 人工就地回填土 | 项 | 1 |
| 59 | 拆除修复 | 现状路面、绿化等拆除修复， | 项 | 1 |
| 60 | 清运 | 施工现场垃圾清理及外运 | 项 | 1 |
| 61 | 清除标线 | 清除标线 机械清除 | 项 | 1 |
| 62 | 链路VPN+网络 | 链路VPN100兆 1年 | 项 | 1 |
| 63 | 集成 | 各系统集成，包含对接、兼容、调试等，以保证项目正常运行 | 项 | 1 |

# ②水景公园停车场

| 序号 | 产品名称 | 规格参数要求 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 道闸系统 |  |  |  |
| 1 | 停车场管理设备 | 道闸闸机 5米（右向） 接口参数： 1、手柄控制接口：1组手柄控制 2、开/关到位输出接口：1组输出接口 3、开/关/停控制信号接口：1组信号接口 4、LED指示灯模块控制接口：1组LED指示灯模块控制接口 5、红外/地感防砸信号接口：1组红外/地感防砸信号接口 6、保护接口（外接压力电波等保护设备）：1组保护接口（外接压力电波等保护设备） 道闸参数 1、遥控距离：30米以内 2、功率：60W 3、电机类型：交流电机 4、机箱材质：冷轧钢 5、道闸类型：直杆、伸缩杆 6、长度：5米 7、★射频电磁场辐射抗扰度试验：扫频 80MHz~1000MHz、场强10V/m 调频1kHz、调制深度80%、试验中功能正常，无误动作（提供报告公安部检测报告） | 台 | 1 |
| 2 | 停车场管理设备 | 车牌抓拍摄像机 1、集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体； 2、400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps； 3、显示屏：支持两列行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置； 4、内置高亮LED灯，智能补光技术； 5、数字水印功能：支持在编码时加入特殊字段，可提示录像文件或图片被篡改； 6、无牌车辆抓拍功能检查：当视频监控区域内有无号牌车辆进入时，可对该车辆进行抓拍； 7、机动车捕获率：在天气晴朗无雾条件下进行测试，日间环境光照度不低于2001x，夜间辅助光照度不高于301x。日间机动车捕获率≥99.9%；夜间机动车捕获率≥99.9%； 8、机动车车牌识别准确率试验：在天气晴朗无雾，机动车结构化属性信息清晰可辨的条件下进行测试，日间环境光照度不低于2001x，夜间辅助光照度不高于301x。日间机动车车牌号识别准确率≥99.9%；夜间机动车车牌号识别准确率≥99.9%。（公安部检测报告证明） 9、★语音播报功能检查：支持在设备里保存语音片段，通过音频输出口控制外部音频设备输出语音；支持播放后台下发的语音信息。（公安部检测报告证明） 10、显示屏功能检查：支持滚动或静止显示过车时间、车牌号、停车时长、收费金额、自定义内容等信息；11、外接道闸控制功能:布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关； 12、补光灯控制功能检查：内置补光灯，可通过IE浏览器或客户端开启/关闭。支持在低照度环境下，自动开启补光灯，并调节补光灯亮度。支持按预先设置时间段开启补光灯，控制补光灯亮度。支持手动调节补光灯亮度，补光灯亮度1~100可调； 13、★报警功能检查：发生以下情况之一时应产生报警提醒：（1）当识读到未授权的车辆时；（2）当识读到已设定须提示的车辆时；(3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时(4)当通讯发生故障时。（公安部检测报告证明） 14、★黑白名单同步和比对功能检查：联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控；断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控。（公安部检测报告证明） 15、★车牌识别功能检查：支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车（小车的绿色和大车的黄绿色的车牌号；支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号。（公安部检测报告证明） 16、过滤抓拍功能检查：支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍、背向和全部抓拍； 17、★虚假车牌过滤：支持对打印车牌，单独车牌照片等虚假车牌进行过滤。（公安部检测报告证明） 18、★连续过车功能检查：支持于连续过车模式，连续过车时道闸不落杆。（公安部检测报告证明） 19、★强光抑制设置检查：强光抑制设置选项。（公安部检测报告证明） 20、★机动车行进方向识别功能检查：支持识别机动车行进方向；行进方向包括来向、去向。（公安部检测报告证明） | 台 | 2 |
| 3 | 停车场管理设备 | 防撞雷达 技术参数： 1、发射频率（ GHz ） 79 2、发射功率（ mW） ≤10 3、波束宽度 俯仰±10°,水平±38° 4、响应时间（ ms ） 50ms 5、防砸宽度（ m ） 横向宽度 0~2m 可调 6、车道宽度（ m ） 0.3~6m（可调 ） 7、检测目标 人或车 8、在线调试 串口/WIFI 调试 9、在线升级 串口/WIFI 升级 10、工作电压（ VDC ） 9~12 11、工作电流（A） ＜0.25 12、功耗（W） ＜3 13、环境温度(°C ） -40~+85 14、外形尺寸（ mm³) 112.4*136.9*29 | 台 | 1 |
| 4 | 控制箱 | 监控箱 落地 室外机柜，尺寸600mm（宽）× 800mm（高）× 430mm（深）（不含帽檐和基座），单开门设计，内置强电模块，能够容纳交换机、光纤收发器及终端存储服务器，为设备提供保护与电力供给。 设备安装基于 19 英寸标准结构设计，有17U 安装空间，具有良好的安装通用性 机柜含有强电模块，包含220V电源防雷，2P25A空气1个，三芯插座一个，1P10A空开8个 机柜为单层机构，外侧钣金厚度为 1.2mm，有效的保证了机柜的强度需求 风扇安装在柜体的顶部居中位置，可有效的降低主设备散发出来的温度 机柜内含照明模块，方便设备夜间维护 防护等级IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰 机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证了防护性 机柜单开门设计，门锁采用户外机柜防水锁，为机柜提供可靠的安全保护 使用三复合的三元乙丙优质密封条，有效保证了机柜门活动连接部分的密封性 接地系统安全可靠 机柜安装螺钉放在机柜内部，防盗可靠 机柜底部设有进出线缆仓，方便理线 机柜采用落地安装方式 外部环境温度：-20℃~45℃ 贮存温度：-40℃~70℃ 机柜内部相对湿度：≤85%（+30℃） 贮存湿度：0~100% 大气压强：70~106KPa | 台 | 1 |
| 5 | 停车场管理设备 | 安全岛1.5*0.5*0.2 | 套 | 1 |
| 6 | 配线 | 电源线 防水RVV3*4 | 项 | 1 |
| 7 | 双绞线缆 | 网线 cat6 | 项 | 1 |
| 8 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 3 |
| 9 | 配线 | 电源线 防水RVV2*2.5 | 项 | 1 |
| 10 | 配线 | 电源线 RVV6*0.5 | 项 | 1 |
| 11 | 配管 | 明配刚性阻燃管 PVC DN20 | 项 | 1 |
| 12 | 配管 | 明配刚性阻燃管 PVC DN25 | 项 | 1 |
| 13 | 砌筑井 | 0# 手井 | 座 | 6 |
| 14 | 配管 | 硅芯管 40/33 | 项 | 1 |
| 15 | 停车场管理设备 | 余位牌 1. 双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色，像素组成1红1绿 2. 分辨率128*64，支持最小16点阵显示 3. 安装方式：立柱安装 4. 冷轧钢板机箱，防风雨型，正面符合IP65防护等级 5. 最大功率：400W 6. 用于路边、场库等的停车信息发布，配套停车场管理系统，发布停车场位置信息、余位信息等，也可发布一些自定义动态信息 7. 显示屏参数 8. 显示分辨率：128*64 9. 显示亮度：8000cd/m2 10. 屏幕类型：LED 11. 显示：4行8字 12. 显示屏尺寸：1350mm*710mm*120mm | 台 | 1 |
| 16 | 停车场管理设备 | 停车场指示牌 800*1000 铝板蓝底白字户外立式立式反光铝板，含立杆件和地笼 | 台 | 1 |
| 17 | 标志板 | 收费价格公示牌 800*1000 铝板蓝底白字户外立式立式反光铝板，含立杆件和地笼 | 块 | 1 |
| 18 | 标志板 | 二维码收费牌 600*800 铝板蓝底白字户外立式立式反光铝板，含立杆件和地笼 | 块 | 1 |
| 19 | 标记 | 停车位划线 1.材料品种：反光热熔型标线漆 2.规格尺寸：宽度15㎝，车位尺寸2250㎜*6000㎜ 3.包含泊位标线，泊位方向 | 个 | 30 |
| 20 | 标记 | 道路划线 | 个 | 6 |
| 21 | 其他 | 石墩 | 座 | 2 |
| 22 | 减速垄 | 减速带 1000*350*50 铸钢梯形承重≥80顿 | 项 | 1 |
| 23 | 光缆 | 光缆 12芯 | 项 | 1 |
| 24 | 光纤测试 | 测试 光纤 | 链路 | 1 |
| 25 | 分配网络 | ONU 室内型 | 个 | 1 |
| 26 | 交换机 | 千兆 8口交换机 1、8个10/100/1000M，2个千兆SFP光口 2、支持web网管（中英文）、端口管理 、POE状态查询启用关闭、光口支持千百兆光模块、电源端口告警、数据统计、vlan配置、MAC地址查询、端口镜像、QOS、风暴抑制、生成树、SNMPV1/V2、远程重启、恢复出厂、文件管理升级下载等 3、背板带宽：20G，包转发率：15Mpps 4、MAC地址表大小：8K 5、★支持WT搜索工具、支持WTNMS网管软件（提供原厂截图并加盖公章） 6、宽温支持-40℃～85℃ 工作环境 7、★支持WT-RING 环网协议（提供原厂截图并加盖公章） 8、无风扇设计，IP40防护等级，抗冲击铝壳 9、支持DC48-57V双电源冗余备份输入，提高设备可靠性 10、支持9K巨帧 11、支持一键恢复出厂设置 12、提供二挡拨码开关功能（vlan端口隔离、环网、强制10M） 13、支持长距250米传输 14、EMC：15kv空气放电、8kv接触放电 15、浪涌冲击抗干扰度4KV 16、4kv端口防雷、4kv电源防雷 17、★入网许可证、公安部检测报告（提供检测报告） 18、★产品认证CE、FCC、RoHS （提供认证证书或检测报告） | 台 | 1 |
| 27 | 分配网络 | 插板 | 个 | 1 |
| 28 | 布放尾纤 | 束状尾纤 2M | 根 | 1 |
|  | 监控系统 |  |  |  |
| 29 | 监控摄像设备 | 摄像机 枪机 1.采用不低于400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器 2.内置高效暖光和红外补光灯，红外监控距离不低于60米，暖光监控距离不低于30米 3.★设备角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%(公安部检测报告证明) 4.★设备支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹(公安部检测报告证明) 5.支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 6.支持区域入侵，绊线入侵，快速移动（可人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图 7.★设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端(公安部检测报告证明) 8.★支持在web界面中设置车牌指定位号匹配规则,当检测到的号牌匹配该规则时,联动报警事件(公安部检测报告证明) 9.支持报警2进2出，音频1进1出，485，最大支持512G Micro SD卡，内置麦克和扬声器 10.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 11.★设备支持一键诊断网络工况、运行工况;支持网络抓包、运行日志导出(公安部检测报告证明) 12.支持DC12V/POE供电方式 13.支持IP67防护等级 | 台 | 5 |
| 30 | 监控摄像设备 | 摄像机 球机 1.双COMS传感器，细节抓拍镜头像素≥400万，CMOS传感器靶面尺寸≥1/1.8"，支持4倍光学变倍；全景镜头像素≥400万，CMOS传感器靶面尺寸≥1/2.8"。 2.全景内置不少于2个白光补光灯，细节内置不少于4个柔光双色补光灯。 3.最低照度彩色：0.00021x，黑白：0.00011x。 4.红外灯开启后可识刷距设备不小于120米处的人体轮廓；白光灯开启可识别距设备不小于100米处的人体轮廓。 5.★水平旋转范围：细节通道支持0-350°，可实现水平360°全景监控。(公安部检测报告证明) 6.★垂直旋转范围：细节通道支持-10°-30°；全景通道支持-5°-15°。(公安部检测报告证明) 7.★底座安装角度调节范围：水平方向支持-5°-5°。(公安部检测报告证明) 8.★支持全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控。(公安部检测报告证明) 9.★在全景通道画面保持不动情况下，细节通道可独立旋转；支持为两个镜头配置单独的抓拍参数。(公安部检测报告证明) 10.★全景摄像机光圈优于F1.0, 细节摄像机光圈优于F1.2。(公安部检测报告证明) 11.★内置加热玻璃，支持智能除冰/防雾(公安部检测报告证明) 12.可对经过监控的行人、非机动车、机动车、人脸进行监视、跟踪、抓拍。 13.支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级 14.支持IP66;TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护 | 台 | 2 |
| 31 | 双绞线缆 | 网线 cat5e | 项 | 1 |
| 32 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 7 |
| 33 | 监控摄像设备 | 枪机支架 | 台 | 5 |
| 34 | 监控摄像设备 | 球机支架 | 台 | 2 |
| 35 | 监控摄像设备 | 监控杆 4米 材质采用镀锌钢管，高温静电烤漆工艺，环境适应性好 下杆直接114mm，上杆直径76mm，钢管壁厚1.8mm 可根据需求组合不同的高度，选配不同的支架，灵活方便 底部法兰盘采用Q235钢板，厚度8mm 可选配支架有300mm枪机支架，300mm球机，500mm枪机支架，500mm球机支架，及300或500枪球机一体支架 需要另外配地笼 立杆顶部四面都有法兰，四个方向都可以装支架 | 台 | 1 |
| 36 | 接线盒 | 弱电防水盒 | 个 | 5 |
| 37 | 辅材 | 水晶头 RJ45 | 只 | 14 |
| 38 | 交换机 | 8口POE交换机 1、8个10/100/1000自适应POE端口，2个千兆SFP光口 2、支持二层网管功能： 支持web网管（中英文）、端口管理 、POE状态查询启用关闭、光口支持千百兆光模块、电源端口告警、数据统计、vlan配置、MAC地址查询、端口镜像、QOS、风暴抑制、生成树、SNMPV1/V2、远程重启、恢复出厂、文件管理升级下载等 3、背板带宽：20G，包转发率：15Mpps 4、★支持WT搜索工具、支持WTNMS网管软件（提供原厂截图并加盖公章） 5、宽温支持-40℃～85℃ 工作环境 6、★支持WT-RING 环网协议（提供原厂截图并加盖公章） 7、无风扇设计，IP40防护等级，抗冲击铝壳 8、支持DC48-57V双电源冗余备份输入，提高设备可靠性 9、无风扇设计，IP40防护等级，抗冲击铝壳，导轨式安装 10、提供二挡拨码开关功能（vlan端口隔离、环网、强制10M） 11、支持长距250米传输 12、EMC：15kv空气放电、8kv接触放电 13、浪涌冲击抗干扰度4KV 14、4kv端口防雷、4kv电源防雷 15、★入网许可证、公安部检测报告（提供检测报告） 16、★产品认证CE、FCC、RoHS （提供认证证书或检测报告） | 台 | 1 |
| 39 | 收发器 | 光纤收发器 支持1个千兆SC接口，支持4个10/100/1000Mbps自适应RJ45 端口 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab等网络标准 即插即用，快速转发：光纤收发器只需要插入即可，无需任何配置 高速无损传输数据最远可达3km 4kV防雷设计，品质保证 波分复用，单纤数据转发，节约一半布线成本 准工业级全金属设计外壳，坚固耐用，散热能力强 | 套 | 1 |
| 40 | 辅材 | 钢带抱箍 | 套 | 14 |
| 41 | 配管 | 明配刚性阻燃管 PVC DN20 | 项 | 1 |
| 42 | 配管 | 明配刚性阻燃管 PVC DN15 | 项 | 1 |
| 43 | 砌筑井 | 0# 手井 | 座 | 3 |
| 44 | 配管 | 硅芯管 40/33 | 项 | 1 |
|  | 路灯系统 |  |  |  |
| 45 | 一般路灯 | 路灯 4米 150W 一、结构、散热和光学特点 1、灯具结构：LED灯具应为控制装置可互换灯具，为一体化灯具，非模组式。 2、流线型设计，表面光洁，自清洁无积灰，内置鳍片式散热设计 3、★优质高压压铸铝壳体，表面静电喷涂，抗腐蚀能力强，可提供国家级灯具检测中心出具500小时盐雾测试报告 4、灯具自带呼吸器（防水透气膜），平衡腔体内外的气体压力，防止光学腔结露，避免光衰 5、不采用胶水密封，减少挥发性有机化合物对LED芯片表面硅胶损害，减缓光衰 6、平板式超白钢化玻璃防护罩，避免塑料透镜静电吸附汽车尾气、灰尘等造成难以清洗的油污表面，很容易通过高压水枪冲洗，减少光衰；同时钢化玻璃的化学稳定性远大于塑料透镜，隔离了紫外线和汽车尾气含有的挥发性有机化合物对塑料透镜的损害，避免透镜黄化，减少光衰；同时钢化玻璃的硬度远大于塑料透镜，避免飞扬的风沙和人工擦洗对塑料表面的划伤，减少光衰 7、专利路灯配光透镜，无黄斑 二、安装特点 1、免工具开启设计，不用工具开盖，不用工具拆装电器底板 2、顶装和侧装两种安装方式 3、仰角可调，方便现场调节配光 4、开盖断电功能，降低触电风险 5、内置水平仪，方便现场安装调节灯具水平度 三、电气和防护特点 1、★独立可编程恒流电源，编程设置电气参数，电源内置10KV浪涌保护，线-线之间和线-地之间都是10KV，同品牌电源可提供省级防雷中心出具的10KV（线-线之间和线-地之间）浪涌测试报告 2、双重10KV浪涌保护，独立10KV浪涌保护器和电源内置10KV浪涌保护 3、抗冲击性：IK08 4、密封等级：IP66 四、性能特点 1、灯具功率：150W、200W，在额定工况下运行，功率等电气参数波动不得大于±5％。 2、★4000K±100色温，显色指数≥75，功率因数≥0.98，色容差≤3条件下，光效大于200lm/W，同系列产品可提供国家级灯具检测中心出具检测报告 3、★3000小时无光衰，同系列产品可提供国家级灯具检测中心出具节能检测报告，3000小时光通维持率大于100% 4、★灯具LED芯片工作结温小于80°C，同系列产品可提供国家级灯具检测中心出具的结温报告 5、★灯具允许工作环境温度-40°C ~+55°C，能适应极端恶劣的温度环境（特别是高温环境），同系列产品可提供国家级灯具检测中心出具的CQC标志认证试验报告，指明最高额定工作环境温度可达55° 含路灯基础及接地 | 套 | 6 |
| 46 | 配线 | 电源线 防水RVV3*6 | 项 | 1 |
| 47 | 落地式控制箱 | 1.名称：室外电箱 落地 2.内容：含漏电保护开关、光控时控开关 3.基础：基础制作安装及接地 | 台 | 1 |
|  | 其他 |  |  |  |
| 48 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方 | 项 | 1 |
| 49 | 回填方 | 人工就地回填土 | 项 | 1 |
| 50 | 拆除修复 | 现状路面、绿化等拆除修复 | 项 | 1 |
| 51 | 清运 | 施工现场垃圾清理及外运 | 项 | 1 |
| 52 | 清除标线 | 清除标线 机械清除 | 项 | 1 |
| 53 | 链路VPN+网络 | 链路VPN100兆 1年 | 项 | 1 |
| 54 | 集成 | 各系统集成，包含对接、兼容、调试等，以保证项目正常运行 | 项 | 1 |

# ③银泰东侧停车场

| 序号 | 产品名称 | 规格参数要求 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 道闸系统 |  |  |  |
| 1 | 停车场管理设备 | 道闸闸机 4米（左向） 接口参数： 1、手柄控制接口：1组手柄控制 2、开/关到位输出接口：1组输出接口 3、开/关/停控制信号接口：1组信号接口 4、LED指示灯模块控制接口：1组LED指示灯模块控制接口 5、红外/地感防砸信号接口：1组红外/地感防砸信号接口 6、保护接口（外接压力电波等保护设备）：1组保护接口（外接压力电波等保护设备） 道闸参数 1、遥控距离：30米以内 2、功率：60W 3、电机类型：交流电机 4、机箱材质：冷轧钢 5、道闸类型：直杆、伸缩杆 6、长度：4米 7、★自动落杆功能：道闸同时满足开到位状态、无其他控制开信号、计时到设定时间、防砸线圈上无车条件时，道闸会自动落杆。（提供报告公安部检测报告） | 台 | 1 |
| 2 | 停车场管理设备 | 车牌抓拍摄像机 1、集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体； 2、400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps； 3、显示屏：支持两列行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置； 4、内置高亮LED灯，智能补光技术； 5、数字水印功能：支持在编码时加入特殊字段，可提示录像文件或图片被篡改； 6、无牌车辆抓拍功能检查：当视频监控区域内有无号牌车辆进入时，可对该车辆进行抓拍； 7、机动车捕获率：在天气晴朗无雾条件下进行测试，日间环境光照度不低于2001x，夜间辅助光照度不高于301x。日间机动车捕获率≥99.9%；夜间机动车捕获率≥99.9%； 8、机动车车牌识别准确率试验：在天气晴朗无雾，机动车结构化属性信息清晰可辨的条件下进行测试，日间环境光照度不低于2001x，夜间辅助光照度不高于301x。日间机动车车牌号识别准确率≥99.9%；夜间机动车车牌号识别准确率≥99.9%。（公安部检测报告证明） 9、★语音播报功能检查：支持在设备里保存语音片段，通过音频输出口控制外部音频设备输出语音；支持播放后台下发的语音信息。（公安部检测报告证明） 10、显示屏功能检查：支持滚动或静止显示过车时间、车牌号、停车时长、收费金额、自定义内容等信息； 11、外接道闸控制功能:布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关； 12、补光灯控制功能检查：内置补光灯，可通过IE浏览器或客户端开启/关闭。支持在低照度环境下，自动开启补光灯，并调节补光灯亮度。支持按预先设置时间段开启补光灯，控制补光灯亮度。支持手动调节补光灯亮度，补光灯亮度1~100可调； 13、★报警功能检查：发生以下情况之一时应产生报警提醒：（1）当识读到未授权的车辆时；（2）当识读到已设定须提示的车辆时；(3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时(4)当通讯发生故障时。（公安部检测报告证明） 14、★黑白名单同步和比对功能检查：联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控；断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控。（公安部检测报告证明） 15、★车牌识别功能检查：支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车（小车的绿色和大车的黄绿色的车牌号；支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号。（公安部检测报告证明） 16、过滤抓拍功能检查：支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍、背向和全部抓拍； 17、★虚假车牌过滤：支持对打印车牌，单独车牌照片等虚假车牌进行过滤。（公安部检测报告证明） 18、★连续过车功能检查：支持于连续过车模式，连续过车时道闸不落杆。（公安部检测报告证明） 19、★强光抑制设置检查：强光抑制设置选项。（公安部检测报告证明） 20、★机动车行进方向识别功能检查：支持识别机动车行进方向；行进方向包括来向、去向。（公安部检测报告证明） | 台 | 2 |
| 3 | 停车场管理设备 | 防撞雷达 技术参数： 1、发射频率（ GHz ） 79 2、发射功率（ mW） ≤10 3、波束宽度 俯仰±10°,水平±38° 4、响应时间（ ms ） 50ms 5、防砸宽度（ m ） 横向宽度 0~2m 可调 6、车道宽度（ m ） 0.3~6m（可调 ） 7、检测目标 人或车 8、在线调试 串口/WIFI 调试 9、在线升级 串口/WIFI 升级 10、工作电压（ VDC ） 9~12 11、工作电流（A） ＜0.25 12、功耗（W） ＜3 13、环境温度(°C ） -40~+85 14、外形尺寸（ mm³) 112.4*136.9*29 | 台 | 2 |
| 4 | 控制箱 | 监控箱 落地 室外机柜，尺寸600mm（宽）× 800mm（高）× 430mm（深）（不含帽檐和基座），单开门设计，内置强电模块，能够容纳交换机、光纤收发器及终端存储服务器，为设备提供保护与电力供给。 设备安装基于 19 英寸标准结构设计，有17U 安装空间，具有良好的安装通用性 机柜含有强电模块，包含220V电源防雷，2P25A空气1个，三芯插座一个，1P10A空开8个 机柜为单层机构，外侧钣金厚度为 1.2mm，有效的保证了机柜的强度需求 风扇安装在柜体的顶部居中位置，可有效的降低主设备散发出来的温度 机柜内含照明模块，方便设备夜间维护 防护等级IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰 机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证了防护性 机柜单开门设计，门锁采用户外机柜防水锁，为机柜提供可靠的安全保护 使用三复合的三元乙丙优质密封条，有效保证了机柜门活动连接部分的密封性 接地系统安全可靠 机柜安装螺钉放在机柜内部，防盗可靠 机柜底部设有进出线缆仓，方便理线 机柜采用落地安装方式 外部环境温度：-20℃~45℃ 贮存温度：-40℃~70℃ 机柜内部相对湿度：≤85%（+30℃） 贮存湿度：0~100% 大气压强：70~106KPa | 台 | 1 |
| 5 | 停车场管理设备 | 安全岛2*0.5*0.4 | 套 | 2 |
| 6 | 双绞线缆 | 网线 cat6 | 项 | 1 |
| 7 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 3 |
| 8 | 配线 | 电源线 防水RVV2*2.5 | 项 | 1 |
| 9 | 配线 | 电源线 RVV6*0.5 | 项 | 1 |
| 10 | 配管 | 明配刚性阻燃管 PVC DN20 | 项 | 1 |
| 11 | 配管 | 明配刚性阻燃管 PVC DN25 | 项 | 1 |
| 12 | 砌筑井 | 0# 手井 | 座 | 2 |
| 13 | 配管 | 硅芯管 40/33 | 项 | 1 |
| 14 | 停车场管理设备 | 余位牌 1. 双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色，像素组成1红1绿 2. 分辨率128*64，支持最小16点阵显示 3. 安装方式：立柱安装 4. 冷轧钢板机箱，防风雨型，正面符合IP65防护等级 5. 最大功率：400W 6. 用于路边、场库等的停车信息发布，配套停车场管理系统，发布停车场位置信息、余位信息等，也可发布一些自定义动态信息 7. 显示屏参数 8. 显示分辨率：128*64 9. 显示亮度：8000cd/m2 10. 屏幕类型：LED 11. 显示：4行8字 12. 显示屏尺寸：1350mm*710mm*120mm | 台 | 1 |
| 15 | 停车场管理设备 | 停车场指示牌 800*1000 铝板蓝底白字户外立式立式反光铝板，含立杆件和地笼 | 台 | 1 |
| 16 | 标志板 | 收费价格公示牌 800*1000 铝板蓝底白字户外立式立式反光铝板，含立杆件和地笼 | 块 | 1 |
| 17 | 标志板 | 二维码收费牌 600*800 铝板蓝底白字户外立式立式反光铝板，含立杆件和地笼 | 块 | 1 |
| 18 | 标记 | 停车位划线 1.材料品种：反光热熔型标线漆 2.规格尺寸：宽度15㎝，车位尺寸2250㎜*6000㎜ 3.包含泊位标线，泊位方向 | 个 | 177 |
| 19 | 标记 | 道路划线 | 个 | 22 |
| 20 | 其他 | 石墩 | 座 | 4 |
| 21 | 减速垄 | 减速带 1000*350*50 铸钢梯形承重≥80顿 | 项 | 1 |
| 22 | 光缆 | 光缆 12芯 | 项 | 1 |
| 23 | 光纤测试 | 测试 光纤 | 链路 | 1 |
| 24 | 分配网络 | ONU 室内型 | 个 | 1 |
| 25 | 交换机 | 千兆 8口交换机 1、8个10/100/1000M，2个千兆SFP光口 2、支持web网管（中英文）、端口管理 、POE状态查询启用关闭、光口支持千百兆光模块、电源端口告警、数据统计、vlan配置、MAC地址查询、端口镜像、QOS、风暴抑制、生成树、SNMPV1/V2、远程重启、恢复出厂、文件管理升级下载等 3、背板带宽：20G，包转发率：15Mpps 4、MAC地址表大小：8K 5、★支持WT搜索工具、支持WTNMS网管软件（提供原厂截图并加盖公章） 6、宽温支持-40℃～85℃ 工作环境 7、★支持WT-RING 环网协议（提供原厂截图并加盖公章） 8、无风扇设计，IP40防护等级，抗冲击铝壳 9、支持DC48-57V双电源冗余备份输入，提高设备可靠性 10、支持9K巨帧 11、支持一键恢复出厂设置 12、提供二挡拨码开关功能（vlan端口隔离、环网、强制10M） 13、支持长距250米传输 14、EMC：15kv空气放电、8kv接触放电 15、浪涌冲击抗干扰度4KV 16、4kv端口防雷、4kv电源防雷 17、★入网许可证、公安部检测报告（提供检测报告） 18、★产品认证CE、FCC、RoHS （提供认证证书或检测报告） | 台 | 1 |
| 26 | 分配网络 | 插板 | 个 | 2 |
| 27 | 布放尾纤 | 束状尾纤 2M | 根 | 1 |
|  | 监控系统 |  |  |  |
| 28 | 监控摄像设备 | 摄像机 枪机 1.采用不低于400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器 2.内置高效暖光和红外补光灯，红外监控距离不低于60米，暖光监控距离不低于30米 3.★设备角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%(公安部检测报告证明) 4.★设备支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹(公安部检测报告证明) 5.支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 6.支持区域入侵，绊线入侵，快速移动（可人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图 7.★设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端(公安部检测报告证明) 8.★支持在web界面中设置车牌指定位号匹配规则,当检测到的号牌匹配该规则时,联动报警事件(公安部检测报告证明) 9.支持报警2进2出，音频1进1出，485，最大支持512G Micro SD卡，内置麦克和扬声器 10.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 11.★设备支持一键诊断网络工况、运行工况;支持网络抓包、运行日志导出(公安部检测报告证明) 12.支持DC12V/POE供电方式 13.支持IP67防护等级 | 台 | 12 |
| 29 | 监控摄像设备 | 摄像机 球机 1.双COMS传感器，细节抓拍镜头像素≥400万，CMOS传感器靶面尺寸≥1/1.8"，支持4倍光学变倍；全景镜头像素≥400万，CMOS传感器靶面尺寸≥1/2.8"。 2.全景内置不少于2个白光补光灯，细节内置不少于4个柔光双色补光灯。 3.最低照度彩色：0.00021x，黑白：0.00011x。 4.红外灯开启后可识刷距设备不小于120米处的人体轮廓；白光灯开启可识别距设备不小于100米处的人体轮廓。 5.★水平旋转范围：细节通道支持0-350°，可实现水平360°全景监控。(公安部检测报告证明) 6.★垂直旋转范围：细节通道支持-10°-30°；全景通道支持-5°-15°。(公安部检测报告证明) 7.★底座安装角度调节范围：水平方向支持-5°-5°。(公安部检测报告证明) 8.★支持全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控。(公安部检测报告证明) 9.★在全景通道画面保持不动情况下，细节通道可独立旋转；支持为两个镜头配置单独的抓拍参数。(公安部检测报告证明) 10.★全景摄像机光圈优于F1.0, 细节摄像机光圈优于F1.2。(公安部检测报告证明) 11.★内置加热玻璃，支持智能除冰/防雾(公安部检测报告证明) 12.可对经过监控的行人、非机动车、机动车、人脸进行监视、跟踪、抓拍。 13.支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级 14.支持IP66;TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护 | 台 | 6 |
| 30 | 控制箱 | 室外机柜，尺寸600mm（宽）× 800mm（高）× 430mm（深）（不含帽檐和基座），单开门设计，内置强电模块，能够容纳交换机、光纤收发器及终端存储服务器，为设备提供保护与电力供给。 设备安装基于 19 英寸标准结构设计，有17U 安装空间，具有良好的安装通用性 机柜含有强电模块，包含220V电源防雷，2P25A空气1个，三芯插座一个，1P10A空开8个 机柜为单层机构，外侧钣金厚度为 1.2mm，有效的保证了机柜的强度需求 风扇安装在柜体的顶部居中位置，可有效的降低主设备散发出来的温度 机柜内含照明模块，方便设备夜间维护 防护等级IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰 机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证了防护性 机柜单开门设计，门锁采用户外机柜防水锁，为机柜提供可靠的安全保护 使用三复合的三元乙丙优质密封条，有效保证了机柜门活动连接部分的密封性 接地系统安全可靠 机柜安装螺钉放在机柜内部，防盗可靠 机柜底部设有进出线缆仓，方便理线 机柜采用落地安装方式 外部环境温度：-20℃~45℃ 贮存温度：-40℃~70℃ 机柜内部相对湿度：≤85%（+30℃） 贮存湿度：0~100% 大气压强：70~106KPa | 台 | 2 |
| 31 | 配线 | 电源线 防水RVV3*4 | 项 | 1 |
| 32 | 双绞线缆 | 网线 cat5e | 项 | 1 |
| 33 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 18 |
| 34 | 光缆终端盒 | 终端盒 12芯 | 个 | 1 |
| 35 | 光缆 | 光缆 4芯 | 项 | 1 |
| 36 | 光纤测试 | 测试 光纤 | 链路 | 2 |
| 37 | 分配网络 | ONU 室内型 | 个 | 2 |
| 38 | 跳线 | SC/UPC-SC/UPC 5m | 条 | 8 |
| 39 | 监控摄像设备 | 枪机支架 | 台 | 12 |
| 40 | 监控摄像设备 | 球机支架 | 台 | 6 |
| 41 | 接线盒 | 弱电防水盒 | 个 | 12 |
| 42 | 辅材 | 水晶头 RJ45 | 只 | 36 |
| 43 | 交换机 | 8口POE交换机 1、8个10/100/1000自适应POE端口，2个千兆SFP光口 2、支持二层网管功能： 支持web网管（中英文）、端口管理 、POE状态查询启用关闭、光口支持千百兆光模块、电源端口告警、数据统计、vlan配置、MAC地址查询、端口镜像、QOS、风暴抑制、生成树、SNMPV1/V2、远程重启、恢复出厂、文件管理升级下载等 3、背板带宽：20G，包转发率：15Mpps 4、★支持WT搜索工具、支持WTNMS网管软件（提供原厂截图并加盖公章） 5、宽温支持-40℃～85℃ 工作环境 6、★支持WT-RING 环网协议（提供原厂截图并加盖公章） 7、无风扇设计，IP40防护等级，抗冲击铝壳 8、支持DC48-57V双电源冗余备份输入，提高设备可靠性 9、无风扇设计，IP40防护等级，抗冲击铝壳，导轨式安装 10、提供二挡拨码开关功能（vlan端口隔离、环网、强制10M） 11、支持长距250米传输 12、EMC：15kv空气放电、8kv接触放电 13、浪涌冲击抗干扰度4KV 14、4kv端口防雷、4kv电源防雷 15、★入网许可证、公安部检测报告（提供检测报告） 16、★产品认证CE、FCC、RoHS （提供认证证书或检测报告） | 台 | 3 |
| 44 | 收发器 | 光纤收发器 支持1个千兆SC接口，支持4个10/100/1000Mbps自适应RJ45 端口 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab等网络标准 即插即用，快速转发：光纤收发器只需要插入即可，无需任何配置 高速无损传输数据最远可达3km 4kV防雷设计，品质保证 波分复用，单纤数据转发，节约一半布线成本 准工业级全金属设计外壳，坚固耐用，散热能力强 | 套 | 1 |
| 45 | 辅材 | 钢带抱箍 | 套 | 36 |
| 46 | 配管 | 明配刚性阻燃管 PVC DN20 | 项 | 1 |
| 47 | 配管 | 明配刚性阻燃管 PVC DN15 | 项 | 1 |
| 48 | 砌筑井 | 0# 手井 | 座 | 8 |
| 49 | 配管 | 硅芯管 40/33 | 项 | 1 |
|  | 路灯系统 |  |  |  |
| 50 | 一般路灯 | 路灯 4米 150W 一、结构、散热和光学特点 1、灯具结构：LED灯具应为控制装置可互换灯具，为一体化灯具，非模组式。 2、流线型设计，表面光洁，自清洁无积灰，内置鳍片式散热设计 3、★优质高压压铸铝壳体，表面静电喷涂，抗腐蚀能力强，可提供国家级灯具检测中心出具500小时盐雾测试报告 4、灯具自带呼吸器（防水透气膜），平衡腔体内外的气体压力，防止光学腔结露，避免光衰 5、不采用胶水密封，减少挥发性有机化合物对LED芯片表面硅胶损害，减缓光衰 6、平板式超白钢化玻璃防护罩，避免塑料透镜静电吸附汽车尾气、灰尘等造成难以清洗的油污表面，很容易通过高压水枪冲洗，减少光衰；同时钢化玻璃的化学稳定性远大于塑料透镜，隔离了紫外线和汽车尾气含有的挥发性有机化合物对塑料透镜的损害，避免透镜黄化，减少光衰；同时钢化玻璃的硬度远大于塑料透镜，避免飞扬的风沙和人工擦洗对塑料表面的划伤，减少光衰 7、专利路灯配光透镜，无黄斑 二、安装特点 1、免工具开启设计，不用工具开盖，不用工具拆装电器底板 2、顶装和侧装两种安装方式 3、仰角可调，方便现场调节配光 4、开盖断电功能，降低触电风险 5、内置水平仪，方便现场安装调节灯具水平度 三、电气和防护特点 1、★独立可编程恒流电源，编程设置电气参数，电源内置10KV浪涌保护，线-线之间和线-地之间都是10KV，同品牌电源可提供省级防雷中心出具的10KV（线-线之间和线-地之间）浪涌测试报告 2、双重10KV浪涌保护，独立10KV浪涌保护器和电源内置10KV浪涌保护 3、抗冲击性：IK08 4、密封等级：IP66 四、性能特点 1、灯具功率：150W、200W，在额定工况下运行，功率等电气参数波动不得大于±5％。 2、★4000K±100色温，显色指数≥75，功率因数≥0.98，色容差≤3条件下，光效大于200lm/W，同系列产品可提供国家级灯具检测中心出具检测报告 3、★3000小时无光衰，同系列产品可提供国家级灯具检测中心出具节能检测报告，3000小时光通维持率大于100% 4、★灯具LED芯片工作结温小于80°C，同系列产品可提供国家级灯具检测中心出具的结温报告 5、★灯具允许工作环境温度-40°C ~+55°C，能适应极端恶劣的温度环境（特别是高温环境），同系列产品可提供国家级灯具检测中心出具的CQC标志认证试验报告，指明最高额定工作环境温度可达55° 含路灯基础及接地 | 套 | 6 |
| 51 | 配线 | 电源线 防水RVV3*6 | 项 | 1 |
| 52 | 落地式控制箱 | 1.名称：室外电箱 落地 2.内容：含漏电保护开关、光控时控开关 3.基础：基础制作安装及接地 | 台 | 1 |
|  | 其他 |  |  |  |
| 53 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方 | 项 | 1 |
| 54 | 回填方 | 人工就地回填土 | 项 | 1 |
| 55 | 拆除修复 | 现状路面、绿化等拆除修复 | 项 | 1 |
| 56 | 清运 | 施工现场垃圾清理及外运 | 项 | 1 |
| 57 | 清除标线 | 清除标线 机械清除 | 项 | 1 |
| 58 | 链路VPN+网络 | 链路VPN100兆 1年 | 项 | 1 |
| 59 | 集成 | 各系统集成，包含对接、兼容、调试等，以保证项目正常运行 | 项 | 1 |

# ④东辰府停车场

| 序号 | 产品名称 | 规格参数要求 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 道闸系统 |  |  |  |
| 1 | 停车场管理设备 | 道闸闸机 4米（右向） 接口参数： 1、手柄控制接口：1组手柄控制 2、开/关到位输出接口：1组输出接口 3、开/关/停控制信号接口：1组信号接口 4、LED指示灯模块控制接口：1组LED指示灯模块控制接口 5、红外/地感防砸信号接口：1组红外/地感防砸信号接口 6、保护接口（外接压力电波等保护设备）：1组保护接口（外接压力电波等保护设备） 道闸参数 1、遥控距离：30米以内 2、功率：60W 3、电机类型：交流电机 4、机箱材质：冷轧钢 5、道闸类型：直杆、伸缩杆 6、长度：4米 7、★运行噪音：整机运行平稳，无异响，噪音≤65dB(A)（提供报告公安部检测报告） | 台 | 1 |
| 2 | 停车场管理设备 | 车牌抓拍摄像机 1、集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体； 2、400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps； 3、显示屏：支持两列行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置； 4、内置高亮LED灯，智能补光技术； 5、数字水印功能：支持在编码时加入特殊字段，可提示录像文件或图片被篡改； 6、无牌车辆抓拍功能检查：当视频监控区域内有无号牌车辆进入时，可对该车辆进行抓拍； 7、机动车捕获率：在天气晴朗无雾条件下进行测试，日间环境光照度不低于2001x，夜间辅助光照度不高于301x。日间机动车捕获率≥99.9%；夜间机动车捕获率≥99.9%； 8、机动车车牌识别准确率试验：在天气晴朗无雾，机动车结构化属性信息清晰可辨的条件下进行测试，日间环境光照度不低于2001x，夜间辅助光照度不高于301x。日间机动车车牌号识别准确率≥99.9%；夜间机动车车牌号识别准确率≥99.9%。（公安部检测报告证明） 9、★语音播报功能检查：支持在设备里保存语音片段，通过音频输出口控制外部音频设备输出语音；支持播放后台下发的语音信息。（公安部检测报告证明） 10、显示屏功能检查：支持滚动或静止显示过车时间、车牌号、停车时长、收费金额、自定义内容等信息； 11、外接道闸控制功能:布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关； 12、补光灯控制功能检查：内置补光灯，可通过IE浏览器或客户端开启/关闭。支持在低照度环境下，自动开启补光灯，并调节补光灯亮度。支持按预先设置时间段开启补光灯，控制补光灯亮度。支持手动调节补光灯亮度，补光灯亮度1~100可调； 13、★报警功能检查：发生以下情况之一时应产生报警提醒：（1）当识读到未授权的车辆时；（2）当识读到已设定须提示的车辆时；(3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时(4)当通讯发生故障时。（公安部检测报告证明） 14、★黑白名单同步和比对功能检查：联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控；断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控。（公安部检测报告证明） 15、★车牌识别功能检查：支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车（小车的绿色和大车的黄绿色的车牌号；支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号。（公安部检测报告证明） 16、过滤抓拍功能检查：支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍、背向和全部抓拍； 17、★虚假车牌过滤：支持对打印车牌，单独车牌照片等虚假车牌进行过滤。（公安部检测报告证明） 18、★连续过车功能检查：支持于连续过车模式，连续过车时道闸不落杆。（公安部检测报告证明） 19、★强光抑制设置检查：强光抑制设置选项。（公安部检测报告证明） 20、★机动车行进方向识别功能检查：支持识别机动车行进方向；行进方向包括来向、去向。（公安部检测报告证明） | 台 | 2 |
| 3 | 停车场管理设备 | 防撞雷达 技术参数： 1、发射频率（ GHz ） 79 2、发射功率（ mW） ≤10 3、波束宽度 俯仰±10°,水平±38° 4、响应时间（ ms ） 50ms 5、防砸宽度（ m ） 横向宽度 0~2m 可调 6、车道宽度（ m ） 0.3~6m（可调 ） 7、检测目标 人或车 8、在线调试 串口/WIFI 调试 9、在线升级 串口/WIFI 升级 10、工作电压（ VDC ） 9~12 11、工作电流（A） ＜0.25 12、功耗（W） ＜3 13、环境温度(°C ） -40~+85 14、外形尺寸（ mm³) 112.4*136.9*29 | 台 | 1 |
| 4 | 控制箱 | 监控箱 落地 室外机柜，尺寸600mm（宽）× 800mm（高）× 430mm（深）（不含帽檐和基座），单开门设计，内置强电模块，能够容纳交换机、光纤收发器及终端存储服务器，为设备提供保护与电力供给。 设备安装基于 19 英寸标准结构设计，有17U 安装空间，具有良好的安装通用性 机柜含有强电模块，包含220V电源防雷，2P25A空气1个，三芯插座一个，1P10A空开8个 机柜为单层机构，外侧钣金厚度为 1.2mm，有效的保证了机柜的强度需求 风扇安装在柜体的顶部居中位置，可有效的降低主设备散发出来的温度 机柜内含照明模块，方便设备夜间维护 防护等级IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰 机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证了防护性 机柜单开门设计，门锁采用户外机柜防水锁，为机柜提供可靠的安全保护 使用三复合的三元乙丙优质密封条，有效保证了机柜门活动连接部分的密封性 接地系统安全可靠 机柜安装螺钉放在机柜内部，防盗可靠 机柜底部设有进出线缆仓，方便理线 机柜采用落地安装方式 外部环境温度：-20℃~45℃ 贮存温度：-40℃~70℃ 机柜内部相对湿度：≤85%（+30℃） 贮存湿度：0~100% 大气压强：70~106KPa | 台 | 1 |
| 5 | 停车场管理设备 | 安全岛1.5*0.5*0.2 | 套 | 1 |
| 6 | 配线 | 电源线 防水RVV3*4 | 项 | 1 |
| 7 | 双绞线缆 | 网线 cat6 | 项 | 1 |
| 8 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 3 |
| 9 | 配线 | 电源线 防水RVV2*2.5 | 项 | 1 |
| 10 | 配线 | 电源线 RVV6*0.5 | 项 | 1 |
| 11 | 配管 | 明配刚性阻燃管 PVC DN20 | 项 | 1 |
| 12 | 配管 | 明配刚性阻燃管 PVC DN25 | 项 | 1 |
| 13 | 砌筑井 | 0# 手井 | 座 | 3 |
| 14 | 配管 | 硅芯管 40/33 | 项 | 1 |
| 15 | 停车场管理设备 | 余位牌 1. 双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色，像素组成1红1绿 2. 分辨率128*64，支持最小16点阵显示 3. 安装方式：立柱安装 4. 冷轧钢板机箱，防风雨型，正面符合IP65防护等级 5. 最大功率：400W 6. 用于路边、场库等的停车信息发布，配套停车场管理系统，发布停车场位置信息、余位信息等，也可发布一些自定义动态信息 7. 显示屏参数 8. 显示分辨率：128*64 9. 显示亮度：8000cd/m2 10. 屏幕类型：LED 11. 显示：4行8字 12. 显示屏尺寸：1350mm*710mm*120mm | 台 | 1 |
| 16 | 停车场管理设备 | 停车场指示牌 800*1000 铝板蓝底白字户外立式立式反光铝板，含立杆件和地笼 | 台 | 1 |
| 17 | 标志板 | 收费价格公示牌 800*1000 铝板蓝底白字户外立式立式反光铝板，含立杆件和地笼 | 块 | 1 |
| 18 | 标志板 | 二维码收费牌 600*800 铝板蓝底白字户外立式立式反光铝板，含立杆件和地笼 | 块 | 1 |
| 19 | 减速垄 | 减速带 1000*350*50 铸钢梯形承重≥80顿 | 项 | 1 |
| 20 | 标记 | 停车位划线 1.材料品种：反光热熔型标线漆 2.规格尺寸：宽度15㎝，车位尺寸2250㎜*6000㎜ 3.包含泊位标线，泊位方向 | 个 | 62 |
| 21 | 标记 | 道路划线 | 个 | 10 |
| 22 | 停车场管理设备 | 车位挡车杆 | 台 | 16 |
| 23 | 其他 | 石墩 | 座 | 12 |
| 24 | 光缆 | 光缆 4芯 | 项 | 1 |
| 25 | 光纤测试 | 测试 光纤 | 链路 | 1 |
| 26 | 分配网络 | ONU 室内型 | 个 | 1 |
| 27 | 交换机 | 千兆 8口交换机 1、8个10/100/1000M，2个千兆SFP光口 2、支持web网管（中英文）、端口管理 、POE状态查询启用关闭、光口支持千百兆光模块、电源端口告警、数据统计、vlan配置、MAC地址查询、端口镜像、QOS、风暴抑制、生成树、SNMPV1/V2、远程重启、恢复出厂、文件管理升级下载等 3、背板带宽：20G，包转发率：15Mpps 4、MAC地址表大小：8K 5、★支持WT搜索工具、支持WTNMS网管软件（提供原厂截图并加盖公章） 6、宽温支持-40℃～85℃ 工作环境 7、★支持WT-RING 环网协议（提供原厂截图并加盖公章） 8、无风扇设计，IP40防护等级，抗冲击铝壳 9、支持DC48-57V双电源冗余备份输入，提高设备可靠性 10、支持9K巨帧 11、支持一键恢复出厂设置 12、提供二挡拨码开关功能（vlan端口隔离、环网、强制10M） 13、支持长距250米传输 14、EMC：15kv空气放电、8kv接触放电 15、浪涌冲击抗干扰度4KV 16、4kv端口防雷、4kv电源防雷 17、★入网许可证、公安部检测报告（提供检测报告） 18、★产品认证CE、FCC、RoHS （提供认证证书或检测报告） | 台 | 1 |
| 28 | 分配网络 | 插板 | 个 | 1 |
| 29 | 布放尾纤 | 束状尾纤 2M | 根 | 1 |
|  | 监控系统 |  |  |  |
| 30 | 监控摄像设备 | 摄像机 枪机 1.采用不低于400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器 2.内置高效暖光和红外补光灯，红外监控距离不低于60米，暖光监控距离不低于30米 3.★设备角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%(公安部检测报告证明) 4.★设备支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹(公安部检测报告证明) 5.支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 6.支持区域入侵，绊线入侵，快速移动（可人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图 7.★设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端(公安部检测报告证明) 8.★支持在web界面中设置车牌指定位号匹配规则,当检测到的号牌匹配该规则时,联动报警事件(公安部检测报告证明) 9.支持报警2进2出，音频1进1出，485，最大支持512G Micro SD卡，内置麦克和扬声器 10.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 11.★设备支持一键诊断网络工况、运行工况;支持网络抓包、运行日志导出(公安部检测报告证明) 12.支持DC12V/POE供电方式 13.支持IP67防护等级 | 台 | 14 |
| 31 | 监控摄像设备 | 摄像机 球机 1.双COMS传感器，细节抓拍镜头像素≥400万，CMOS传感器靶面尺寸≥1/1.8"，支持4倍光学变倍；全景镜头像素≥400万，CMOS传感器靶面尺寸≥1/2.8"。 2.全景内置不少于2个白光补光灯，细节内置不少于4个柔光双色补光灯。 3.最低照度彩色：0.00021x，黑白：0.00011x。 4.红外灯开启后可识刷距设备不小于120米处的人体轮廓；白光灯开启可识别距设备不小于100米处的人体轮廓。 5.★水平旋转范围：细节通道支持0-350°，可实现水平360°全景监控。(公安部检测报告证明) 6.★垂直旋转范围：细节通道支持-10°-30°；全景通道支持-5°-15°。(公安部检测报告证明) 7.★底座安装角度调节范围：水平方向支持-5°-5°。(公安部检测报告证明) 8.★支持全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控。(公安部检测报告证明) 9.★在全景通道画面保持不动情况下，细节通道可独立旋转；支持为两个镜头配置单独的抓拍参数。(公安部检测报告证明) 10.★全景摄像机光圈优于F1.0, 细节摄像机光圈优于F1.2。(公安部检测报告证明) 11.★内置加热玻璃，支持智能除冰/防雾(公安部检测报告证明) 12.可对经过监控的行人、非机动车、机动车、人脸进行监视、跟踪、抓拍。 13.支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级 14.支持IP66;TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护 | 台 | 1 |
| 32 | 双绞线缆 | 网线 cat5e | 项 | 1 |
| 33 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 15 |
| 34 | 监控摄像设备 | 枪机支架 | 台 | 14 |
| 35 | 监控摄像设备 | 球机支架 | 台 | 1 |
| 36 | 接线盒 | 弱电防水盒 | 个 | 14 |
| 37 | 辅材 | 水晶头 RJ45 | 只 | 30 |
| 38 | 交换机 | 8口POE交换机 1、8个10/100/1000自适应POE端口，2个千兆SFP光口 2、支持二层网管功能： 支持web网管（中英文）、端口管理 、POE状态查询启用关闭、光口支持千百兆光模块、电源端口告警、数据统计、vlan配置、MAC地址查询、端口镜像、QOS、风暴抑制、生成树、SNMPV1/V2、远程重启、恢复出厂、文件管理升级下载等 3、背板带宽：20G，包转发率：15Mpps 4、★支持WT搜索工具、支持WTNMS网管软件（提供原厂截图并加盖公章） 5、宽温支持-40℃～85℃ 工作环境 6、★支持WT-RING 环网协议（提供原厂截图并加盖公章） 7、无风扇设计，IP40防护等级，抗冲击铝壳 8、支持DC48-57V双电源冗余备份输入，提高设备可靠性 9、无风扇设计，IP40防护等级，抗冲击铝壳，导轨式安装 10、提供二挡拨码开关功能（vlan端口隔离、环网、强制10M） 11、支持长距250米传输 12、EMC：15kv空气放电、8kv接触放电 13、浪涌冲击抗干扰度4KV 14、4kv端口防雷、4kv电源防雷 15、★入网许可证、公安部检测报告（提供检测报告） 16、★产品认证CE、FCC、RoHS （提供认证证书或检测报告） | 台 | 2 |
| 39 | 收发器 | 光纤收发器 支持1个千兆SC接口，支持4个10/100/1000Mbps自适应RJ45 端口 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab等网络标准 即插即用，快速转发：光纤收发器只需要插入即可，无需任何配置 高速无损传输数据最远可达3km 4kV防雷设计，品质保证 波分复用，单纤数据转发，节约一半布线成本 准工业级全金属设计外壳，坚固耐用，散热能力强 | 套 | 1 |
| 40 | 辅材 | 钢带抱箍 | 套 | 28 |
| 41 | 配管 | 明配刚性阻燃管 PVC DN20 | 项 | 1 |
| 42 | 配管 | 明配刚性阻燃管 PVC DN15 | 项 | 1 |
| 43 | 砌筑井 | 0# 手井 | 座 | 7 |
| 44 | 配管 | 硅芯管 40/33 | 项 | 1 |
|  | 路灯系统 |  |  |  |
| 45 | 一般路灯 | 路灯 4米 150W 一、结构、散热和光学特点 1、灯具结构：LED灯具应为控制装置可互换灯具，为一体化灯具，非模组式。 2、流线型设计，表面光洁，自清洁无积灰，内置鳍片式散热设计 3、★优质高压压铸铝壳体，表面静电喷涂，抗腐蚀能力强，可提供国家级灯具检测中心出具500小时盐雾测试报告 4、灯具自带呼吸器（防水透气膜），平衡腔体内外的气体压力，防止光学腔结露，避免光衰 5、不采用胶水密封，减少挥发性有机化合物对LED芯片表面硅胶损害，减缓光衰 6、平板式超白钢化玻璃防护罩，避免塑料透镜静电吸附汽车尾气、灰尘等造成难以清洗的油污表面，很容易通过高压水枪冲洗，减少光衰；同时钢化玻璃的化学稳定性远大于塑料透镜，隔离了紫外线和汽车尾气含有的挥发性有机化合物对塑料透镜的损害，避免透镜黄化，减少光衰；同时钢化玻璃的硬度远大于塑料透镜，避免飞扬的风沙和人工擦洗对塑料表面的划伤，减少光衰 7、专利路灯配光透镜，无黄斑 二、安装特点 1、免工具开启设计，不用工具开盖，不用工具拆装电器底板 2、顶装和侧装两种安装方式 3、仰角可调，方便现场调节配光 4、开盖断电功能，降低触电风险 5、内置水平仪，方便现场安装调节灯具水平度 三、电气和防护特点 1、★独立可编程恒流电源，编程设置电气参数，电源内置10KV浪涌保护，线-线之间和线-地之间都是10KV，同品牌电源可提供省级防雷中心出具的10KV（线-线之间和线-地之间）浪涌测试报告 2、双重10KV浪涌保护，独立10KV浪涌保护器和电源内置10KV浪涌保护 3、抗冲击性：IK08 4、密封等级：IP66 四、性能特点 1、灯具功率：150W、200W，在额定工况下运行，功率等电气参数波动不得大于±5％。 2、★4000K±100色温，显色指数≥75，功率因数≥0.98，色容差≤3条件下，光效大于200lm/W，同系列产品可提供国家级灯具检测中心出具检测报告 3、★3000小时无光衰，同系列产品可提供国家级灯具检测中心出具节能检测报告，3000小时光通维持率大于100% 4、★灯具LED芯片工作结温小于80°C，同系列产品可提供国家级灯具检测中心出具的结温报告 5、★灯具允许工作环境温度-40°C ~+55°C，能适应极端恶劣的温度环境（特别是高温环境），同系列产品可提供国家级灯具检测中心出具的CQC标志认证试验报告，指明最高额定工作环境温度可达55° 含路灯基础及接地 | 套 | 2 |
| 46 | 配线 | 电源线 防水RVV3*6 | 项 | 1 |
| 47 | 落地式控制箱 | 1.名称：室外电箱 落地 2.内容：含漏电保护开关、光控时控开关 3.基础：基础制作安装及接地 | 台 | 1 |
|  | 其他 |  |  |  |
| 48 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方 | 项 | 1 |
| 49 | 回填方 | 人工就地回填土 | 项 | 1 |
| 50 | 拆除修复 | 现状路面、绿化等拆除修复 | 项 | 1 |
| 51 | 清运 | 施工现场垃圾清理及外运 | 项 | 1 |
| 52 | 链路VPN+网络 | 链路VPN100兆 1年 | 项 | 1 |
| 53 | 清除标线 | 清除标线 机械清除 | 项 | 1 |
| 54 | 集成 | 各系统集成，包含对接、兼容、调试等，以保证项目正常运行 | 项 | 1 |
| 55 | 水泥混凝土 | 道路路面硬化 1、原路基碾压整形 2、20cm碎石垫层 3、20cmC25混凝土面层及其模板 4、锯缝机切缝缝~深（cm）5 5、路面养护毯养护 | 项 | 1 |

1、停车场的施工及辅材部分均需满足所有停车场的实际需求，如验收过程中，发现有不符合使用需求的部分，中标单位需立即整改，否则本项目不予结算。

2、本项目清单中的配线、配管以及采用单项价格包干形式的，无论工艺和工程量是否有变化，均不调整项目的单项金额，供应商需充分考虑此项报价风险，合理报价。其余的均按实际工程量结算。

3、施工过程要严格按照有关规范，路灯、杆件安装要整齐、美观，杆件要保持水平、牢固，整体强度能防御12级以上台风、8级以上地震；

▲4、中标人须免费开放采购的所有硬件设备及软件系统完备的二次开发接口，中标后完成与招标人现有ETC无感支付、停车管理云平台、停车场安防监控等系统的无缝对接，并提供免费的技术支持。实现统一平台管理、统一支付，如有涉及系统对接，产生的一切对接费用(不限对接次数）由中标供应商承担，采购人不另行支付相关对接费用。

三、商务条款

1、质保期

▲（一）本项目质量保证期3年（不含链路）；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修，包含维修零部件更换费用，请各投标单位在报价时自行考虑。

（二）质保期满后，若原有配件已不销售，中标人应承诺为采购人提供升级配件（价格不得高于原设备价格），使系统正常稳定工作。

（三）在质保期内乙方提供7*24小时内响应救援的售后服务，提供足够的备品、备件和技术服务，若设备出现故障，接甲方通知后30分钟内响应，2小时到达现场，24小时内排除故障，如不能修复，须提供备品备件替换使用。报修的设备需中标供应商自行上门取回进行维修。

2、 安装调试

1)安装地点：按采购单位要求。

2)安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3)安装过程中发生的费用由卖方负责。

供应商应在投标文件中提供其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

3、供货要求

- （一）投标人须提供满足标书要求且符合国家或行业标准的全新原厂产品。

- （二）未经采购人事先书面同意，中标人不得部分转让、全部转让或委托其应履行的合同义务，否则取消其资格并要求赔偿相关损失。

- （三）标书中提到的所有的参数指标均为在实际工程条件下的实测指标，非系统检测认证时中的测试指标。

- （四）中标人在提出验收申请时应提供项目性能及指标参数的自检报告。

4、验收

采购人组织相关的专业技术人员对中标人按竞争性磋商文件或合同规定提供的货物和服务进行验收，若因中标人产品质量或安装技术问题导致验收不合格，中标人应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由中标人承担，采购人保留向中标人索赔的权利。

供应商在合同履行期间应接受采购人的协调和管理，供应商应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

四、工作范围：

根据招标文件，各投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：

（1）提供完整成套的货物；

（2）产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

（3）完成各项调试、检验、测试工作，并在招标人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

（4）对使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

（5）质保期内的维保及维修；

（6）售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

- 第四部分 合同主要条款 （以最终合同为准）

甲方（采购人）：苍南县山海数字科技有限公司

乙方（中标供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律法规精神，甲方经过  竞争性磋商 采购方式确定乙方为苍南县绿色停车基础设施配套项目-停车场改造一期的提供单位，双方经协商达成以下条款：

一、货物内容

1.货物名称、型号、规格、配置、技术参数、数量及合同价款

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号、规格配置 及技术参数 | 单价(元) | 数量(台) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 合同价款大写： |  |  |  |  |  |  |

（合同价款包括采购清单中货物供货、安装调试、货物验收、培训、质保期内的售后服务等。包括设备费、租用费、安装调试费、售后服务费、培训费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用）。

二、项目开发与要求

2．1乙方必须进一步优化需求分析、系统设计，并细化系统建设计划、目标任务书和测试验收方案，向采购人提供上述文档并需经采购人审查。

2.2本项目的最终用户为甲方，项目的知识产权归甲方所有，乙方必须提供项目的所有源代码和开发文档，甲方有权对软件进行修改。未经同意，乙方不得擅自扩散或提供给第三方使用，但甲方在本平台应用、二次开发或升级除外。乙方对甲方提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。

2．3乙方对所提供的产品、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害甲方的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，甲方概不负责，由此给甲方造成损失的，乙方要承担相应后果，并负责赔偿。乙方为执行本项目合同而提供的技术资料等归甲方所有。

2.4乙方必须按照本项目进度进场实施，按照项目需求、国家技术规范和质量标准实施项目开发和系统集成。

2.5 乙方对在项目建设期间所获得的甲方的情报和资料有保密义务，泄漏秘密应承担的责任。不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。

三、系统维护

3.1 乙方对甲方提供操作维护、管理等培训，至熟练操作为止。

3.2 质保期要求：质保期项目验收合格后3年。

3.3 质保期内，乙方提供三年7*24小时内响应救援的售后服务，提供足够的备品、备件和技术服务，若设备出现故障，接甲方通知后30分钟内响应，2小时到达现场，24小时内排除故障，如不能修复，须提供备品备件替换使用。

四、验收

4.1验收组织和程序

根据相关法律、法规、规范性文件、要求，依据本项目的采购文件、中标人投标文件、最终签订的合同由最终用户进行验收。

4.2验收标准

最终用户按照合同、采购文件和乙方投标文件等规定，组织项目验收。

4.3验收其他事项

（1）乙方服务完成后，须向甲方发出验收申请，申请包括书面验收申请、相关说明、报告等，甲方收到乙方申请后组织进行验收。

（2）甲方在乙方提供相关服务的过程中，有权不定期对服务内容和质量进行考核。乙方提供相关服务过程中有违反合同约定、不达约定标准情况的，甲方有权要求乙方限期整改，乙方未按甲方要求整改的，甲方有权拒绝验收，乙方应承担违约责任，并拒绝支付相关款项。

（3）乙方服务成果未通过甲方验收，甲方有权要求乙方进行整改，相关费用（包括但不限于重新组织验收等费用）由乙方承担；如乙方未在甲方要求期限内整改完成或整改后仍不合格或已经无法整改的，甲方有权要求乙方承担违约责任，解除合同，并拒绝支付相关款项。

五、供货期：▲合同签订生效后  30  天内完成所有项目施工、设备安装、调试、验收需服从采购人的安排。

六、支付：

合同签订后7个工作日内，采购人向中标供应商支付合同金额30%的预付款，项目安装完成后经采购人初步验收合格的7个工作日内支付合同金额40%，项目试运行一个月后最终验收合格的，满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内支付至结算款100%。

七、履约保证金：

1、在合同签订前5个工作日内，中标供应商应向采购人提供中标合同金额的5%作为履约保证金（转账或保函）。履约保证金在项目质保期满后，无售后履约问题全部一次性无息退还。

2、中标供应商如未按时交纳履约保证金，采购人有权解除合同。

八、延期交付与核定损失额

如果乙方在正常情况下未能按合同规定的时间按期交付使用，乙方应承担相应后果。如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

九、不可抗力

签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果无法避免和无法克服的事故。

十、乙方的责任与义务

10．1 根据投标文件的承诺向甲方委派项目负责人、技术负责人和专业技术人员。

10．2 在履行本合同义务的期间，应运用合理的技能，认真、勤奋的工作。

10．3 在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄漏与本项目、本合同有关的技术、资料等，不得以任何形式侵害甲方的知识产权。

10．4 负责本系统项目建设及整体联动，负责处理好与其他项目实施单位的协调。

10．5 项目建设有关事项包括：项目规划、设计标准、规范和使用功能要求，向甲方的建议权；

10．6 项目设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，提出建议，并向甲方提出书面报告。如果由于拟提出的建议会提高项目造价，或延长工期，应当事先取的甲方的同意；

10．7 项目实施组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向甲方提出书面报告。如果由于拟提出的建议会提高项目造价，或延长工期，应当事先取得甲方的同意。

十一、甲方的责任与义务

11．1甲方应当主要负责项目建设的所有外部关系的联系与协调，为乙方工作提供良好的外部条件。

11．2 甲方应当按双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目建设有关的项目等资料。

11．3 甲方应当按约定的时间就乙方书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。逾期应视为甲方同意。

11．4 甲方应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目代表，负责与乙方联系。

11．5 甲方有与乙方订立补充合同的签订权。

11．6 甲方有对项目规模、设计标准、规范和设计使用功能要求的认定权，以及对项目建设、设计变更的审批权。

11．7 甲方有权要求乙方提交工作半月工作进展报告。

十二、技术资料和保密义务

1、乙方有义务妥善保管和保护监测数据等；

2、除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关监测数据或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于监测数据、技术情报、技术资料、信息安全、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

十三、合同生效、变更和终止

13．1 本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章后生效，至合同期止。

13．2 在乙方的责任期即合同的有效期内，如因甲方的原因，导致项目建设进度的推迟或延误而超过约定的日期，甲乙双方应协商，重新约定相应延长的合同期。因乙方的责任，导致项目建设进度的推迟或延误而超过约定的日期按违约责任处罚。

13．3 在合同签订后，因项目需求发生重大变化，使得乙方不能按原计划全部或部分执行项目时，乙方应当立即通知甲方。该项目的完成时间是否延长或当恢复执行项目时，是否需增加时间用于恢复执行，由双方协商确定。

13．4 当事人一方要求变更或解除合同时，应当在30天前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

十四、违约责任

14.1 甲方应当履行合同约定的义务，如有违反，须承担相应的违约责任。

14.2 乙方必须在整个项目安装调试全部完成后，会同甲方及有关部门共同按有关规范验收，如因项目实施质量问题，不能按期验收或验收不合格，乙方应负责返工所造成的经济损失。由此而造成推迟交付的时间按超期天数计算，每超过一天乙方按本项目总价款的1‰赔偿甲方的经济损失。如因甲方原因造成不能按期完工，工期相应顺延。

14.3 如在合同规定的工期内，达不到项目规定的技术指标，乙方应当承担违约责任。承担方式和违约金额如下：超期15天内，每天扣合同金额的1‰；累计超期15天，甲方有权终止执行合同，并没收履约保证金，同时乙方须无条件退还甲方所有已支付的款项，所退款项每超过一天，乙方按须本项目总价款的1‰赔偿甲方的经济损失。

14.4  未经甲方同意，乙方不得在任何时期擅自更换投标文件中规定的项目负责人和技术负责人，同时必须确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致，否则甲方有权放弃或终止合同。

14.5 因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（正常工作日系统中断一天或一天以上）的，将承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的50%。

14.6 履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方全部承担。

14.7 因不可抗力导致合同不能全部或部分履行，甲、乙双方协商解决。

14.8 其他约定：

十五、项目质量

15.1 乙方保证按相关标准或相应的质量管理和质量保证体系，对项目实施、调试、检测等各个环节进行严格的质量和质量控制。

15.2 乙方须严格按设计方案和国家现行项目实施验收规范有关规定，精心组织实施、记录、检测。

15.3 项目的质量、技术标准如在招标文件和投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

15.4 项目竣工验收：应按设计方案、技术交底、会审纪要、设计变更通知单、国家和（部）颁发的有关规范和质量检验评定标准、相关的国际标准为依据，并有相关专业测试单位出具相应的测验结论报告。

15.5 项目实施过程中应严格做好安全防范措施，如乙方项目实施人员在实施中违反操作规定造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均由乙方负责。

十六、争议处理

16.1 合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，提请仲裁委员会根据仲裁规则仲裁。

16.2 对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友

好协商解决，经协商仍未能达成一致的，提交仲裁委员会仲裁。

十七、合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购招标文件与采购补充文件；

2、成交供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、成交通知书。

甲    方：（印章）                     乙    方：（印章）

法定代表人或委托代理人：（签字）       法定代表人或委托代理人：（签字）

地    址：                             地    址：

邮政编码：                             邮政编码：

电    话：                             电    话：

传    真：                             传    真：

开户银行：                             开户银行：

账    号：                             账    号：

注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与采购人所签订正式合同为准。

- 第五部分 应提交的有关格式范例

一、重要提示

1、本章节中有提供格式的，磋商响应供应商须参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；

2、本章节未提供格式的，请各磋商响应单位自行拟定格式，并加盖单位公章；

3、可以提供复制件的相关证明材料须加盖磋商响应文件供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、许可材料、荣誉证书等）；

4、磋商响应文件内容组成清单中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。

5、投标文件内容须与评分表内容进行关联定位，如未按要求进行关联定位，后果自负。

二、供应商提交磋商响应文件须知：

1、供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致磋商响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、磋商小组将应用供应商提交的资料作出自己的判断。

5、供应商提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。磋商响应文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被磋商小组认定为投标无效。

- 资格文件

目录

（1）营业执照…………………………………………………………………………（页码）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函………………………（页码）

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函………………（页码）

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函…………………………………………（页码）

（5）参加国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函……（页码）

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动承诺函…………………………………………………………（页码）

（7）投标供应商没有失信记录承诺函…………………………………………………（页码）

一、营业执照（复印件）

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

苍南县山海数字科技有限公司 、温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

我方参加           采购项目（项目编 号：       ）的政府采购活动，依据采购文件相关规定，郑重 承诺：我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合本项目采购 文件规定的投标供应商资格要求，如中标，我方将按我方投标文件承诺， 保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标 /谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一 切后果和责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

三、具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

苍南县山海数字科技有限公司、温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

苍南县山海数字科技有限公司、温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

五、参加国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

苍南县山海数字科技有限公司、温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、国企采购严重违法失信行为记录名单，参加本次国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加国企采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

六、与参加本次项目同一合同项下国企采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

苍南县山海数字科技有限公司、温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

我方郑重承诺，我方此次参加苍南县绿色停车基础设施配套项目-停车场改造一期的投标，与参加本次项目同一合同项下国企采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

七、投标供应商没有失信记录承诺函

苍南县山海数字科技有限公司、温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国国企采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、国企采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

- 报价文件

目录

（1）投标响应函…………………………………………………………………（页码）

（2）开标一览表…………………………………………………………………（页码）

（3）报价明细清单………………………………………………………………（页码）

一、投标响应函

苍南县山海数字科技有限公司、温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

(投标人全称)授权          (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的苍南县绿色停车基础设施配套项目-停车场改造一期(招标编号：CNDL2024093     )招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加国企采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力;

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

- 参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

(1)资格文件

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按本项目预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按招标文件规定与招标人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对招标人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按招标文件规定的招标代理服务费标准，承诺在签订合同前向招标代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守规定，供应商有下列情形之一的中标、成交无效。

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的

法定（授权）代表人（签字）：

投标人盖 章：

联系电话：           传真：             电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该磋商响应文件被拒绝。

二、开标一览表（初次）

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 标项 | 项目名称 | 投标总价（人民币元） | 供货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苍南县绿色停车基础设施配套项目-停车场改造一期 | 大写： 小写： |  |  |

▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的投标总价，包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修、采购文件规定的其他应计入投标总价（或由中标供应商承担的其他费用）等全部工作所需的一切费用，和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

三、报价明细清单

| 序号 | 名称 |  |  | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  | 大写 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小写 |  |  |  |  |  |  |

注：可根据具体情况调整报价明细清单格式，但应包括项目涉及的一切相关税、费等费用。

投标人名称(公章)：

日期：    年  月   日

- 商务技术文件

目录

- 法定代表人授权委托书；…………………………………………………………（页码）

- 法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)…………………………（页码）

- 资质文件（如有）…………………………………………………………………（页码）

- 投标产品配置表……………………………………………………………………（页码）

- 商务技术偏离表……………………………………………………………………（页码）

- 项目总负责人介绍，项目组成人员情况表………………………………………（页码）

- 投标供应商项目业绩一览表………………………………………………………（页码）

- 投标供应商针对本项目的方案……………………………………………………（页码）

- 投标方案、优惠和承诺、维护方案、售后服务方案……………………………（页码）

- 服务承诺……………………………………………………………………………（页码）

- 其他必要提供的资料………………………………………………………………（页码）

- 投标供应商认为需要的其他文件资料……………………………………………（页码）

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标供应商可根据自身情况进一步细化。

一、法定代表人授权委托书

苍南县山海数字科技有限公司

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理 苍南县绿色停车基础设施配套项目-停车场改造一期(编号：CNDL2024093              )政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此告知。

投标供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：日期：   年  月   日

二、法定代表人及授权代表人的身份证 (复印件加盖公章)

三、资质文件（如有）

四、投标产品配置表

| 序号 | 货物名称 | 品牌及产地 | 主要型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注：此表可按原有格式进行复制。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标人全称：

日    期：

五、商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

日期：

五（二）技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标响应（逐 对应） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

日期：

六、拟派项目负责人情况表

| 姓名 |  | 业绩及承担的主要工作情况（曾担任项目负责人的项目应列明细） |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 从业年限 |  |  |
| 证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件

投标供应商名称(公章)：：

日期：

项目小组人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 本项目中的职责 | 安排上岗起止时间 | 从事专业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目机构人员。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。

投标供应商名称(公章)：

日期：   年  月   日

七、供应商项目业绩一览表

项目编号：

| 用户名称 | 地址、联系电话 | 合同起止时间 | 合同金额 （万元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1.. 供应商可按此表格式复制。2、后附证明材料，证明材料详见评审办法及评分标准。

供应商全称（公章）：

日期

八、项目方案说明（自行编制）

投标供应商名称（公章）：

日期： 年  月   日

九、投标方案、优惠和承诺、维护方案、售后服务方案（自行编制）

投标供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

十、服务承诺（自行编制）

投标供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

十一、其他必要提供的资料

投标供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

十二、投标供应商认为需要的其他文件资料

投标供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

磋商响应文件封面

正（副）本

苍南县绿色停车基础设施配套项目-停车场改造一期

（资格文件/报价文件/商务技术文件）

项目编号：CNDL2024093

磋

商

响

应

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）

年   月   日

采购活动现场确认声明书

（投标文件在线解密结束后，通过在线询标形式发送）

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

本人        （授权代表姓名），经由                         （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加苍南县绿色停车基础设施配套项目-停车场改造一期（编号： CNDL2024093     ）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（加盖单位公章）：

年  月   日

- 第六部分  评审办法

根据相关法规规定，遵循公开、公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。制定本办法。

1.1 本项目采用综合评分法，总分为 100 分，其中商务、技术70 分，价格分30 分。磋商小组将对实质上响应采购文件的供应商，根据报价、技术、商务情况由各磋商小组独立记名打分。成交候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。排名第一的供应商为第一成交候选人，排名第二的供应商为第二成交候选人……其他供应商成交候选资格依次类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数 2 位。

1.2 商务、技术评标细则（70 分）：

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商情况 | 10 | - （1）供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系证书且认证范围含电信网络设备、计算机软件开发、物联网及安全服务等相关类型内容，每提供一个得2分，最高得6分。 - （注：提供有效期内证书或证明材料复印件或扫描件，未提供不得分） |
|  |  |  | - （2）供应商具有信息安全管理体系认证，认证范围内含电信网络、物联网设备的销售及运维等相关类型内容的得2分，不提供不得分。 - （注：提供有效期内证书或证明材料复印件或扫描件，未提供不得分。） |
|  |  |  | - （3）供应商具有信息技术服务运行维护ITSS证书得2分，不提供不得分。 - （注：提供有效期内证书或证明材料复印件或扫描件，未提供不得分。） |
| 2 | 技术服务及力量保障 | 10 | （1）项目负责人具有数据库系统工程师、网络工程师、一级智能建造师的，一种证书得1分，最多得3分；不提供不得分。 【提供相应证书扫描件及投标人为其缴纳的最近3个月内任意1个月社保证明扫描件，否则不得分】 |
|  |  |  | （2）项目技术负责人具有软件设计师、系统架构设计师、通信工程师的，一种证书得1分，最多得3分；不提供不得分。 【提供相应证书扫描件及投标人为其缴纳的最近3个月内任意1个月社保证明扫描件，否则不得分】 |
|  |  |  | （3）项目运维服务项目经理具备cisp证书、特种作业证（电工作业）、高级网络工程师，一种证书得2分，最多得4分；不提供不得分。 【提供相应证书扫描件及投标人为其缴纳的最近3个月内任意1个月社保证明扫描件，否则不得分】 |
| 3 | 产品技术指标 | 28 | 根据投标人提供的产品配置表、偏离表、相关检测报告、证明材料等。针对投标产品设备性能的符合性、先进性等情况，进行打分：符合本招标文件采购清单具体技术参数要求的本项得满分，不满足每条扣1分，带★不满足，每项扣2分，扣完为止。 |
| 4 | 同类项目业绩 | 3 | 投标人提供2021年1月1日以来（以签订时间为准）同类项目业绩，每提供一个得1分，本项最高得3分。 【提供合同扫描件加盖投标人公章，否则不得分】 |
| 5 | 技术服务方案 | 9 | （1）根据响应供应商提供维护人员数量、以及日常巡检方案、不可预见及突发事件的应急措施，全面、科学、合理、可操作性强的得3分，比较科学具备基本可操作性的得1.5分，不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。 （2）投标整体设计方案，全面、科学、合理、可操作性强的得3分，比较科学具备基本可操作性的得1.5分，不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。 （3）根据需求合理规划，对采购服务的验收方案及施工方案、合理化建议方案等，全面、科学、合理、可操作性强的得3分，比较科学具备基本可操作性的得1.5分，不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。 |
| 6 | 培训计划 | 3 | 磋商供应商根据本项目特点，提供详细的培训方案。 全面、科学、合理、可操作性强的得3分，比较科学具备基本可操作性的得1.5分，不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。 |
| 7 | 售后服务 | 7 | 1、磋商供应商的售后服务便利性：售后服务点及人员配置。全面、科学、合理、可操作性强的得3分，比较科学具备基本可操作性的得1.5分，不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。 2、磋商供应商的运维内容、故障响应修复时间方式及保障措施，由全面、科学、合理、可操作性强的得3分，比较科学具备基本可操作性的得1.5分，不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。 3、具有售后服务五星级及以上认证证书得1分。 |

1.3 技术商务分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数

1.4 价格分（30 分）采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且磋商响应价格最低的磋商响应报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×权重分值×100%；

报价是成交的一个重要因素，但最低报价不是成交的唯一依据。

1.5 投标人评标综合得分=价格分+商务、技术分