龙 港 市 政 府 采 购 招 标 文 件 项目名称：龙港市人民法院无纸化办案设备采购项目 采购方式：公开招标 采 购 人：龙港市人民法院 代理机构：温州超然招标代理有限公司 联 系 人：陈先生 联系电话：0577-68803069 联系传真：0577-68803069 备案机构：龙港市财政局财政监督科 2020年9月

### 关于龙港市人民法院无纸化办案设备采购项目公开招标公告

项目概况

龙港市人民法院无纸化办案设备采购项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2020年09月28日 15:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LGCG2020125

项目名称：龙港市人民法院无纸化办案设备采购项目

预算金额（元）：1782100

最高限价（元）：1782100

采购需求：

标项名称: 龙港市人民法院无纸化办案设备

数量: 1

预算金额（元）: 1782100

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：见招标文件要求。

备注：

合同履约期限：合同签订后25日历天内完成供货、安装、调试工作。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2020年09月28日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：

1、本项目招标文件实行“浙江政府采购网”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、获取地点：

（1）政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

（2）供应商网上报名操作指南：“浙江政府采购网-办事指南-省采中心-网上报名”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html）。

3、获取方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”或直接下载招标文件浏览）；

4、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年09月28日 15:00（北京时间）

投标地点（网址）：龙港市西二街家具市场（龙港市公共资源交易中心1楼收标区）

开标时间：2020年09月28日 15:00

开标地点（网址）：龙港市西二街家具市场（龙港市公共资源交易中心1楼开标室）

五、公告期限:

自本公告发布之日起5个工作日

六．其他补充事宜：

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
   2.其他事项：

（1）潜在供应商需在浙江政府采购网进行免费注册，进入浙江省政府采购供应商库，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

（2）本次政府采购项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，对供应商进行信用甄别，详细规定见“投标通知(邀请)书”。

七．对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：龙港市人民法院

地址：龙港市人民法院

传真：0577-68582212

项目联系人（询问）：朱先生

项目联系方式（询问）：0577-68582212

质疑联系人：曾小勤

质疑联系方式：0577-68582212

2.采购代理机构信息

名称：温州超然招标代理有限公司

地址：温州市龙港市锦港嘉园1幢2505室

传真：0577-68803069

项目联系人（询问）：陈仕盈（13587830757）

项目联系方式（询问）：0577-68803069

质疑联系人：陈奇

质疑联系方式：15727866665

3.同级政府采购监督管理部门

名称：龙港市财政局财政督查科

地址：龙港市龙港大道与西五街交叉路口

传真：0577-68081810

联系人 ：陈先生

监督投诉电话：0577-68081810

### 投标通知(邀请)书

温州超然招标代理有限公司受龙港市人民法院委托，就龙港市人民法院无纸化办案设备采购项目进行公开招标，我们现通知贵公司（企业）参加投标，并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 招标编号 | LGCG2020125 |
| --- | --- |
| 招标内容 | 纸化办案设备 |
| 资金来源 | 财政拨款 |
| 预算金额 | 1782100元人民币（注：投标总价不得超出预算金额） |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 评标办法 | 综合评分法 |
| 投标有效期 | 120日历天（自投标截止日起计算） |
| 投标文件份数 | 正本1份，副本4份 |
| 投标文件递交至 | 龙港市西二街家具市场（龙港市公共资源交易中心1楼收标区） |
| 投标文件递交方式及注意事项 | 供应商可采用现场方式或邮寄方式递交投标文件： 1、现场递交：请投标人代表（原则上最多派一名）全程佩戴口罩等防护工具。进入龙港市公共资源交易中心前，进行身份证实名登记，出示健康码，自觉接受体温检测、防疫询问，并如实报告情况，通过身份核验和体温检测正常方可入场递交投标文件。出现发热症状等可疑情况，将予以劝离并登记上报。 2邮寄方式递交：依据《浙江省财政厅关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间政府采购管理工作的通知》（浙财采监〔2020〕1 号）文件规定，本项目投标文件接受邮寄形式送达（以邮寄送达时间为准，投标人需自行考虑风险），投标文件必须按招标公告中规定的投标文件递交截止时间前送达，邮寄至龙港市西二街家具市场（龙港市公共资源交易中心1楼收标区）（联系人：陈仕盈，联系电话：13587830757），具体邮寄事宜可向代理机构咨询，接收邮寄投标文件时间为投标文件递交截止时间前5个工作日内。 3、因疫情原因，投标供应商人员应严格遵守新冠肺炎疫情防控期间的相关规定，做好相应防护工作。 |
| 投标截止与开标时间 | 2020年09月28日15:00:00 |
| 投标开标地点 | 龙港市西二街家具市场（龙港市公共资源交易中心开标室） |
| 质疑时间、地点及受理人 | （1）质疑时间：按公告规定时间执行。 （2）质疑受理地点：温州超然招标代理有限公司（龙港市锦港嘉园1号楼2505室），必须以书面形式传真至招标代理机构。 （3）质疑受理人：陈奇，联系电话：0577-68803069。 |
| 重要提醒 | 招标文件中标注“▲”的技术或商务条款均为实质性要求条款，不满足实质性要求条款的投标无效。 |
| ▲信用记录查询与使用 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评审时采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参加本次政府采购活动。 |
| 小型、微型企业扶政策 | （1）小、微企业价格扣除扶持政策：本项目在报价分评审时依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》 （浙财采监〔2012〕11 号）相关规定，对小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体规定见“第六部分评标办法”。 （2）监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策：符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的“监狱企业”和符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库[2017]141 号）规定的“残疾人福利性单位”，参照小、微企业给予相同价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体规定见“第六部分评标办法”。 |
| 节能、环保 | 落实执行政府采购节约能源、保护环境相关政策（详见评标细则） |
| 其他政策说明 | 本项相关金融政策按《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战 进一步做好政府采购资金支持 企业发展工作的通知》浙财采监〔2020〕3 号文件以及《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》温财采〔2020〕3号文件要求执行。 |
| 备注 | 如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的招标质疑截止时间前向代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。招标文件解释权归招标代理机构与采购人所有。 |

### 招标文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、招标内容及技术要求

第三部分、供应商须知

一、说明

二、招标文件

三、投标文件

四、投标文件的递交

五、开标和评标

六、授予合同

第四部分、合同主要条款

第五部分、投标文件格式

商务部分

技术部分

第六部分、评标办法

注：本次文件中有些文字条款已用加 ★、加粗、加下划线的形式强调，这些特别强调的条款及内容，有些是重要条款，有些将在评审过程中量化，如有违反将导致对供应商不利的评审。

### 第一部份项目简介

一、项目简介

经批准，温州超然招标代理有限公司对龙港市人民法院无纸化办案设备采购项目进行公开招标采购。本次招标的资金已经落实，我们热情欢迎有关公司（企业）前来投标。

### 第二部份招标内容及技术要求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3、本招标文件中涉及的金额均以人民币为单位计算。

二、采购内容及要求

（一）采购清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清标准庭审主机 | 4 | 台 |
| 2 | 庭审中控 | 4 | 台 |
| 3 | 摄像机 | 17 | 台 |
| 4 | 数字处理器 | 1 | 台 |
| 5 | 视频会议终端 | 1 | 台 |
| 6 | 电视机 | 2 | 台 |
| 7 | 话筒 | 9 | 只 |
| 8 | 智能语音识别 | 2 | 台 |
| 9 | 网上开庭 | 3 | 套 |
| 10 | 时序电源 | 6 | 台 |
| 11 | 多功能手写屏 | 10 | 台 |
| 12 | 电子签名板 | 35 | 台 |
| 13 | 自助诉讼工作台 | 1 | 台 |
| 14 | A3高速扫描仪 | 1 | 台 |
| 15 | A4高速扫描仪 | 4 | 台 |
| 16 | A3平板扫描仪 | 4 | 台 |
| 17 | 高拍仪 | 7 | 台 |
| 18 | 蓝牙打印机 | 7 | 台 |
| 19 | 身份证检测仪 | 2 | 台 |
| 20 | 综合布线 | 4 | 庭 |

（二）技术要求及内容

| 序号 | 内容 | 主要规格 |  |  |  |  |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清标准庭审主机 | 1、★与本院现有高清数字庭审系统对接，中标后7个工作日内提供原厂商针对本项目的三年原厂售后保修服务承诺函原件。 2、主机一体化设计，采用嵌入式linux系统，安全可靠采用H.264视频压缩技术，支持High Profile视频编码，AAC音频编码，采样率不低于48K，不接受工控机架构，为了保障稳定性，系统不得安装在本地硬盘中。 3、不少于8路高清1080P视频输入。 4、输入接口支持HD-SDI/3G-SDI/HDMI等高清标准接口。 5、每一路均能独立编码录像，分辨率可支持1080p@30fps。 6、不少于2路高清1080P HDMI视频输出。 7、不少于16路话筒输入，支持语音激励联动视频切换，支持48V幻象供电。 8、不少于4路证据音频输入。 9、支持示证音、视频切换显示、输出。 10、支持1/2/4/6/8多画面显示，合成画面分辨率1080P。 11、网络协议：TCP、UDP、RTP、RTSP、RTMP、组播传输。 12、4路网络高清解码模块，兼容高清和标清解码输出，可实现远程提讯与多方会审。 13、不少于3个SATA口，标配2T硬盘。 14、支持RS232、RS485、红外等控制。 15、不少于2个100/1000M自适应网口，负载均衡。 16、5寸以上液晶触摸屏，支持主机硬件资源利用率。 17、主机支持点对点话筒或手拉手话筒。 18、支持主机温控现场与远程控制。 19、支持不少于6路VGA输入。 20、支持不少于3路立体声音频输出。 21、支持多快球联动预置位。 22、支持RAID5与RAID1。 23、内置反馈回声抑制器，支持反馈抑制与回声抑制。 24、支持除混音音频文件备份外，至少5个音频通道的独立备份，具备多路录音文件单路点播、誊录功能，可供后台监控、调取、查阅。 |  |  |  |  |  | 4台 |
| 2 | 庭审中控 | 1、金属一体化设计；2、Android 5.1；3、八核 4 x 2.0GHz + 4 x 1.5GHz；4、3GB 内存；5、10.1英寸屏幕、1600万色、1920x1200像素；6、支持蓝牙；7、支持WIFI；8、支持蓝牙一键开闭庭；9、支持蓝牙开关机；10、支持红外控制，可控制电视、空调、投影仪等设备；11、支持强电控制，可控制灯光、电脑、电视等设备的通断电；12、支持示证音视频切换；13、支持画面切换；14、支持音量控制；15、支持手动激励；16、支持用户设置，可跟据现场部署灵活配置。 |  |  |  |  |  | 4台 |
| 3 | 摄像机 | 1、1/2.8英寸210万像素CMOS； 2、4倍光学变焦，16倍数字变倍； 3、支持最低照度：彩色0.05lx，黑白0.005lx；（以公安部检测报告为准） 4、支持HD-SDI和网络视频同步输出； 5、支持H.265、H.264（HP/MP/BP）、M-JPEG编码压缩算法；（以公安部检测报告为准） 6、支持三码流传输,主码流1080p@30fps，副码流D1@30fps，三码流1080p@30fps； 7、支持智能分析，包括绊线、周界、人脸检测、值岗检测和人数统计功能； 8、支持证人保护功能，对人员声音进行变声处理，同时对指定区域内识别到的人脸进行马赛克遮挡处理；（以公安部检测报告为准） 9、支持音频降噪、声音异常检测功能 10、支持DC12V/POE供电；（以公安部检测报告为准） 11、支持在Windows平台上通过客户端或者IE对亮度、对比度、饱和度进行调整。（以公安部检测报告为准） 12、具备USB接口，可扩展外置存储； 13、与庭审主机同一品牌； 14、具有国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的型式检验报告。 |  |  |  |  |  | 17台 |
| 4 | 数字处理器 | 12路平衡式话筒\线路输入，采用凤凰插接口； （1）12路平衡式输出，采用凤凰插接口面板上支持多种音频格式的播放，可扩展USB多媒体存储录制功能，支持PC、手机、平板、网页、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制 （2）内置信号发生器、自动混音、反馈抑制器、回声消除、噪声消除等主要算法； （3）输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡 （4）输出每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器全功能矩阵混音功能，内置专利性分量式矩阵调节功能； （5）内置自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议 ；支持场景预设功能；断电自动保护记忆功能；1U全铝机箱，具有几十余种专业音频处理模块，比如；5段全参量均衡器，31段图示均衡器，高精准的压缩及限幅器，高灵敏的扩展及自动增益，分频器，自动混音器，延时器，矩阵混音器，分量矩阵调节器，噪声门限，静音模块，信号发生器和信号指示电平表等。内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码；设备提供了通用可编程I/O端口，并设置消防联动等功能，支持DANTE协议输入输出； （6）RS-232双向串行控制接口；可控制外部其它设备如：视频矩阵、摄像机等RS-232设备，或接收第三方RS-232控制。 （7）幻象电源（每个输入）+48 VDC10 mA。 |  |  |  |  |  | 1台 |
| 5 | 视频会议终端 | 1、★与温州市中级人民法院和浙江省高级人民法院提审终端无缝兼容实现三级互联。 2、支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持64Kbps－8Mbps。 3、支持H.261、H.263、MPEG4、H.264、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议，具备较强的兼容性。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 4、支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 5、采用H.265编解码协议时，支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 6、支持在较低的带宽下实现高清视频会议效果，H.265协议时512Kbps带宽下实现1080P60帧图像格式编解码，384Kbps带宽下实现1080P30帧图像格式编解码，256Kbps带宽下实现720P30帧图像格式编解码，最大限度节省用户网络资源。采用H.265编解码协议时，在保证主视频1080p60fps前提下，辅视频也可以支持到1080p60fps。 7、支持不少于4路高清视频输入接口、4路高清输出接口，接口需包括DVI-I、HDMI、VGA高清输入输出接口。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 8、支持标准的HDBaseT视频输入接口，支持视频、供电、控制三线合一，可通过网线作为传输介质，无需外接其他设备传输距离可达100米。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 9、支持POE接口，可以对会控平板进行供电，会控平板支持通过PoE连接可自动登录终端。 10、支持不少于5进5出独立的音频输入输出接口，支持HDMI伴随音频输入输出功能。支持1个RJ11电话接口，支持空闲或会议中电话接入。 支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 11、"终端支持选配10英寸触控平板，可实现呼叫、参加、创建会议、一键加入虚拟会议、组织架构、静音/哑音、音量调节、内容共享、摄像头控制、预置位操作、申请主席/发言人、指定主席发言人、添加/删除与会方、退出/结束会议等功能"终端具备OLED显示屏，可实时显示设备及运行状态，如启动、升级、休眠、网络异常、IP地址及号码等信息。 12、终端具备USB接口，支持通过USB接口插入U盘实现配置文件及地址簿的导入导出，以及终端U盘本地录像等功能。（投标人需提供具备权威机构检测报告证明）终端内置WIFI模块，可作为AP或者客户端进行工作。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 13、支持无线射频，具备信号增强天线，支持无线麦克风接入。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 14、支持有线和无线两种双流输入连接方式，可通过线缆连接接入或者通过WIFI无线网络将计算机图像发送至终端作为辅流源，图像可达1080p高清。 15、支持VGA断电环回，在终端断电状态下，VGA接口输入输出环回。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 16、支持数据会议功能，可实现数据材料的共存、协作和批注等；支持无限（不限大小）画布；支持电子白板宽度、高度自适应；支持绘制、擦除、标注、背景颜色自定义、铅笔颜色和线条自定义、撤销/恢复等功能。（投标人需提供权威机构检测报告证明）支持智能语音控制，支持通过语音助手加入会议，支持通过语音助手进行会议控制（调节音量、邀请终端、发送内容共享、延长会议、点名选看）。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 17、支持语音智能转文字，支持会议纪要，通过声音转文字技术，把发言人的语音实时转写为会议纪要，支持同声字幕，通过声音转文字技术，把发言人的语音实时转写为字幕。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 18、配合同品牌智能摄像机，支持图像智能，终端通过图像智能算法实现智能导播、智能取景、智能跟踪、电子铭牌、人脸签到、智能唤醒、人数统计等功能。 19、支持多视功能，本地2路视频输入图像可以合成1路视频在本地显示或发送到远端，画面合成风格可设置。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 20、支持云端联系人功能，终端注册入网后，可获取本用户域内的云端共享联系人，并支持将部分联系人作为自己的联系人存储在云端。 21、支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 22、支持云搜索功能，终端注册到云平台后可通过首字母模糊搜索联系人、云端会议室。 23、支持终端自主创建多方视频会议，会议模板可保存在云平台。 24、支持不低于120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 25、系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。 26、终端配套的遥控器采用ZigBee无线通信技术控制，可控范围至少20m、控制信号不易被遮挡。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 27、支持防火墙和NAT穿越。 28、支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法，SIP协议支持TLS、SRTP加密。 29、具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到25%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，70%的丢包率情况下音频不受影响、声音基本清晰流畅，偶有卡顿，但可恢复。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 30提供产品电信设备入网证、3C认证的证书复印件。 31、采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 32、★包含布线施工所需要的线材，负责与本院的庭审系统的联调。 33、★中标后7个日历天内提供原厂三年质保承诺函 |  |  |  |  |  | 1台 |
| 6 | 电视机 | 55寸4K电视机,16:9，不少于2个HDMI高清接口，android系统 |  |  |  |  |  | 2台 |
| 7 | 话筒 | 1、声压级120dB； 2、频率响应20-20,000 Hz； 3、信噪比Morethan 62dB； 4、指向性 Hypercardioid (0°～180°@1KHz >12db)； 5、灵敏度-47±3dB RL=680Ω； 6、Vs=1.5V( 1KHz 0dB=1V/Pa)； 7、输入电流Max.0.5mA； 8、动态范围：3V-1.5V Sensitivity Variation less than 3dB； 9、操作电压9-52V； 10、连接方式 3-pin male XLR； 11、颜色：黑色 |  |  |  |  |  | 9只 |
| 8 | 智能语音识别 | 1、智能庭审语音识别系统 一、智能语音识别管理系统 （1）★管理模式：全院统一管理，支持对所有庭审状况进行监控，支持对当日转写案件、当日转写时长、当日转写字数等情况进行统计并展示；支持对累计转写案件数、累计转写时长、累计转写字数等情况进行统计并展示；支持从转写状态的维度查询并查看转写内容，包括转写中、已完成、暂停中等状态。 （2）数据管理：智能语音识别管理系统能够支持部署在语音识别服务器中，实现数据集中管理，需支持各个法庭在其授权范围内随时调取庭审的语音和文字记录，并能够进行审计的功能。 （3）更新方式：需实现统一更新，并具备智能庭审语音转写系统客户端软件的自动升级的功能。 （4）系统扩展性：系统前端语音识别处理设备需支持轻便化部署，通过在单个法庭中添加单一设备即可支持8路的语音信号输入，同时针对具体智能庭审需求可实现平滑扩展。 （5）★大屏监控：需提供统一运行监控大屏服务，对所有法庭的语音识别的使用情况进行实施数据统计与展现。（投标时需提供大屏监控产品截图、产品功能说明以及语音识别大屏监控系统软件著作权证书） （6）通知消息模板：可展现未读、已读消息，支持平台消息的统一通知，并支持消息状态的已读、未读。 （7）★支持设置修改角色别名和添加一麦多角，即多个角色使用一个麦克风讲话识别。 （8）庭审卷宗智能学习：需支持自动从本地指定目录下将 文件资料上传至系统对应庭审案件中，进行庭前卷宗的自动学习，通过机器学习后，自动进行人名、地名等热词分词，用以提升个案的语音识别率。 (9)★识别音频质量解析：支持对庭审语音识别的音频质量进行解析统计，以表格形式对识别音频的音量、信噪比、截幅比、时长和识别速率等数据进行展示和解析，统计不利于语音识别的音频的占比；同时需支持通过图表方式展示异常音频占比，以便系统运维人员对法庭拾音环境及时进行调节和改善，确保语音识别拾音正常，保障识别效果。（投标时需提供功能界面截图证明加盖投标人公章） （10）系统需支持场地管理功能，支持新建、修改、删除等操作，新建场地需可设置场地所属类型、部门，针对不同场地类型可进行串音设置，通过防串音、Opus压缩等调节，降低串音，提高识别效果。 （11）系统需支持对不同场景中采音设备进行管理，为便于管理与场地对应，需能够对设备名称、设备类型等进行设置，并支持设备启用、关闭功能，以便管理员手动操作设备是否启用。 （12）系统需支持账号管理功能，账号新建时需可设置角色、绑定场地，实现不同用户归属不同场地，具备场地归属的用户方可使用场地内设备及系统功能。 （13）系统需具备全过程留痕能力，需支持使用记录查询功能，支持按开始时间、结束时间及账号名称等进行查询，查询用户在系统中所操作记录。 二、智能语音识别客户端 （1）★系统架构：客户端系统要求支持B/S架构，数据要求保存在法院内网服务器中，与外网无任何数据交互。 （2）庭审智能语音识别系统客户端：需能够同时支持采用 32/64bit 的 Windows 操作系统；能够实现导入本地标准化庭审模板、庭审信息自动获取、多角色语音区分识别转文字、庭审笔录智能修正、笔录智能笔录导出/打印/同步等功能。 ★（3）并案管理(联审案件)：支持多个案件联审或合并开庭，支持书记员对多个案件合并开庭操作。 （4）支持笔录在线编辑和服务端的自动备份，笔录转写、编辑后自动备份时间间隔应不超过3秒，支持当客户端电脑和硬盘出现无法恢复的故障时，能通过网页服务端一键恢复笔录。 （5）支持一键导出庭审全过程音频，并支持分角色音频导出和完整音频导出。 (6)★识别编辑状态栏：需支持缩放，放大功能，支持对庭审状态的实时展现，包括庭审状态、热词情况、笔录字数、开庭时间等。 （7）★支持笔录编辑时鼠标右键快捷菜单，右键菜单至少包括：全选、清空文档、添加标记、按句回听、段落格式、前插入段落、后插入段落、添加泛热词、添加人名热词、地名热词。 （8）场地选择：客户端软件应能支持书记员登录后灵活切换法庭，无需重新退出再登录。 （9）★今日案件\明日案件：支持今日、明日案件归集，支持今日案件\明日案件信息以图形化方式呈现提醒等，可更直观的面向书记员展示案件信息。 （10）★支持为书记员提供更便捷的案件查看、检索和案件操作界面，检索条件应包括案件类型、关键字、庭审时间、案件状态、笔录字数范围等，若未选择检索条件，则默认显示属于该书记员在该法庭的全量案件信息，并支持针对不同案件状态进行不同的快捷操作，如：休庭案件应至少具备个案卷宗学习、角色设置、笔录下载等。（投标时需提供系统界面截图，并加盖投标人公章） （11）支持庭审模板管理功能：系统支持导入不同类型案件的庭审笔录模板，并支持模板参数化。 （12）支持音频通道管理可以调整每个音频通道的角色，适应不同的庭审需求。 （13）识别过程中，可以对识别形成的文字实时修改，支持跨行合并删除功能、多行编辑，并可高亮标记，以备后续修改。在对笔录进行订正时，每份笔录实现分段录音。 （14）说话人麦克风控制：系统要求支持书记员能够在庭审过程中远程对各方说话人的麦克风设备进行操作，实现关闭或开启语音识别功能，所有操作都仅限在书记员电脑上完成。 （15）需要支持对笔录标记的全部定位点进行可视化时间线展示，纵览高亮标记内容处在笔录中的位置，通过点击展示的定位点，可快速定位切换到对应笔录标记的位置，方便书记员快速查找需修改的笔录内容。 （16）分栏设置：系统支持对庭审主页进行界面分栏设置，界面展示可分为一栏、二栏、三栏等模式。 （17）★换段设置：在笔录识别过程中，支持多种模式的换段设置，如不按短句换段、一句话换段、两句话换段、四句话换段、六句话换段、八句话换段等模式；同时在笔录修订过程中，支持删除中间段落时，系统判断上下两段文本为同一角色发言，则自动合并文本。 （18）★语音标注功能：通过调阅或上传音频文件，对上传的音频文件进行自动切分成多个短音频，手动批量删除无效音频后，可以对切分后的短音频进行人工逐条标注，标注后的文件可适用于语音识别机器自动学习，用于提高语音识别率。 2、数字音频处理器 （1）模拟通道数≥8 进 8出，采用专业通用凤凰端子接口，数字音频通道数 ≥8进8 出，支持断电自动保护记忆，支持外接 GPIO、RS232、RS485控制，支持内置自动混音台、反馈抑制、回声消除、噪声消除全功能矩阵混音功能。 （2）需支持摄 像跟踪功能，通过RS232或485接口控制自动跟踪。 （3）需支持场景预设，并且断电记忆。 （4）需带音频分配器功能，可将8路输入信号单独输出，并可单独调节增益。 ★（5）需支持通过电脑软件控制调试设备输入增益等参数，支持调试参数保存，前面板不允许有物理按钮和旋钮，有效防止现场人为有意或误操作。 ★（6）需支持音频接口扩展卡槽，可插入8进8出扩展板卡，单台设备最多扩展至16进16出音频接口，音频接口采用凤凰插口。 ★（7）需支持一主一备双网络传输接口，传输更可靠稳定。 ★（8）需支持RS485控制接口，可支持发言人摄像跟踪联动、30个以上摄像机预置位。 ★（9）为适应各种现场安装环境，设备需自带自主循环散热风扇系统，不允许设备无风扇利用外壳自然散热，以有效防止因机柜内设备安装上下空间小，造成设备上下间间距小甚至紧贴散热不良的情况。 频响范围宽于或等于：20Hz to 20kHz（+/-0.1db）。 （10）输入模/数动态范围(A计权)：≥115dB。 （11）输入数/模动态范围(A计权)：≥120dB。 （12）输出模/数动态范围(A计权)：≥115dB。 （13）输出数/模动态范围(A计权)：≥120dB。 （14）支持标准机柜机架安装，厚度小于等于1U。 （15）总谐波失真＜0.002% @1KHZ。 （16）采样率：≥48K （17）每路模拟输入通道支持48V幻象电源，并可通过软件进行单独控制。 3、包括线材接插件、虚拟声卡、网卡等辅配件 注：投标时需提供第三方权威检验机构（具有 CNAS 或CMA认证的检测机构）出具的检测报告复印件并加盖公章。 |  |  |  |  |  | 2台 |
| 9 | 网上开庭（互联网法庭） | 包括高清视频采集卡、分配器、切换器、高清线缆及所必须的辅材与施工 |  |  |  |  |  | 3套 |
| 10 | 时序电源 | 1、电源输出通道数：8路； 2、单通道的最大电流为10A，总输入电流容量为40A； 3、支持TCP/IP协议和串口协议控制； 4. 可通过面板按钮进行ID设置； 5. 可通过面板按键对输出端口单独或全部进行控制； 6，可通过用网口、RS232、RS485 接口控制组件对设备进行控制； 7、每路可独立设定延时时间（由1秒到15小时） |  |  |  |  |  | 6台 |
| 11 | 多功能手写屏 | 硬件参数： 显示屏 尺寸：10.1寸 屏幕类型：IPS LCD 显示比例：16:10 分辨率：1280*800 亮度：250cd/m² 对比度：500:01:00 颜色质量：24位真彩色 可视角度：水平≥170°，垂直≥170° 表面处理：≥6H 触控屏 特征：电磁电容一体屏（选配电磁屏） 触控：10点触控 电子签名加密：支持 无故障点击次数：≥100万次 手写分辨率 ：4000DPI（10206 * 7422） 电子签名感应方式：电磁感应 电子签名压感：≥2048 电子签名最高读取速率：≥220点/秒 精度：不大于±0.5mm（Center），±2mm（Edge） 电磁笔 无源电磁笔：支持 双目DC13 型号：彩色 黑白 传感器尺寸 1/3” 1/3” 分辨率 2048*1536 1280*960 像素 300万 130万 帧率 2048*1536@20fps 1280*960@30fps 指纹仪：公安部 支持 二代证阅读器：公安部支持 供电要求：外接电源· （5V/3A 外置电源），仅占用1个电源排插口 连接方式：USB连接，USB HID免驱 USB速度：HID免驱传输速度 ≥800KB/S 语音模块 拾音器 支持 麦克风支持 防盗锁孔：/ 支持 尺寸：长*宽*高（mm） 296*213*30 软件参数要求： 签字一体屏对接浙江省审判和执行系统，对接审判、执行业务系统供当事人签收法律文书、进行指纹录入和照片录入等操作。当律师、当事人在窗口办理业务时，办事人员可以通过业务系统发送已签批文书等材料，展示在手写屏供当事人、律师阅读签收文书，在阅读完文书后，当事人可以进行指纹录入和摄像拍照，用于签收文书。 整机（含软硬件）由原厂商提供一年保修服务，★中标后7个工作日内提供原厂质保函承诺书原件。 |  |  |  |  |  | 10台 |
| 12 | 电子签名板 | 智能无纸化审签终端 ★1.主机：4核处理器： RK3288 Cortex-A17 1.8GHz，内存：2GB 内存，硬盘：板载eMMC 8GB或以上，TF卡接口扩展，最大支持32GB，其它： 2个USB2.0口，1个Type-C OTG口，1个音频输出口，1个HDIM口， 1个百兆口及WiFi功能。 ★2.触显屏：尺寸：10.1寸多点电容触摸显示器，分辨率：1280×800，LCD背光，亮度：450cd/m2，对比度：800:1，表面硬度 6H ，点击寿命单点≥100万次，透光率≥85%。 3.电磁签字笔：高灵敏度，落笔点精准；笔尖采用优质导电透明PC,使用顺滑流畅静音；笔身小蛮腰设计，减轻笔身重量，长时间执笔不酸痛。 4.指纹模块： USB通讯，免驱；工作电压：3.3V-5V；图像像素：192*256；分辨率：500dpi；采用精度高，采集及识别效果好的电容式指纹模块，是以高速数字处理器为核心，结合高安全性商用指纹算法，配高级半导体指纹传感器，并具有指纹录入、图像处理、特征值提取、模板生成、模板储存、指纹比对和搜索等功能的智能型集成模块，支持二次开发。 5.二代身份证阅读器：支持USB口供电，功耗小于1.2W，工作频率：13.56Hz，读写距离0-5cm；符合《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》；安全模块：内置公安部专供“居民身份证验证安全控制模块”；快速准确验证识别二代身份证真假；直观详细的显示出身份证的文字信息和照片；在验证时可直观的提示上次验证时间；验证记录数据的电子资料存档为XML文件格式，方便交互，支持二次开发。 6.微型摄像头：定焦77.9°镜头，800万像素，免驱，CMOS传感器，支持UVC协议，自动曝光，自动增益，自动白平衡，支持二次开发。 7.咪头拾音器：工作电压：DC6-12V，工作电流：10mA；输出阻抗：600Ω；频率范围：200-10KHz；内置高保真降噪芯片，语音清晰纯真，低噪音，灵敏度高，音频拾音面积可达50㎡以上。 ★软件和服务要求：根据业务场景，需对审判、执行流程管理系统，综合送达管理系统，线下诉讼服务系统、数字法庭、电子卷宗等系统进行业务改造，根据业务需要集成智能审验捺签终端系统，完成相关诉讼文书的可信电子签名。 整机（含软硬件）由原厂商提供一年保修服务，★中标后7个工作日内提供原厂质保函承诺书原件。 |  |  |  |  |  | 35台 |
| 13 | 自助诉讼工作台 | 软件功能： ★1、可发起网上立案申请，同时支持跨域立案。针对无诉状和有手写诉状的当事人，系统需提供智能生成结构化诉状的功能，诉状需包含诉讼请求、事实和理由部分，可供打印；针对有打印版诉状的当事人，系统需提供OCR诉状信息提取和回填入系统的功能，减少当事人信息录入量。 2、案件查询：登入后可查看个人案件详细信息。 3、案件缴费：需提供自助缴纳诉讼费的功能，可通过生成支付宝二维码的方式，扫码缴纳诉讼费。 4、诉讼保全：提供网上申请诉讼保全的功能。 5、申请执行：需自动同步当事人已结案件入系统，审判案件的当事人信息复用入系统，提供网上网上发起执行申请的功能。 6、申请阅卷：可查阅当事人案件的电子卷和档案卷； 7、文书告知：需提供案件受理通知书、外网查询告知书等文书的网上查阅功能； 公共信息模块： 1、开庭公告：展示法院某一时段的开庭公告信息，点击可查看公告详细信息。 2、诉讼工具：提供诉讼费计算器、人身伤害赔偿计算器、劳动争议计算器等诉讼工具，供当事人计算诉讼费的金额信息。 3、法庭位置：展示法院各法庭的位置信息，以及位置平面图，为用户提供位置导航。 4、法律法规：展示法院各项法律法规信息，包含宪法、民法通则、民事诉讼法、刑事诉讼法、行政诉讼法、刑法、公司法、合同法、婚姻法、劳动法、劳动合同法、食品安全法、资产评估法、反恐法等。 5、法院视频：提供法院各类宣传视频作展示，用户可自行上传视频，点击播放。 6、庭审直播：与浙江省庭审直播平台交互，展示庭审直播相关内容，支持点击观看相应的庭审直播影音。 7、文书样式：提供法院标准格式的文书样式供下载，包含起诉状、先予执行申请书、公民授权委托书、申请执行书、民事撤诉状、上诉状、财产保全申请等 8、司法公开网：与浙江省庭司法公开网交互，展示司法公开的相应内容。 9、诉讼服务网：与最高法院诉讼服务网交互，展示最高法诉服相关的内容。 硬件参数： 1、A4彩色打印机，打印幅面：A4，打印速度：大约38ppm，最高分辨率：1200x1200dpi ，带给电自启功能。 2、A4高速扫描仪，ADF扫描速度22PPM/8IPM,标准200/300DPI（黑白/彩色）；平板扫描速度6秒/页（黑白），7秒/页（彩色），标准200/300DPI（黑白），200/300DPI（彩色），符合浙江省高人民法院全省统一部署的OCR软件对电子卷宗质量的要求。 3、二代身份证读卡器，通过公安部安全认证。 4、内嵌条码打印机及条码扫描仪，可扫描条码、二维码。 5、电容触摸屏，防尘，防水，防暴，防油，抗光电干扰。支持最大分辨率1920*1080； 6、内置音箱，扩音降噪，立体声。 7、指纹识别仪，图片采集范围15.24*20.32FAP(20)，分辨率500DPI/256 grayscale(8-bit)，外观尺寸49*49*18（L*W*H）。 摄像头：分辨率≥1920*1080；最低照度≥0.2LUX。 9、材料收转箱：包含LED显示屏、数码计数器、文件投放检测器、照明灯、机械电动双控锁、投口及挡板、箱门；支持系统电锁自动打开投口，支持投放完成或超时自动关闭投口；支持投放文件计数； 10、一体式设备尺寸1650*590*1450(L*W*H),集成以上硬件，外观简约大气，自助式台面； |  |  |  |  |  | 1台 |
| 14 | A3高速扫描仪 | 支持的操作系统 |  | Windows® 10 (1)(32位/64位), Windows® 8.1 (32位/64位), Windows® 7 (32位/64位), Windows Server® 2016 (64位), Windows Server® 2012 R2 (64位), Windows Server® 2012 (64位), Windows Server® 2008 R2 (64位), Windows Server® 2008 (32位/64位) |  |  |  | 1台 |
|  |  | 扫描仪类型 |  | ADF(自动送纸器)+平板，单面/ 双面、彩色/灰度/黑白 |  |  |  |  |
|  |  | 图像传感器类型 |  | 彩色CCD（电荷耦合器件）x 3（正面x 1，背面x 1，平板 x 1） |  |  |  |  |
|  |  | 光源 |  | 白色LED灯组x 6（前 x 2，后 x 2，平板 x 2） |  |  |  |  |
|  |  | 多页进纸检测 |  | 超声波多页进纸检测传感器，纸张检测传感器，卡纸检测，iSOP (智能声波纸张保护) |  |  |  |  |
|  |  | 纸张素质 |  | ADF（最大） |  | 304.8 x 431.8mm (12 x 17 in.) |  |  |
|  |  |  |  | ADF（最小） |  | 50.8 x 69mm (2 x 2.7 in.) (纵向) |  |  |
|  |  |  |  | 长页扫描（最大）(2) |  | 304.8 x 5,588 mm (12 x 220 in.) |  |  |
|  |  |  |  | 平板（最大） |  | 304.8 x 457.2 mm (12 x 18 in.) |  |  |
|  |  |  |  | 纸张 |  | 20 - 413 g/m² (5.3 - 110 lb.) A8 大小: 128 - 209 g/m² (34 - 56 lb.) |  |  |
|  |  |  |  | 塑料卡片 |  | 1.4 mm 或更小(4) |  |  |
|  |  | 扫描速度 |  | A4横向：ADF(彩色/灰度)ADF(黑白)(7)，单面: 100ppm, 双面: 200ipm (200 / 300 dpi)，平板(彩色/灰度)平板(黑白)，0.6秒 (200 / 300 dpi)。 普通模式：ADF(彩色/灰度)，ADF(黑白)，单面: 80 ppm, 双面: 160 ipm (200 / 300 dpi)。 A4纵向：平板(彩色/灰度)平板(黑白)，0.9秒(200 / 300 dpi)。 |  |  |  |  |
|  |  | 进纸槽容量 (A4 横向) |  | 300张( A4: 80 g/m² 或 20 lb. ) |  |  |  |  |
|  |  | 光学分辨率 |  | 600 dpi |  |  |  |  |
|  |  | 输出素质 |  | 彩色(24位)分辨率 |  |  | 50 至 600 dpi （以1 dpi为单位进行调节），1,200 dpi（驱动）(10) |  |
|  |  |  |  | 灰度(8位)分辨率 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 黑白(1位)分辨率 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 彩色格式 |  |  | 24位 |  |
|  |  |  |  | 灰度格式 |  |  | 8位 |  |
|  |  |  |  | 黑白格式 |  |  | 1位 |  |
|  |  | 内部图像处理 |  | 4,096级(12位) |  |  |  |  |
|  |  | 接口 |  | USB 3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 |  |  |  |  |
|  |  | 连接器形状 |  | B 类型 |  |  |  |  |
|  |  | 图像处理功能 |  | 多图像输出、自动检测颜色、去除空白页、 iDTC、高级 DTC、SDTC、误差扩散、De-Screen、 图像强调、半色调、滤色（无/红色/绿色/蓝色/白色/饱和度/自定义）、 sRGB输出、消除装订孔、带标签裁剪、上下分割、纠偏、 边缘修复、减少竖线、裁剪、抖动处理、静态阈值、分割长页 |  |  |  |  |
|  |  | 运行素质 |  | 100 - 240V 交流电±10%， 操作模式：64W或更小 休眠模式：1.7W或更小 自动待机（关闭）模式：0.35 W或更小 温度：5 至 35 ℃（41 至 95 °F） ，相对湿度：20%至80%（无凝结） |  |  |  |  |
|  |  | 遵循的环保标准 |  | ENERGY STAR® 和RoHS |  |  |  |  |
|  |  | 外形要求 |  | 706 x 500 x 345 mm (27.8 x 19.7 x 13.6 in.)，35 kg (77.2 lb) |  |  |  |  |
|  |  | 随机附件 |  | 叠纸器、ADF进纸槽、电源线、电源适配器、USB线、安装光盘 |  |  |  |  |
| 14 | A4高速扫描仪 | ★扫描模式 |  | 单面/双面；彩色/灰度/黑白扫描 |  |  |  | 4台 |
|  |  | 扫描仪类型 |  | ADF（自动送纸器） 双面彩色扫描+平板扫描 |  |  |  |  |
|  |  | ★图像传感器 |  | 彩色CCD (电荷耦合器件)图像传感器×3 |  |  |  |  |
|  |  | 光源 |  | 白色冷阴极荧光灯管 |  |  |  |  |
|  |  | ★光学分辦率 |  | 1200dpi |  |  |  |  |
|  |  | 输出分辨率 |  | 50-600dpi（以1dpi增量进行变化） |  |  |  |  |
|  |  | ★扫描速度（ADF自动送纸）300dpi |  | 黑白：A4纵向：60ppm/120ipm 灰度：A4纵向：60ppm/120ipm 彩色：A4纵向：60ppm/120ipm |  |  |  |  |
|  |  | 平板 |  | 1.7秒 200dpi |  |  |  |  |
|  |  | 纸张规格 |  | 最小：A8：52x74mm或2x3英寸（纵向，127g/㎡） 最大：A4纵向： 216X355.6mm |  |  |  |  |
|  |  | 送纸通道 |  | 直送纸通道，减少卡纸；可纵向扫描卡片，如身份证、名片等； |  |  |  |  |
|  |  | 纸张厚度 |  | 纸张厚度41-210克/平方；卡片厚度1.4mm，身份证、银行卡可以通过ADF批量扫描 |  |  |  |  |
|  |  | ★重张检测 |  | 声音检测；确保送纸畅通；纸张保护功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 图像处理功能 |  | 自动裁剪和纠偏、自动去污、自动删除空白页；自动识别纸张大小、自动纠正文字方向、自动消除打孔区域。 自动判别黑白/彩色，及双流图像输出（黑白和彩色/灰度）； 图像格式支持：JPEG、TIFF、PDF、可检索PDF。 使用条形码、跳线的自动分类；区域OCR识别功能。 红绿蓝滤色及”定制滤色功能”，可选择滤除任意颜色。 可通过使用carrier sheet（文档护套）来扫描A3 文档 采用了第3代数码图像OCR技术，主要有：自动校正3D图像的扭曲、模糊图像校正、噪音校正图像预处理功能。 提供扫描控件，可对文件内容指定区域进行框定识别为Xml数据文件便于客户系统直接应用。 |  |  |  |  |
|  |  | ★功能说明 |  | 第3代数码图像OCR 识别技术AuroraTech Edition ABBYY方絮扫描识别软件，有以下这些图像预处理功能： 自动校正3D图像的扭曲 、糊图像校正 、噪音的校正、梯形图像校正工具 2、PDF转换、归档和加密 轻松转换任意格式的PDF文档（包括只有图像的）成可编辑和可搜索格式的文档。 以MRC 压缩方式来保存成PDF文档，您可以压缩PDF文件大小达到10倍， 同时保持它原有视觉质量，同时保留宝贵的存储空间。 创建可搜索的PDF或PDF/A文件，网上发布的PDF，密码保护的PDF文件和带标签的 PDF文件。 |  |  |  |  |
|  |  | ADF容量 |  | 80张（A4，80g/㎡） 或3张卡片 |  |  |  |  |
|  |  | 最大扫描长度 |  | 5588mm |  |  |  |  |
|  |  | 扫描背景 |  | 标配黑背景/白背景，用户可自由切换 |  |  |  |  |
|  |  | 接口 |  | USB3.0（兼容2.0） |  |  |  |  |
|  |  | 驱动 |  | 标准TWAIN & ISIS、PaperStreamIP |  |  |  |  |
|  |  | ★捆绑软件 |  | ScanAll PRO、图像扫描软件PaperStream Captere、Adobe Reader、ABBYFine Reader中英文OCR识别软件、AuroraTech Edition ABBYY方絮扫描识别软件、SDK开发包实现客户系统连接二次开发 |  |  |  |  |
|  |  | 外形要求 |  | 300 × 170 × 163 毫米，4.2公斤 |  |  |  |  |
|  |  | 保修 |  | 免费保修一年上门服务，包镜头 |  |  |  |  |
| 16 | A3平板扫描仪 | 扫描技术 |  | 单面彩色光电耦合器件（CCD） |  |  |  | 4台 |
|  |  | 分辨率 |  | 支持 600dpi 以上 |  |  |  |  |
|  |  | 光源 |  | LED |  |  |  |  |
|  |  | 扫描模式 |  | 黑白、灰阶、彩色三种扫描输出 |  |  |  |  |
|  |  | 扫描区域 |  | 最大： 300×432mm （A3 幅面） |  |  |  |  |
|  |  | 扫描速度 |  | 1 秒/张 (A3 同速,200dpi) 3 秒/张 (首张含预热，A3,200dpi) |  |  |  |  |
|  |  | 输出文件格式 |  | 支持默认输出格式为单页 jpg，支持多页 tiff、多页 pdf 格式，支持高压缩 PDF |  |  |  |  |
|  |  | 影像特性 |  | TWAIN 驱动带有智能化处理的完美页面扫描功能， 自动纠偏、自动裁剪、自动去空白页，可同时得到扫 描稿件的黑白、灰度、彩色三种影像输出 |  |  |  |  |
|  |  | 控制面板 |  | 9 个自定义编程快捷功能按键 |  |  |  |  |
|  |  | 接口方式 |  | 高速 USB2.0 接口 |  |  |  |  |
|  |  | 驱动接口 |  | TWAIN Driver |  |  |  |  |
|  |  | 支持系统 |  | Win2K/XP/ Vista |  |  |  |  |
|  |  | 随机附赠配件 |  | 随机提供 USB2.0 接口线 |  |  |  |  |
|  |  | 工作环境 |  | 温度为：摄氏 10°到 35°，相对湿度为：10－85％ |  |  |  |  |
|  |  | 电源规格 |  | 输入：100－240V，50/60HZ 输出：24V，2.0A,<36 瓦 |  |  |  |  |
|  |  | 外部要求 |  | 638mm x 498mm x 150mm (HxWxD)，9. 45 Kg |  |  |  |  |
|  |  | 产品认证 |  | 中国（CCC）、中国节能产品认证 |  |  |  |  |
| 17 | 高拍仪 | 摄像头 |  | 1800万，分辨率4898*3672 |  |  |  | 7台 |
|  |  | 最大幅度 |  | A3 |  |  |  |  |
|  |  | 扫描速度 |  | ≥40页/分钟 |  |  |  |  |
|  |  | 对焦方式 |  | 定焦 |  |  |  |  |
|  |  | 显示器 |  | 5英寸LCD显示器 |  |  |  |  |
|  |  | 按键 |  | 拍照（拍照提供外接脚踏与手持按键）、补光、放大、缩小、录像、文本/风景模式、U盘模式切换 |  |  |  |  |
|  |  | MIC |  | 有 |  |  |  |  |
|  |  | 补光 |  | 自然光+LED正白色光补光，2W防反光光源，按键开关三级可调 |  |  |  |  |
|  |  | 扫描类型 |  | 档案、卷宗、文献、物证、文件、书籍 |  |  |  |  |
|  |  | 图片格式 |  | JPG、BMP、TIF |  |  |  |  |
|  |  | 视频格式 |  | 联机（AVI、WMV、MP4、FLV）脱机（MOV） |  |  |  |  |
|  |  | 录像/录音 |  | 脱机录制实时视频（需要配置装放存储卡） |  |  |  |  |
|  |  | 存储 |  | 1个TF存储卡槽（最大支持64G） |  |  |  |  |
|  |  | 色彩模式 |  | 彩色模式、灰度模式、黑白模式、去除背景、白纸印章 |  |  |  |  |
|  |  | 接口 |  | USB2.0 B型接口（连电脑PC端） |  |  |  |  |
|  |  | 电源 |  | USB供电，外接电源供电（DC12V） |  |  |  |  |
|  |  | 感光器件 |  | 高清CMOS |  |  |  |  |
|  |  | 尺寸 |  | 395mm*240mm*400mm，拍摄高度：357mm |  |  |  |  |
|  |  | 操作系统 |  | Windows XP/Win7/Win8/Win10 |  |  |  |  |
| 18 | 蓝牙打印机 | 打印机类型 |  | 彩色打印机 |  |  |  | 7台 |
|  |  | 内存 |  | 128MB DDR3 |  |  |  |  |
|  |  | 打印功能 |  | 分辨率 | 黑白(最佳)：最高1,200 x 1,200 dpi的渲染分辨率(从计算机上打印)； 彩色(最佳)：最高4,800 x 1,200 dpi的最佳彩色分辨率(从计算机上打印且输入分辨率为 1,200 dpi) |  |  |  |
|  |  |  |  | 打印速度 | 黑白：使用AC电源：最高20页/分钟，使用电池：最高18页/分钟(草稿模式，A4)；使用AC 电源：最高10页/分钟，使用电池：最高9页/分钟(ISO，堪比激光打印)；彩色：使用AC电 源：最高19页/分钟，使用电池时最高17页/分钟(草稿模式，A4)；使用AC电源：最高7页/ 分钟，使用电池：最高6页/分钟(ISO，堪比激光打印) |  |  |  |
|  |  |  |  | 打印负荷 | 最多500页 |  |  |  |
|  |  |  |  | 首次打印时间 | 黑白：使用AC电源：最快12秒，使用电池：最快13秒； 彩色：使用AC电源：最快14秒，使用电池：最快15秒 |  |  |  |
|  |  | 规格 |  | 产品尺寸（mm） | (长 x 宽 x 高) 364 x 186 x 69毫米 |  |  |  |
|  |  |  |  | 支持纸张尺寸 | A4；A5；A6；B5 (ISO)；B5 (JIS)；信封(A2；C5；C6；DL)；相纸(10 x 15厘米；L；2L)；日 本明信片；Ofuku Hagaki |  |  |  |
|  |  |  |  | 接口 | 1个USB 2.0 + WiFi |  |  |  |
|  |  |  |  | 电源 | 电源类型：内置通用电源； 电源要求：输入电压：200至240VAC，50至60Hz |  |  |  |
|  |  |  |  | 产品净重（kg） | 2.2千克(含电池) |  |  |  |
| 19 | 身份证检测仪 | ★1.设备支持10寸LCD显示屏，分辨率不低于1280*800。 2.设备支持10寸TFT触摸屏。 ★具有200W宽动态双目摄像头，其中1路200W可见光摄像头，1路200W红外补光摄像头。 ★支持人脸模式和人证模式。 ★用户数：40000个； 卡片数：40000张； 密码数：40000个； 记录数：110000条（ 开门记录100000，报警记录5000，管理员记录5000）； 人脸数：40000张。 ★支持照片、视频防假体检测功能。 ★支持远程在线升级。 ★设备具有如下接口 RS485接口 1路 RS232接口 1路 以太网口 2路 USB接口2路 报警输入口2路 报警输出口2路 开机按钮1个 ★设备支持主动注册、P2P注册、DHCP。 ★摄像头支持0°至180°翻转。 ★身份证和人脸比对，通过身份核验后，人员信息上报平台，平台筛选后录入人员信息，设备有人员录入区域，确保上报图像质量 ★人证核验系统支持人证模式和人脸模式设置。 人证模式支持身份证和人脸比对，实现人证核验；比对时间≤2s； 人脸模式支持人脸的1：N比对，人脸比对时间≤0.3s。 ★设备支持广告下发，替换待机界面图片，支持广告宣传。 ★采集图片与身份证内图片比对，核验通过后采集图片上传平台，平台录入图片 ★支持2个10寸LCD显示屏，分为管理员界面和客户界面，并且双屏显示内容不同。 ★对人脸识别或人证识别比对结果进行语音提示。 ★屏幕在一段时间未使用后会自动熄屏，白光灯在光线好的环境里会自动熄灭，进行节能控制。 ★能根据环境光线亮度情况自动进行白光补光。 ★支持断网情况下，设备能正常进行人脸识别或人证比证检测。 ★设备设置管理员之后，进入后台需要管理员鉴权，保护设备数据安全。 ★在电源（AC）额定电压值的115%的过压运行条件下，以不大于4此/min的速率完成识读-执行器接口输出循环50次，应能正常工作。 主处理器: 高性能嵌入式处理器 操作系统: 嵌入式LINUX操作系统 摄像头: 1/2.7'' 2MP CMOS 高清 宽动态 双摄像头 按键类型: 触摸按键 支持是否支持SDK和API 屏幕类型: 电容屏 支持语音提示 人脸识别身高范围: 建议0.9m～2.4m 人脸识别距离: 0.3m～1m 人脸识别配置: 防假阈值 识别阈值 人脸识别速度: 0.2s 人证比对时间: 1.5s 身份证容量: 30000个 居民身份证阅读模块: 符合GA450-2013标准 二代身份证读卡器: 读卡符合公安部GA450/IGA450标准 供电方式: DC 12V 2A 电源: 标配 功耗: ≤15W（待机），≤20W（工作） 产品尺寸: 302.0mm×130.0mm×251.0mm（高×宽×厚） 包装尺寸: 371.0mm×190.0mm×315.0mm（高×宽×厚） ★注：提供公安部有效检测报告复印件加盖公章。 |  |  |  |  |  | 2台 |
| 20 | 综合布线 | 超五类非屏蔽信息模块（含语音模块） | 符合ISO/IEC11801、TIA/EIA-568-B.2-1标准；系统性能的保证值超越了TIA/EIA 568B.2-1 和ISO/IEC 11801 对六类标准的规定。通过金针、端子和印刷电路的连续阻抗分析，实现最佳阻抗匹配效果。垂直进线方式，节距打开长度最短，确保优良串扰指标。线缆保护盖，可防止灰尘和保持线缆卡接牢固，维持线缆的垂直进线方式，减轻线缆弯曲时的应力变形对传输性能的影响。金针镀金，防止表面氧化，提高接触性能，保证性能及使用寿命。精巧的外形结构设计，保证了底盒中线缆更宽松的容纳空间。 |  |  |  |  | 4庭 |
|  |  |  | 外壳：磷青铜 C5191R-H，JACK外壳：ABS UL94V-0。PIN：磷青铜 C5210-EH, t=0.3mm, 先镀镍60μ”，后镀雾锡120μ”，与相配合的水晶接头PIN接触表面, 再镀金50μ”。支架：PBT UL94V-0。PCB板：FR4。插拔寿命：750次以上。插拔力：插入力≤20N,拔出力≤20N。 IDC座：PC UL94V-0。线径：22-24 AWG。端子：磷青铜 C5191R-H, t=0.4mm，先镀软镍100μ”，后镀雾锡200μ”。使用寿命：200次以上。 绝缘阻抗：500MΩ。高压测试：1,000V。DC电流：1.5Amps。DC阻抗：0.1Ω。接触阻抗：20mΩ。使用温度：-10°C～60°C。储藏温度：-40°C～68°C。相对湿度：10%～90%。系统性能的保证值超过TIA/EIA-568-B.2-1要求,支持T568A和T568B两种接线方式；采用抗高压阻燃材料，防火等级达到UL94V-0 ★：为保证系统兼容性及美观性，需和六类4对非屏蔽网线同一品牌，提供UL认证，提供信息产业信息传输线质量监督检验中心出具的链路3连接器件和信道4连接器件第三方检测报告。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 面板 | 单孔面板 技术要求：ABS UL94V-0，弹簧材质：SUS304. 物理特征：操作温度范围：-10℃ TO 60℃.储存温度范围：-40℃ TO 68℃.湿度：10-90RH 采用优质PC料，阻燃抗冲击； 面板表面不可见螺钉孔，美观大方； 扣位式面板设计可防止施工时污染面板； 所有面板均带防护门，适应于不同的恶劣施工环境，并且方便跳线插拔； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 信息口有标识标签，方便管理； 美观典雅，提供多款样式面板以匹配不同装修风格，兼容屏蔽与非屏蔽模块，提供多款多媒体面板； ★：为保证系统兼容性及美观性，本系统所有产品系统需统一品牌，提供UL认证，提供信息产业信息传输线质量监督检验中心出具的链路3连接器件和信道4连接器件第三方检测报告。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 86底盒 | 安装方式：明装 尺寸：高度:86×宽度:86mm 深度：45mm 安装方便，坚固耐用 颜色：白色 材料：ABS |  |  |  |  |  |
|  |  | 超五类非屏蔽网线 | 选用高质量的材料制成，保证25年性能不变，内部带撕裂绳，方便安装、操作和辨别，可提供多种阻燃等级电缆以及低烟无卤电缆，支持语音、数据、视频信号高速传输，支持千兆以太网的应用。 导体：非屏蔽为φ0.57mm纯度99.99％无氧铜导体，直流电阻20℃≤9.5Ω/100米材料符合ROHS。绝缘：HDPE性能介电常数和衰减正切损耗角稳定，且绝缘机械性能及环境性能满足YD/T 760和YD/T 1019标准，绝缘颜色和色序满足GB/T6995.2-2008和YD/T 1019，材料符合ROHS和REACH，抗张强度≥16％Mpa，伸长率≥300％，护套：PVC 聚氯乙烯，安全性能，环境性能，安全性能符合GB/T8815-2008 H-70和YD/T1019的要求，符合ROHS的要求，老化前伸长率≥150％，抗张13.5Mpa；老化后伸长率≥125％，抗张≥12.5Mpa。 成品外径：φ6.3±0.3mm，被覆厚度：0.6±0.1mm 单针对于不同级别的防火等级要求，可以提供CM CMG CMR CMP等阻燃产品。 ★：为保证产品质量，需同时提供TLC泰尔认证，广电总局入网认证，美国UL和ETL认证、RoHS认证、欧盟CPR认证，ISO9001质量管理体系认证，ISO14000国际环境管理体系认证，OHSAS18001职业健康安全管理体系认证；提供信息产业信息传输线质量监督检验中心出具的链路3连接器件和信道4连接器件第三方检测报告。 |  |  |  |  |  |
|  |  | PVC线槽 | 240*200国标 |  |  |  |  |  |
|  |  | PVC线槽 | 600*220国标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 视频线 | 75-5国标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 音频线 | 2*1屏蔽音频线 |  |  |  |  |  |
|  |  | PVC管 | 20PVC |  |  |  |  |  |

（三）特别说明

1、▲本项目为交钥匙工程，投标报价是履行合同的最终价格，应包括本次项目所涉及的所有产品（包括设备、材料、施工）的设计、制造、运输、调试、系统集成、验收配合、验收费用（含专家费）、平台对接费用、第三方检测（若有）、培训、免费质保服务、税金、人工、管理、合理利润、招标代理服务费等一切成本及费用。

2、▲本项目采用固定总价合同，除特殊情况外，合同总价一律不作调整，请各投标人在报价时充分考虑各种风险。招标文件中未列明但项目建设过程中又实际需要的材料由投标人免费补齐。

3、▲安装调试时，中标人须配合招标人对设备及平台系统的功能逐一进行测试验证，如果验证结果与投标文件承诺的不符，货物将被拒收，同时扣罚中标人的履约保证金，并且由此产生的一切后果由中标人自行承担。

4、各投标人需提供所投产品的详细参数及服务方案，如未提供或提供不全可能出现不利于投标人的评分，该风险由投标人自行承担。

5、上述所列的品牌型号仅为参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

6、本项目为后授权，中标供应商应按采购人要求提供货物制造商授权或质保证明，中标供应商在合同签订前提供产品的原厂质保函。如制造商无故不予授权，在中标供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需原厂质保函将合同授予该供应商，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款（即履约保证金：供应商领取中标通知书后5日内向采购人提交合同总价10%的履约保证金，履约保证金在质保期结束后无质量问题，采购人无息退还质量保证金。）。

三、商务条款

1．▲完工期：合同签订后25日历天内完成供货、安装、调试工作。

注：如果延误工期，中标人向招标人支付误期损害赔偿费每天5000元；误期损害赔偿费的最高限额为最终合同价格的30%。

2．▲设备交货地点：采购人指定地点。

3. ▲付款方式:合同签订后采购人向供应商支付合同总价30%预付款（采购人可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。浙财采监[2020]3号文件），供应商将所有工作内容完成，由采购人验收合格后十五个工作日内，采购人向供应商支付剩余70%合同款。

4. 履约保证金：供应商领取中标通知书后5日内向采购人提交合同总价5%的履约保证金（允许保函），履约保证金在质保期结束后无质量问题，采购人无息退还履约保证金。

四、技术文件

1．设备交货同时提供下列资料：

1.1 随机的易损件、备品备件及特殊专用工具清单。

1.2 设备生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、产品说明书、中文技术资料、中文操作手册和相关图纸等。

1.3 设备随机提供的装箱清单。

1.4 电气原理图。

1.5 进口件相关证明：原产地、海关商检证明等。

五． 设备的到货、安装、调试和验收

1．安装调试时间：投标人应在合同签订后规定时间内完成设备供货、安装、调试和验收工作，并确保设备的正常运行。

2． 设备的到货、安装、调试、验收

2.1所供设备在现场进行到货验收时,卖方必须派员参加并与买方一起开箱检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，卖方应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使买方满意为止。设备的存放点由买方负责提供（费用由卖方承担），但卖方应预先提出设备的保管存放要求。

2.2安装范围包括设备本身及软件系统的安装，安装必须符合有关标准和规范。安装过程中采购人将对安装质量进行监督。

2.3安装完毕后，卖方应派遣有经验的工程技术人员与买方一起进行设备的调试及试运行，买方可以要求卖方或具有检测资质的第三方用专用仪器进行性能测试，卖方负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及一切费用，并填写测试报告交由采购人存档。如需买方派有关人员配合，卖方在设备安装调试前三天提出需配合工作的人员、数量等计划书交与买方，以便买方提前作好准备，确保整个项目顺利进行。卖方必须在安装结束前将测试和调试方法交与买方，并经其同意后方可执行。

2.4设备经过试运行后达到并符合合同要求，其中故障和隐患均已排除或解决，并使买方满意，所有的技术资料和图纸均已向买方提交并被接受，验收视为合格，双方签署验收证书后，设备才视为接受。若因卖方产品质量或安装技术问题导致验收不合格，卖方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由卖方承担，买方保留向卖方索赔的权利。

2.5卖方在设备到货、安装、调试和验收期间应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

七、质量保证和标准

1．▲免费质保期：所有产品提供不少于三年的制造商免费质保（系统软件提供免费升级）；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标方免费技术服务和维修。质保期从竣工验收合格交付使用之日起算。

2.供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

3. ▲质量保修期内，要求供应商提供7×24小时热线电话服务，在收采购人维修要求电话后30分钟内派技术人员到现场维修，直至排除故障，如维修人员未按规定时间到达现场，采购人有权处以1000元的罚款。

4. 中标供应商在质保期满后提供终身上门维修，软硬件出现故障供货商应积极配合，及时维修。

5．产品的设计及制造质量均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。

6．技术标准按国家最新颁布的标准及买方认可的国际标准。

7．凡需国家强制性认证或认可的产品、需提供相应的证书和认可的标志。

八、技术服务和人员培训

1．中标人在龙港市应有完整的售后服务网点或委托其他符合条件的企业（提供委托协议），确保买方能得到满意的售后服务和相应的技术支持，即便在质保期满后也能够方便的购买到所需的备品备件和及时的技术服务。投标人在投标文件中应详细介绍服务网点情况[包括地址、联系方式、人员配置（含负责人）、故障修复时间、方式及保障措施]。

2．中标人负责合同执行过程中和质量保证期内的技术服务和支持，在质量保证期内设备一旦发生故障，而采购人无法自行排除的，在接到采购人通知后，中标人应迅速作出反应，30分钟内派人到达现场处理问题，如在12小时内对设备质量问题无法解决，卖方必须提供性能品质都相同的设备供买方使用。

3．设备安装、调试结束后，卖方应立即派有经验的工程师对买方人员进行操作和日常管理与维护的培训，并确保买方参与培训的人员能独立、熟练地进行操作和日常维护保养。

九、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的系统需配备的全部软硬件。

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验检测、通过验收；

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的软硬件系统调整、配置和调试、维护；

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内系统的维保及维修及质保期后终身维修；

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

### 第三部分供应商须知

### 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《浙江省财政厅、省监察厅关于进一步规范政府采购活动的若干意见》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对所有采购要求进行投标报价，否则按无效投标处理；

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购采用商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价（质保期外售后维修收费报价除外），否则做无效投标处理。

5、▲投标供应商应保证其单位参加政府采购活动前三年无任何行贿犯罪档案记录。

6、本《招标文件》所称“关联企业”，是指存在关联关系的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》216条之规定。

6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标均作无效标处理。

6.2不同供应商之间存在以下利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的，不得参加同一合同项下的政府采购活动，相关投标均作无效标处理：

（1）法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

（2）法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

（3）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

（4）存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

7、有效供应商不足三家时，本项目作废标处理，重新组织采购。

8、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分及报价均相同的，随机抽取方式确定；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌产品的供应商均按一家供应商认定。

### 二、投标供应商资格要求:

按招标公告要求

### 三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在购买标书的同时须填写购买招标文件登记表。

1.2招标文件约束力

供应商一旦购买了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中招标通知(邀请)书及供应商须知中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

2.1供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知代理机构，但通知不得迟于投标通知（邀请）书中规定时间使代理机构收到，代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、招标文件的修改

3.1在投标截止时间前，采购人或代理机构有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

### 四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标设备在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分、技术资信部分和二部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1、商务报价部分组成（一式五份，正本一份、副本四份）

1）开标一览表（附件一）（统一格式、不得更改）；

2）投标报价明细表（附件二）。

2.2、技术资信部分组成（一式五份，正本一份、副本四份）

1）投标函（附件一）；

2）法定代表人授权书（附件二）（统一格式、不得更改）；

3) 供应商情况声明（附件三）；

4）近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件四）；

5）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（附件五）；

6) 供应商营业执照（或事业单位法人证书）、税务登记证或三（五）证合一证照、供应商资格要求中的相关资质证书；（复印件加盖公章，原件备查）；

7) 商务、技术响应表（附件六、附件七）（如不填写，则视为完全响应采购文件的要求）；

8）拟派项目团队成员情况（提供相关证书、证明材料及社保证明复印件加盖公章，原件备查）

9) 投标产品的配置及主要技术参数表（附件八）；

10）产品的主要部件、技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）

11）投标人类似业绩清单（附件九）；

12）项目实施及售后服务（格式自拟）；

13）产品相关图纸、实物照片（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）

14）生产单位加工设备，制造工艺、产品制造、验收标准；

15) 供应商推荐的备选件清单（如有则提供）

16）随货工具专用工具和备品备件清单（如有则提供）

17）节能环保产品声明函及投标产品政府采购节能产品或环境标志产品认证证书复印件，加盖公章。（附件十，如有则提供）

18）供应商相关资质、认证证书、获得荣誉、资信或信用证书、相关节能环保产品认证证书等（如有则提供，复印件加盖有效公章，原件核查）；

19）中小企业声明函（如有）(附件十一)

20）监狱企业证明文件（如有）（由相关部门出具）、残疾人福利性单位声明函（如是）(附件十二)

21）其它应提供的文件。

▲注：《法定代表人授权委托书》必须由投标人的法定代表人签名（盖章）并加盖单位公章（其他需要签字的部分可由授权代表签字并加盖公章）；资格、资质证书复印件以及其他关键文件资料均须加盖单位公章；签章不齐或未签章的视同未提供；

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册(商务投标部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订分别密封)。

3.2、开标一览表为商务标开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标价格。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对买方最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应按包含以下费用。

- 产品价格

- 关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

- 随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

- 产品安装、调试、检验及验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

- 服务及培训费

- 招标代理费

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标单价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要买方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，如免费则填“免”，不允许空白。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标文件的有效期

6.1、自开标日起120天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7、投标文件的签署和份数

7.1、投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

7.2、投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

7.3、投标文件的份数：按招标文件要求提供的各种文件，提供一式五份，其中正本一份，副本四份(商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订，分别密封)。

7.4、当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

8、投标文件的修改和撤回

8.1、供应商在投标文件密封或送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将加盖公章的书面投标修改文件或撤标通知送达采购机构处。

8.2、投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样。投标修改文件必须有供应商公章。

8.3、供应商以传真形式通知采购人撤标时，必须随后补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

### 四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1、投标文件应按以下方法装袋密封

▲投标文件商务报价部分和技术资信部分须分别装订成册，且分别密封。并注明投标文件正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标授权代表签字或盖章。封皮上写明招标编号、采购人及招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“开标时启封”字样。

1.2、如果供应商未按上述要求密封及加写标记，投标文件将可能导致被拒绝接受，由此引起的后果由供应商自己负责。

2、投标截止时间

2.1、投标文件必须按招标公告中规定的投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

注：依据《浙江省财政厅关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间政府采购管理工作的通知》（浙财采监〔2020〕1 号）文件规定，本项目投标文件接受邮寄形式送达（以邮寄送达时间为准，投标人需自行考虑风险），投标文件必须按招标公告中规定的投标文件递交截止时间前送达，邮寄至温州龙港市西二街家具市场（龙港市公共资源交易中心1楼收标区）（联系人：陈仕盈，联系电话：13587830757），具体邮寄事宜可向代理机构咨询，接收邮寄投标文件时间为投标文件递交截止时间前5个工作日内。

2.2、采购人如因故推迟投标截止时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的递交

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

3.1、在投标截止时间之前递交（如为邮寄形式，接收时间为开标截止时间前5个工作日内送达，代理机构接收投标文件后在监督人员陪同下立即封存投标文件，封存的投标文件在开标当天由监督人员解封取出交由代理公司在开标大会现场开启）。

3.2、包装与密封符合招标文件要求。

3.3、有在规定的时间内进行报名并购买招标文件的。

### 五、开标和评标

1、开标

1.1、郑重邀请各投标供应商派其法定代表人（或法定代表人授权代表）按本招标文件规定的时间和地点参加本项目的开标大会并登记签到（现场需核验身份）。投标供应商如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。投标供应商代表未签到或未能提供有效身份证明供采购组织机构人员核验身份的视为未出席。

1.2、谢绝无关人员进入开标大会现场。

1.3、有下列情形之一的投标文件将可能被拒绝接受：

1）在投标文件递交截止时间以后送达的投标文件

2）未按招标文件规定密封与包装的投标文件

1.4、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.4.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

1.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

1.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

1.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

1.4.5以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字

1.4.6对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.4.7同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2、开标程序

2.1 开标大会由采购组织机构主持，宣布开标大会开始；

2.2 介绍开标现场的人员情况，要求投标供应商代表书面提出其中是否有应当回避的人员；

2.3 宣读递交投标文件的供应商名单；

2.4查验《投标文件》密封的完整性并记录；

2.5 按投标供应商递交投标文件的先后顺序，当众拆封、清点“技术资信文件”（包括正本、副本）数量，护送至指定的评审地点。

2.6 符合性及技术资信部分评审结束后，公布无效标情况，公布各有效投标供应商技术资信得分。

2.7按顺序开启技术资信评审合格的各投标供应商的商务报价文件，宣读各投标供应商商务报价等信息，同时当场制作开标记录表。

2.8提请各投标供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由唱标人、记录人和现场监督员签字确认。投标供应商代表未到场签字确认的，不影响评标过程。如发现与采购响应文件不一致时，应当场提出，否则视为默许同意。唱标结束后，现场工作人员将商务报价文件及开标记录表送至指定评审地点，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

2.10 评审结束后，公布中标候选供应商名单。

2.11附加说明：有效供应商不足三家时，本项目作废标处理，重新组织采购。

3、评标

3.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清

3）按照招标文件确定的评标办法直接确定中标供应商

4）向采购机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2评标应当遵循下列工作程序：

3.2.1、投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3.2.2、澄清有关问题。（1）对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。（2）供应商授权代表不参加现场开标、开启响应文件活动；评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组可要求供应商在合理期限内（不少于半小时）通过电子邮件、传真等书面形式作出。

3.2.3、比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、评标时发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明其中一份为有效的或同一投标文件中出现有选择性的报价，未声明以其中一个报价为准的

3）投标文件中投标函、法定代表人授权委托书、开标一览表中没有加盖有效公章、无法定代表人（授权代表）签字或印章的

4）投标文件中未提供供应商营业执照（或事业单位法人证书）、税务登记证或三（五）证合一证照的（复印件加盖投标人公章）

5）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价（质保期外售后维修收费报价除外）

6）明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术的主要参数或提出的偏离采购人不予接受的投标文件

7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的投标文件(是否为实质性偏离由评标委员会按少数服从多数原则认定)

8）供应商的投标文件中有不明确的问题或其报价明显不合理且又不能合理说明（解释清楚）或者不能提供相关证明材料的

9）评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求投标供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将认定为无效投标。

10）存在串标、抬标或弄虚作假情况的

11）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税及关税、质量保证期等其他内容

12)其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

3.4、开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1)任何有漏去一些小项货物或服务的将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

2)任何有多报一些小项工程或货物的其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致实际价格增加，则合同价格必须为计算正确的实际价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。如评标委员会按少数服从多数原则认定为重大偏差的，其投标做无效投标处理。

3.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

4、投标文件的澄清

4.1为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

注：供应商授权代表不参加现场开标、开启响应文件活动；评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组可要求供应商在合理期限内（不少于半个小时）通过电子邮件、传真等书面形式作出。

4.2供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

5、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法：采用综合评分法,将最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准第一名的供应商,推荐为中标候选人（附后）。

### 六、授予合同

- 1、中标条件

1)投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准

2)供应商有很好的执行合同的能力

3)供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务

采购机构将把中标通知书授予综合得分第一名投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购组织机构在评标结束后的2个工作日内将《评审报告》交给采购人确认。采购人将在收到评审报告后的5个工作日内确定中标成交供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。

采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将对外发布中标成交公告和中标通知书

2.2、评标委员会对评标结果不负责解释。

3、询问、质疑和投诉

3.1询问：在采购活动中供应商可以就某一事项向采购组织机构发出“询问”，采购组织机构将在收到供应商“询问”后三个工作日内予以答复，但规定不予答复的内容除外。

3.2质疑：投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购组织机构提出质疑。对采购文件提出质疑的，最迟应在采购响应截止时间前提出，否则采购组织机构可以不予答复。

3.2.1上述所指“供应商应知其权益受到损害之日”，是指：

（一）对采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

3.2.2质疑书须包括以下内容：

（一）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话、法定代表人签字或盖章；

（二）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（三）具体的质疑事项及事实依据；

（四）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（五）提出质疑的日期。

3.2.3投标供应商认可采购组织机构在质疑答复程序中启用的调查和重新评审等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得再提出异议。

3.2.4质疑、投诉应当采用书面形式，经法定代表人或其授权代表签署后加盖单位公章，质疑书、投诉书均应明确阐述《招标文件》、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，供应商提出的质疑、投诉应当有明确的诉求（即通过质疑所要达到的具体目标）和必要的证明材料（即通过合法手段获得的能够证明供应商的诉求成立的必要材料）。

3.3 投诉：投标供应商对采购组织机构的质疑答复不满意或者采购组织机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

4、签订合同

4.1、中标供应商在领取中标通知书后2工作日内与采购人签订合同。如中标供应商未经采购人许可，在规定的时间内未到采购人处签订合同的，视为拒签合同，在经监管部门同意后，可以向排名在其后的中标候选人发出中标通知书。

4.2、招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

4.3、拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

5、招标代理服务费

5.1、中标（成交）供应商在领取《中标（成交）通知书》前，参照国家计委计价格【2002】1980号文件规定货物类（收费基准价格为预算价）的收费标准八折支付采购代理服务费，采购代理服务费由中标人自行承担（代理服务费包含在报价总价中）。

户  名：温州超然招标代理有限公司

帐  号：9330 0901 0011 1188 92

开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司苍南县支行

### 第四部分、合同格式（仅供参考）

编号： LGCG2020125

采购人：采购人                     （甲方）

中标供应商：本次采购的中标供应商   （乙方）

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：金额单位：人民币万元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：供货期限

合同签订后   天内进场安装，2020年 月   日之前设备安试调试完成。

第六条：供货方式

中标供应商在与采购人签署合同后，中标供应商根据采购人的发货通知书保证在    个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收

货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出

对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

第八条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：履约保证金

中标供应商应以银行保函或转账的形式提供合同金额5%的履约保证金至采购人处，履约保证金在项目试运行期结束后且无质量问题后，15个工作日内无息退还。

第十条：货款的支付

合同签订后7个工作日内支付合同价款的10%；供应商将所有货物运输到采购人指定地点并经采购人清点后支付合同价款的35%；设备安装调试及出水检验合格后支付合同价款的40%；正式运营一年后一个月内支付合同价款的10%，剩余的5%作为质量保证金，在质保期满后支付。

第十一条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十二条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于三年的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十三条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1）中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2）根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十四条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款1万元处理，如果超出合同规定期限10天不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。

第十五条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十七条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十八条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在甲方收到乙方提交的履约保证金后，且经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章,并经过温州超然招标代理有限公司进行合同鉴证后生效。

第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件       2、中标供应商投标文件

3、询标纪要和承诺书                     4、中标通知书

甲    方：                        乙    方：

地    址：                        地    址：

全权代表：                        全权代表：

签订地点：                        签订时间：

### 第五部分   投标文件格式

### 商务部分

（密封封面格式）（仅供参考）

商务报价投标文件

开标时启封

项目名称：

项目编号：

采 购 人：

投标单位（盖章）：

投标人地址：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件一

开标一览表

供应商名称：                    招标编号：                    报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标价（元人民币） |
| --- | --- |
| 龙港市人民法院无纸化办案设备采购项目 | 大写： 小写： |
| 完工期 |  |
| 项目负责人 |  |
| 备注 |  |

▲1. 投标一览表中投标报价为履行合同的最终价格，具体应包括本次项目所涉及的所有产品（包括设备、材料、施工）的设计、制造、运输、安装、配套工程材料及施工、调试、验收配合、第三方检测（若有）、培训、免费质保服务、税金、人工、管理、合理利润、招标代理服务费等一切成本及费用。

2、未提供本表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二、

投标明细表

项目名称：                               招标编号：             （价格单位：元）

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |

备注：

1、投标人须在此表中按招标需求清单所列逐一进行报价并说明；

2、表格根据实际情况自行延展。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 技术部分

（密封封面格式）（仅供参考）

技术资信投标文件

开标时启封

项目名称：

项目编号：

采 购 人：

投标单位（盖章）：

投标人地址：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件一

投标函

龙港市人民法院：

（供应商全称）授权（授权代表名称）（职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的（招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，并对项目（招标项目名称）进行投标。为此：

- 提供供应商须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本四份

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标人双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后接到采购人供货通知后按招标文件规定交货。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及本项目所在地的政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起120天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                   传真：

投标单位（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二

法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

投标单位：                                    （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证影印件或复印件

### 附件三

供应商情况声明

1、名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

6）主要负责人姓名：

2、企业生产设备及规模：

3、企业人员情况：职工（在职）人数       人

4、近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

5.投标单位有效营业执照（或事业单位法人证书）副本和税务登记证或三（五）证合一证照（复印件，加盖单位公章，提供原件核查）

- 7．投标单位资格资质证书及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件加盖单位公章）

### 附件四

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

龙港市人民法院：

我公司参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录,特此声明。若在本次政府采购活动过程中发现我公司近三年内在经营活动中有重大违法记录,我公司将无条件退出本项目的投标,并承担因此引起的一切后果。

投标单位（盖章）：

日     期：

### 附件五

供应商依法缴纳税收和社会保障金的书面声明

龙港市人民法院：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

投标单位（盖章）：

日   期：

- 附：依法缴纳税收（如依法免税的需提供依法免税证明）和社会保障金的证明材料（复印件加盖供应商公章）

### 附件六

商务偏离表

| 序号 | 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、如不填写，则视为完全响应采购文件的要求。

投标单位（盖章）：

### 附件七

技术偏离表

| 序号 | 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应采购文件的要求。

投标单位（盖章）：

### 附件八、

投标产品配置及参数表

项目名称：                      项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌产地 | 材质 | 主要品牌型号、规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

### 附件九

供应商业绩表及证明材料

项目名称：龙港市人民法院无纸化办案设备采购项目

项目编号：LGCG2020125

| 序号 | 用户单位 | 合同开始时间 | 合同金额 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

备注：1、证明材料以合同及验收材料为准，提供复印件加盖公章，原件备查。

2、本表可根据具体需要自行增减。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件十

节能环保产品声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，本公司同时满足以下条件：

1. 此次采购项目中本公司所列节能或环保产品已获得政府采购节能产品或环境标志产品认证。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供的环保或节能产品，产品金额占采购项目总金额50%（含）以上。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。如提供本声明函，但在开启商务标后发现环保或节能产品金额未达到采购项目总金额50%（含）以上的作无效标处理。

投标人全称（盖章）：

日 期：

附注：需提供政府采购节能产品或环境标志产品认证证书复印件，加盖公章。

认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。

附件十一

中小企业声明函（如是）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为___________（填写行业）____   __（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。
2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件十二

残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （项目名称）（项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

- 其它应提供的文件

### 第六部分评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定供货单位，确保货物的质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照投标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写成交报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序及评审办法

本次开标，技术资信标和商务标分别开启，程序如下：

第一步：首先开启技术资信标，评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、技术部分文件进行评审，技术资信标不满足采购文件规定的做无效报价文件处理，并退回商务报价文件。

第二步：公开启技术资信标文件符合采购文件要求的有效供应商的商务报价文件。

第三步：以技术资信部分和商务报价部分合计分值最高的供应商作为预中标供应商向采购人推荐：评标价计算原则按采购文件规定。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定中标供应商。

四、评分细则

一、商务报价评分30分

1、以供应商有效投标价中的最低投标报价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100

2、重要提示：为防止恶意竞标的行为，评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求投标供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将认定为无效投标。

3、本项目在报价评审时依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》 （财库〔2011〕181 号）、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（浙财采监〔2012〕11 号）相关规定，对小型和微型企业的产品给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审，具体规定如下：

3.1投标供应商必须同时满足以下所有规定，方可享受小型、微型企业的价格扣除扶持政策：

（1）投标供应商必须符合工信部联企业[2011]300 号规定的小型、微型企业的划分标准(行业为建筑业，且营业收入以2019年度增值税纳税申报表中计税销售额为准)；

（2）投标供应商所投产品必须全部是本企业(或者其他小型、微型企业)制造的货物、承担的工程或服务。（备注：小型、微型企业制造的产品如使用了中、大型企业注册商标的，等同于中、大型企业制造的产品，不享受价格扣除政策。）

（3）投标供应商必须按照浙江省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8 号）的要求，通过浙江政府采购网申请注册并加入政府采购供应商库的正式用户；

（4）投标供应商必须提交《中小企业声明函》，如果提供的是其他小型、微型企业制造的产品（服务）的，还须同时提供该企业是小型、微型企业的证明材料。

3.2本项目对小型和微型企业的产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与报价评审。

3.3 小、微企业按上述优惠取得政府采购合同后，不得分包或转包给大型、中型企业。

4、符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受 6%的价格扣除扶持政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

5、符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受 6%价格扣除扶持政策。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

二、技术资信综合评分70分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合实力 | 0-3 | 根据投标人的以下情况，由专家进行综合评比： （1）企业知名度、市场情况（0-1）； （2）提供10个以上（含10）员工2020年6个月及以上社保证明的，得1分（0-1） （3）提供3A信用等级证书的，得1分（0-1）； （提供证明材料复印件并加盖投标人公章,否则不得分） |
| 2 | 业绩 | 0-2 | 投标人自2016年1月1日以来承担过的类似项目业绩情况，每提供1个得1分，最多得2分。提供合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准，否则不得分，原件备查。 |
| 3 | 项目实施及售后服务 | 0-5 | 根据投标人的以下项目实施及售后服务内容，由专家进行打分： （1）具体实施方案是否合理，符合用户的实际情况（0-1）； （2）负责该项目的技术人员对管理员进行每场2课时集中培训，要求提供培训方案，培训场数每增加一次，得0.5分，此项最多1分（0-1）（注：投标文件中提供项目实施人员投标截止前三个月社保证明复印件加盖公章,否则不得分）； （3）针对本项目的售后服务内容（0-1）； （4）根据投标人服务网点的远近距离及服务组织构架情况进行综合评比。注：自行提供证明材料。（0-2） |
| 4 | 高清标准庭审主机 | 0-15 | （1）根据所投产品的品牌情况，由专家进行打分： A.社会认知度：0-2分； B.相关荣誉：0-1分。 （2）符合明确指标参数得7分。每负偏离一条技术要求扣1分（若负偏或缺漏项3个以上的按重大偏离处理，则该项不得分），其他指标每负偏离一项，将被扣0.5分，扣完为止。（不提供证明文件视为负偏离）。 （3）与现有系统的对接 所投产品厂商能与本院现有高清数字庭审系统对接，并根据提供的对接方案进行综合评比（0-5）。 |
| 5 | 视频会议终端 | 0-12 | （1）根据所投产品的品牌情况，由专家进行打分： A.社会认知度：0-2分； B.相关荣誉：0-1分。 （2）符合明确指标参数得4分。每负偏离一条技术要求扣1分（若负偏或缺漏项3个以上的按重大偏离处理，则该项不得分），其他指标每负偏离一项，将被扣0.5分，扣完为止。（不提供证明文件视为负偏离）。 （3）与现有系统的对接 所投产品能与上级法院现有MCU系统对接，并根据提供的对接方案进行综合评比（0-5）。 |
| 6 | 智能语音识别 | 0-12 | （1）根据所投产品的品牌情况，由专家进行打分： A.社会认知度：0-2分； B.相关荣誉：0-1分。 （2）符合明确指标参数得9分。每负偏离一条技术要求扣1分（若负偏或缺漏项3个以上的按重大偏离处理，则该项不得分），其他指标每负偏离一项，将被扣0.5分，扣完为止。（不提供证明文件视为负偏离）。 |
| 7 | 自助诉讼工作台 | 0-12 | （1）根据所投产品的品牌情况，由专家进行打分： A.社会认知度：0-2分； B.相关荣誉：0-1分。 （2）符合明确指标参数得9分。每负偏离一条技术要求扣1分（若负偏或缺漏项3个以上的按重大偏离处理，则该项不得分），其他指标每负偏离一项，将被扣0.5分，扣完为止。（不提供证明文件视为负偏离）。 |
| 8 | 其他设备 | 0-8 | （1）根据所投产品的品牌情况，由专家进行打分： A.社会认知度：0-2分； B.相关荣誉：0-1分。 （2）符合明确指标参数得5分。每负偏离一条技术要求扣1分（若负偏或缺漏项3个以上的按重大偏离处理，则该项不得分），其他指标每负偏离一项，将被扣0.5分，扣完为止。（不提供证明文件视为负偏离）。 |
| 9 | 节能环保 | 0-1 | 投标产品获得政府采购节能产品认证（0.5分）；获得环境标志产品认证（0.5分）。需提供“节能环保产品声明函”及投标产品节能或环保认证证书或证明，加盖公章，否则不予给分。认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。 |
| 合计 |  | 0-70 | / |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预成交单位）如果得分相同，以报价低的优先报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4、开评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。